ბექთაქარის მაღაროს ჩანგლიანი დამტვირთველის

ტექნიკური დავალება

შინაარსი

მუხლი 1. ზოგადი ინფორმაცია

ქვეთავი 1.1 დასახელება

ქვეთავი 1.2 ინფორმაცია სიახლის შესახებ

მუხლი 2. გამოყენების სფერო

მუხლი 3. ექსპლუატაციის პირობები

მუხლი 4. ტექნიკური მოთხოვნები

ქვეთავი 4.1. ძირითადი ტექნიკური, ეკონომიკური და ექსპლუატაციის ინდიკატორები

ქვეთავი 4.2. საიმედოობის მოთხოვნები

ქვეთავი 4.3. სატრანსპორტო საშუალების მასალებისა და კომპონენტების მოთხოვნები

ქვეთავი 4.4. მოთხოვნები ელექტრომომარაგების მიმართ

ქვეთავი 4.5. მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ

მუხლი 5. გარანტიის ფარგლების და/ან პერიოდის მოთხოვნები

მუხლი 6. შეკეთების მოთხოვნები

მუხლი 7. გარემოსდაცვითი მოთხოვნები

მუხლი 8. უსაფრთხოების მოთხოვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1 დასახელება

უნივერსალური თვითმავალი სპეციალური აღჭურვილობა, ამწევი მანქანის ტიპი, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა მასალის ჩატვირთვისა და ტრანსპორტირებისთვის.

1.2 ინფორმაცია სიახლის შესახებ

მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწოდებული აღჭურვილობა არის ახალი, ადრე გამოუყენებელი, სერიული მოდელი, რომელიც ასახავს ყველა უახლეს მოდიფიკაციას და არ არის მოხსნილი წარმოებიდან მწარმოებლის მიერ მიწოდების დროს.

2. გამოყენების სფერო

მასალების ტრანსპორტირებისა და გადმოტვირთვისთვის.

3. ექსპლუატაციის პირობები

ხმელეთის ყველა მაკროკლიმატური რეგიონისთვის, გარდა ანტარქტიდის ცივი კლიმატის რეგიონისა.

4. ტექნიკური მოთხოვნები

4.1 ძირითადი პარამეტრები და ზომები

| აწევის სტანდარტული სიმაღლე | 3000 მმ. |
| --- | --- |
| აწევის მაქსიმალური სიმაღლე | 6500 მმ. |
| დატვირთვის ცენტრი | 500 მმ. |
| თავისუფალი ამწევი ჩანგლები | 165 მმ |
| ჩანგლები (სიგრძე, სიგანე, სისქე) | 1200 х 125 х 45 მმ. |
| ჩანგლების რეგულირება | 200 х 1300 მმ. |
| ანძის დახრილობა (წინ, უკან) გრ. | 6-12 |
| წინა გადახრა | 600 მმ. |
| უკანა გადახრა | 600 მმ. |
| მინიმალური საგზაო კლირენსი ანძის ქვეშ | 220მმ. |
| სიგრძე ჩანგლის უკანა მხარეს | 1220 მმ. |
| საერთო სიგანე | 1650 მმ |
| ანძის სიმაღლე დაკეცილ მდგომარეობაში | 2100 მმ. |
| ანძის სიმაღლე აწეულ მდგომარეობაში | 6000 მმ. |
| დატვირთვის ტევადობა | 3500 კგ |
| ძრავი |  |
| ძრავის ტიპი | დიზელი, თხევადი გაგრილებით |
| ამძრავის ტიპი |  |
| სრულამძრავიანი 4x4 ჩამრთველი ღერძით და შემცირების მექანიზმით |  |
| გადაცემა |  |
| ჰიდროსტატიკური |  |
| უკანა ლიანდაგი | 1720 მმ. |
| წინა ლიანდაგი | 1720 მმ |
| საბურავები |  |
| წინა ბორბლები | 12-16.5 |
| უკანა ბორბლები | 12-16.5 |
| ბორბლის ტიპი | პნევმატური |
| საჭის მართვა |  |
| გარე შემობრუნების რადიუსი | 4500 მმ. |
| ჰიდრავლიკა |  |
| ორმაგი კონტურული ჰიდრავლიკური სისტემა დამატებითი საკიდი მოწყობილობებისთვის |  |
| ელექტრო სისტემა |  |
| სამუშაო ძაბვა | 12 В |
| აკუმულატორის ელემენტი | 12/90 А |
| დაცვა | 65 IP |
| ძირითადი და უკანა განათება: | LED |
| დამატებითი განათება და სიგნალის ნათურები: | LED |
| უკანა მოძრაობის ხმოვანი და სინათლის სიგნალიზაცია | უკუსვლისთვის განკუთვნილი ხმოვანი და სინათლის სიგნალიზაცია |
| ელექტრო გაყვანილობა | ელექტროგაყვანილობის კონსტრუქციები ცეცხლგამძლე და წყალგაუმტარ კორპუსში |
| ოპერატორის სალონი |  |
| კაბინის გარე დაცვა ვარდნილი საგნებისგან |  |
| ოპერატორის სავარძელი | ერგონომიული სავარძელი უსაფრთხოების ღვედით |
| სხვა აღჭურვილობა |  |
| ავტომატური ხანძრის ჩაქრობის სისტემა |  |
| ცეცხლმაქრი | პორტატული ცეცხლმაქრი 1 x 8 კგ |
| საინფორმაციო ნიშნები | გამაფრთხილებელი ნიშნები და წარწერები რუსულ და ინგლისურ ენებზე |
| სიგნალის შუქები | მოციმციმე შუქურა |
| 4.1 ტექნიკური, ეკონომიკური და ოპერაციული მაჩვენებლები |  |
| მოთხოვნისამებრ მუშაობის რეჟიმი |  |
| 4.2 საიმედოობის მოთხოვნები |  |
| სტანდარტული მომსახურების ვადა მინიმუმ 4 წელი. |  |
| 4.3 დოკუმენტაციის მოთხოვნები |  |
| ექსპლუატაციის, მოვლა-პატრონობისა და შეკეთების ინსტრუქციები ელექტრონულ და ქაღალდის მედიაზე. შიდა წვის ძრავის ექსპლუატაციისა და მოვლა-პატრონობის ინსტრუქციები ელექტრონულ და ქაღალდის მედიაზე. ჩანგლიანი დამტვირთველის პასპორტი |  |
| 5. გარანტიის ფარგლებისა და პერიოდის მოთხოვნები |  |
| მომსახურების გარანტიის ვადა მინიმუმ 12 თვეა. ძრავის მუშაობის საათები შეუზღუდავია. |  |
| 6. შეკეთების მოთხოვნები |  |
| დამტვირთავის ნაწილებმა და მათმა შეერთებებმა უნდა გაუძლოს იმ ძალებსა და დაძაბულობას, რომელსაც ისინი ექვემდებარებიან აქტიური მუშაობის დროს. გამოყენებული მასალების გამძლეობა უნდა შეესაბამებოდეს დანიშნულ ოპერაციას, დაღლილობის, დაძველების, კოროზიისა და ცვეთის მოვლენებთან დაკავშირებული საფრთხის წარმოშობის გათვალისწინებით. დანადგარის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (ინსტრუქციებში) უნდა იყოს მითითებული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო შემოწმებისა და მოვლა-პატრონობის ტიპი და სიხშირე. მითითებული უნდა იყოს ცვეთასა და დაზიანებას დაქვემდებარებული ნაწილები, ბლოკები და აგრეგატები, ასევე მათი შეფასებისა და ჩანაცვლების კრიტერიუმები. |  |
| 7. გარემოსდაცვითი მოთხოვნები |  |
| გამონაბოლქვი აირის შემცველობა უნდა შეესაბამებოდეს ევრო-3 სტანდარტს |  |
| 8. უსაფრთხოების მოთხოვნები |  |
| ამწე უნდა იყოს მოწოდებული „ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის ოპერაციების უსაფრთხოების წესების“ მკაცრი დაცვით |  |