.

Техническое задание на проектирование

«Реконструкция ОФ Маднеули. Увеличение производительности до 6 млн. т руды в год»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ОФ «Маднеули», пос.Казрети, Грузия. |
|  | Основание для проектирования | Решение СД |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | Основные технические решения (ОТР) Проектная документация (ПД) Рабочая документация (РД) |
|  | Объект проектирования | Действующая ОФ Маднеули |
|  | Уровень ответственности, сложность объекта | I (повышенный) |
|  | Производительность | Производительность ОФ после реконструкции – 6 млн. т руды в год для переработки: - Медные руды месторождения Дамблуди, 3 млн. т - Прочие медные руды –2,5 млн. т - Полиметаллические руды – 0,5 млн. т. Принять КИО обогатительного оборудования 0,9 |
|  | Проектируемые здания и сооружения, вариантная проработка ОТР | Здания и сооружения на стадии ОТР принять в соответствии с Приложением 1 (кроме объектов для переработки полиметаллических руд). Экономические расчеты и выбор вариантов производятся Заказчиком. По результатам ОТР и выбранных вариантов уточнить перечень зданий и сооружений для дальнейшего проектирования. |
|  | Технология переработки | Гравитационно-флотационное обогащение В приложении 2 приведена предварительная технологическая схема переработки медных руд месторождения Дамблуди. Подлежит корректировке по результатам ОТР. |
|  | Требования к разработке ОТР | Разработать предварительные решения: - Водно-шламовая, P&ID схемы - Выбор технологического оборудования, спецификация - Компоновочные решения (основные планы, разрезы) - Штатное расписание - Расчет энергопотребления - Ситуационный план |
|  | Требования к разработке ПД | Проектная документация должна соответствовать Европейским нормам |
|  | Требования к разработке РД | Разработать следующие марки РД: ТХ, АР, КМ, КЖ, ЭС, ЭО, АТХ |
|  | Исходные данные от Заказчика | - Действующие технологическая, водно-шламовые схемы, схема цепи аппаратов; - Предварительный технологический регламент (месторождение Дамблуди); - Хим. Анализ воды для процесса флюидизации; - Технические данные по имеющемся инженерным системам (вода, воздух, реагенты). - ИГИ грунтов для КР. - Планы и разрезы имеющихся мест под застройку в рамках реконструкции. - ОТР по гравитации для Прочих медных руд, |
|  | Сроки | ОТР – не более 3 месяцев ПД – не более 5 месяцев после ОТР РД – не более 5 месяцев после ПД, с поэтапной выдачей |
|  | Согласования проекта, экспертиза. | - Документацию согласовать с заказчиком. - Экспертиза и согласование с гос.органами производится Заказчиком. - Авторский надзор не требуется. |
|  | Требования к предоставлению ТКП | - Стоимость проектных работ указать по видам работ и по объектам проектирования (зданиям и сооружениям), рабочую документацию – в том числе по маркам; Стоимость ПД и РД будет корректироваться по результатам ОТР в связи с уточнением перечня проектируемых зданий и сооружений. - Референс-лист в горнодобывающей отрасли, включая отзывы от заказчиков по завершённым проектам; - CV привлекаемых специалистов; |

Подготовил: Зам. Управляющего директора по производственным проектам

______________ Александр Патракеев

«______» _______________2025г.