ტექნიკური დავალება : ხანძარქრობის და მონიტორინგის სისტემა დატაცენტრისთვის

ხანძარქრობის სისტემა,მონიტორინგი

- დანიშნულება: მაღალი ხელმისაწვდომობის IT ინფრასტრუქტურის დაცვა ხანძრისგან, დატაცენტრში ტემპერატურის, ტენიანობის და წყლის გაჟონვის მუდმივი კონტროლი.

- მიზანი: ხანძრის ადრეული აღმოჩენა და ჩაქრობა მინიმალური ზიანით, ადამიანური ჩარევის გარეშე

- ტექნიკური მოთხოვნები

  - ხანძრის აღმოჩენა

  - მაღალმგრძნობიარე კვამლის დეტექტორები

  - ნიმუშის აღების მილსადენების სისტემა (aspiration type)

  - მუდმივი მონიტორინგი და ორდონიანი ალარმის რეჟიმი (გაფრთხილება / განგაში)

  - სითბური დეტექტორები

  - დეტექტორების განთავსება როგორც იატაკქვეშა (raised-floor), ისე ჭერქვეშა სივრცეებში

  - ხანძრის ჩაქრობა

  - სისტემა უნდა იყოს სუფთა გაზზე დაფუძნებული (მაგ. FM-200, Novec 1230)

  - არ ტოვებს ნარჩენს და არ აზიანებს ელექტრონულ მოწყობილობებს

  - არ იყოს მავნე ადამიანებისთვის

- მთავარი კომპონენტები:

  - ავტომატური და ხელით ჩართვის პანელები

  - აუდიო/ვიზუალური განგაშის საშუალებები

  - მართვა და კონტროლი

  - ცენტრალიზებული მართვის პანელი

  - ავტონომიური კვების წყარო (UPS) კრიტიკული ელემენტებისთვის

  - ინტეგრაცია შენობის საერთო განგაშისა და HVAC სისტემებთან

  - დისტანციური მონიტორინგის შესაძლებლობა

  - შეტყობინებები ელ.ფოსტით და SMS-ით

- მონიტორინგის სისტემა:

  - წყლის გაჟონვის სენსორი

  - ტემპერატურის სენსორი

  - ტენიანობის სენსორი

  - მართვა და კომუნიკაცია

  - ცენტრალური კონტროლერი ყველა სენსორისთვის

  - ინტეგრაცია ხანძრის აღმოჩენის სისტემებთან

  - ვებ-ინტერფეისი (HTTPS) დისტანციური წვდომით

  - შეტყობინებები ელ.ფოსტით და SMS-ით

- დამატებითი მოთხოვნები

  - დეტალური პროექტირება და ჰიდრავლიკური გათვლები

  - სისტემის სრული მონტაჟი და გაშვება ექსპლუატაციაში

  - პერსონალის ტრენინგი და ინსტრუქციის მიწოდება

  - მინიმუმ 3-წლიანი გარანტია და ტექნიკური მხარდაჭერა,ყოველთვიური სისტემის შემოწმება