ტექნიკური დავალება

II აწევის სატუმბი სადგურის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის პროექტირება

სატუმბო სადგური  {(1*400კვტ)+(1*630კვტ)+(1*800კვტ)}

II აწევის სატუმბო სადგური  განთავსებულია ლეჟბადინის ტერიტორიაზე შესასვლელი გზის პირას, სადაც განთავსებულია სამი სხვადასხვა სიმძლავრის ძრავები, სამივე მუშა მდგომარეობაშია, შენობა ძველია და მოცულობითი (გათვლილი იყო 6 ერთეულ  6კვ-იან ტუმბო აგრეგატზე. სატუმბ სადგურში განთავსებულია მაღალი ძაბვის 6კვ. უჯრედები, სულ 19 ერთეული, რომელიც იყოფა  ორ სექციად. თითოეული სექცია იკვებება ფიდერებით „ტუმბო 1“ და „ტუმბო 2“, მეორე სექციაზე ლეჟბადინი 2-დან.

სატუმბი სადგურის შენობაში  ჩასატარებელის შემდეგი საპროექტო სამუშაოები:

- სატუმბ სადგურში არსებული სამი  ტუმბო აგრეგატი მუშა მდგომარეობაშია, ასევე 0,4კვ-ს 15კვტ სიმძლავრის ტუმბო აგრეგატი.

- ტუმბო აგრეგატების მკვებავი 6კვ-ანი უჯრედები განაწილებულია ორ სექციად, პირველი სექციიდან იკვებება შახტური ჭების ნაწილი, ასევე ჭაბურღილების ნაწილი  და სხვა მომხმარებლები, ასევე დატვირთულა მეორე სექციაც.

- სატუმბ სადგურის 6კვ-ს არსებულ მაღალი ძაბვის უჯრედებს გაუკეთდეს დემონტაჟი ეტაპობრივად, რომ  მომხმარებლებისთვის წყალმომარაგების მიწოდების შეზღუდვა  ნორმირებული დროით განხორციელდეს.

- უჯრედებში ჩამონტაჟდეს 6კვ ელეგაზური  ან ვაკუმური ამომრთველები.

- მართვისა და დაცვის აპარატურა, რომლებიც განთავსდება 6კვ-ს უჯრედებში უნდა იყოს ევროპული წარმოების, თანამედროვე შესრულებით. ასევე აპარატურას გავლილი უნდა ქონდეს სატესტო რეჟიმი.

- სატუმბ სადგურში განთავსებული 6კვ უჯრედების მართვა უნდა განხორციელდეს დისტანციურად, მკვებავი ფიდერის გამორთვა და სექციების გაერთიანება, ასევე განმხოლოება.

- დისტანციურად განხორციელდეს  ძრავების ჩართვა გამორთვის პროცესი. პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს SCADA-ს სისტემის სპეციალისტების ჩართულობა, ავტომატიზაციის ყველა საკითხში.

- 6კვ-ს უჯრედები განაწილდეს ორ სექციად, პირველი სექცია იკვებება ფ-“ტუმბო 1“-დან.,  მეორე სექციას აქვს ორი შემყვანი  ფ- “ტუმბო-2“ და დამაკავშირებელი ფიდერი. ქს „ლეჟბადინი 2“

- სატუმბი სადგურის შენობაში სრულად გათვალისწინებული იქნას კოსმეტიკური სამუშაოები სამშენებლო თვალსაზრისით და მოეწყოს შიდა და გარე განათების და საშტეფსელო როზეტების ქსელი.

- შემოწმდეს და მოწესრიგდეს საკაბელო არხები, როგორც 6კვ-ს უჯრედების ქვემოთ, ასევე სამანქანო დარბაზში. შეიცვალოს საკაბელო არხების სახურავები .

- სატუმბ სადგურში გათვალისწინებული 1 ერთეულ ტუმბო აგრეგატზე მოეწყოს ალტერნატიული ელ.კვების წყარო, დიზელგენერატორის სახით.

- ახალი 6კვ უჯრედების წინ იატაკზე განთავსდეს რეზინის შემოწმებული ხალიჩები.

- შეიცვალოს ძალოვანი და საკონტროლო კაბელები, მათი გაყვანა განხორციელდეს კედელზე დამაგრებული პერფორირებული  საკაბელო  ხონჩებით, რომლებზეც კაბელები დამაგრდება პოლიეთილენის აბზინდებით. (რაოდენობა დადგინდეს პროექტირების დროს).

- არსებული დამიწების კონტურის წინაღობა  შემოწმდეს, თუ მოთხოვნას (4 ომს) ვერ აკმაყოფილებს, შეიცვალოს ახალი კონტურით, რომელზეც დაერთდება ყველა ელ. დანადგარის კორპუსი, გამანაწილებელი უჯრედების ჩათვლით.

საპროექტო სამუშაოები გადამოწმებული იქნას პროექტირების დროს.