ტექნიკური დავალება

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს ხრამის სათავე ნაგებობის

სანიტარიულ ტერიტორიაზე განთავსებული შახტური ჭების

ელექტროტექნიკური  ნაწილის დამატებითი სამუშაოების პროექტირება

ხრამის სათავე ნაგებობის სანიტარულ  ტერიტორიაზე  განთავსებულია  7 ცალი შახტური ჭა, რომელშიც ჩაშვებულია 0,4კვ-ს 250კვტ სიმძლავრის ტუმბო აგრეგატები. შვიდივე შახტური ჭა მუშა მდგომარეობაშია. შახტური ჭები უზრუნველყოფილია 6 კვ ეგხ-ს  წრიული ელ.კვებით და თითოეულ შახტურ ჭასთან დამონტაჟებულია  დახურული ტიპის კომპლექტური სატრანსფორმატორო პუნქტი  (კსპ), 6/0,4კვ. 400კვა სიმძლავრის.

შახტურ ჭებთან უნდა განხორციელდეს შემდეგი საპროექტო სამუშაოები:

- 6 ცალ კსპ-ში შესაცვლელია 400კვა ტრანსფორმატორები, ქვესადგურის გარსაცმი, მაღალი და დაბალი ძაბვის მოწყობილობით.

- ყველა შახტური ჭის შენობა მოსაწესრიგებელია სამშენებლო თვალსაზრისით, კედლების შეფითხვა, შიდა და გარე  განათების და საშტეფსელო როზეტების ქსელის მოწყობა. ასევე შესაცვლელია სანიტარული ღობე, და მოსაწყობია ახალი თავისი კუტიკარით.