| შეთანხმებულია: შპს RMG GOLD საყდრისის მეწისქვეშა მაღაროს წარმოების დირექტორი ___________________ აბაშმაძე ვ.ვ. “______” ________________2025 წ. | ვამტკიცებ: შპს RMG GOLD საყდრისი მაღაროს მთავარი ინჟინეერი ________________ ჯამანოვი ტ. “______” _____________2025 წ. |
| --- | --- |

„საყდრისის“ მაღარო

მაღაროს მიწისქვეშა დამწევი (სადაბლებელი) ქვესადგურის КТП-РН 1000/10/0,4

ტექნიკური დავალება

მიწისქვეშა ქვესადგურის ტექნიკური მონაცემები

| КТП-РН 1000კვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | Р ნომ, კვა | ნომინალუ-რი ძაბვა. В |  | ნომინალუ_რი დენი А |  | მ.შ. (К.з.) ძაბვა % | მ.ჩ.( к.з.) დანაკარგი კვტ | კაბელის შე-სასვლელების დიამეტრი მმ |  | ადგილობრივი განათების ტრანსფორმატ.ორი |
|  |  | მძ (ВН) | დძ (НН) | მძ (ВН) | დძ (НН) |  |  | მძ (ВН) | დძ (НН) |  |
| მაღაროს სტანდარ-ტული შესრულების სრული სატრანსფორ-მატორო ქვესადგური IP54 | 1000 | 10000 | 400 | 57 | 1440 | 3,5-4,0 | 10 | 2х80 | 4х70 | 0,4/127ვ, |

ფუნქციური შესაძლებლობები

ძაბვის რეგულირება

მჩ (к.з) დენისგან დაცვა გრაგნილები 10კვ.

იზოლირებული ნეიტრალი

მძ (ВН ) გათიშვის ადგილი. ამომრთველის ტიპი: დატვირთვის სამპოზიციური ამომრთველი SL სერიის ელგაზური იზოლაციის მქონე გამთიშით.

ხელით ჩართვა-ამორთვა

მ.ჩ. (к.з) დენისგან დაცვა და გადატვირთვა

დაცვა მიწაზე გაჟონვის დენებისგან

გამზომი ხელსაწყოები

დატვირთვის დენის გაზომვა

ძაბვის გაზომვა

გამომავალი ხაზების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა

АЗУР-2

შუქდიოდური სიგნალიზაცია

ინდიკატორის „ქსელი“ არსებობა

გამომავალი ხაზების ავტომატური ამომრთველების მდგომარეობა

გაპარვის (გაჟონვის) რელეს გამართულობის შემოწმება

გამომავალი ხაზების გაპარვის (გაჟონვის) რელეს რეაგირება

მოამზადა:

მაღაროს „საყდრისი 6“ ენერგეტიკოსი                                                             პელისოვი ი.ა.