# San Switches

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

4x  SAN Switch

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

- ოპერაციული სისტემა

  - Brocade Fabric Operating System (FOS)

- ინტერფეისები და მოდულები

  - მინ. 30 x 32Gb აქტიური FC  პორტი შესაბამისი რაოდენობა ტრანსივერებით;

  - აქტიური პორტების დამატების შესაძლებლობა;

- მართვის ინტერფეისი

  - 1 მართვის პორტი - 1 GB RJ45;

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული; აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

- ფუნქციონალი:

  - Metro კლასტერის სინქრონული რეპლიკაცის მხარდაჭერა სანახ სისტემებს შორის;

  - მონიტორინგის და ანალიტიკის შესაძლებლობა;

  - Brocade 6510 (FW - 8.2.3b)  და Blade Switch-ითან ( Force10 MXL FTOS – FW 9.11(2.8) / Dell M8428 k FOS - FW 6.3.1_dcb5) დაერთების თავსებადობა.

  - SNMP v2/v3;

  - შიფრაციის საშუალება (optional)

- ლიცეზია

  - ყველა საჭირო ლიცენზია მოთხოვნილი ფუნქციონალისთვის;

  - შიფრაციის საშუალება (optional)

- კაბელები

  - C13/C14 Power Cables - შესაბამისი რაოდენობა;

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი  ტიპის სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

სამუშაოს აღწერილობა და სკოუპი

- შემოთავაზებული გადაწყვეტილებების ინტეგრაციის გემის, ტოპოლოგიის და დოკუმენტაციის მომზდება;

- კომპანიამ წინასწარ უნდა წარადგინოს ყველა მოთხოვნა რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული  და მოსამზადებელი დამკვეთის მიერ წინასწარ, ინტეგრაციამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე;

- არსებული San Switch-ები უნდა ჩანაცვლდეს ახალი თაობის San Switch-ბით ორივე მონაცემთა დამუშავების ცენტრში (HQ/DR) DWDM-ის საშუალებით;

- შემოთავაზებული  San Switch-ები უნდა დაკონფიგურირდეს და დაინტეგრირდეს ინფრასტრუქტურაში  იმგვარად რომ დაზღვეული იყოს ყველა დაერთების კომპონენტი;

- არსებული San Switch-ების კონფიგურაციის მიგრაცია(Users, Roles, Authentication, Network, Zones, Certificates, ETC);

- კონსულტაცია კომპანიის მონიტორინგის ცენტრალურ სისმასთან ინტეგრაციისთვის;

- სტრეს ტესტის ჩატარება მოწოდებული სცენარების მიხედვით;

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;