არსებული მონაცემთა რეზირვირების ინფრასტრუქტურის გაფართოება

ვარიანტი #1

მონაცემთა რეზერვირების დისკური მოწყობილობა - 1 ცალი

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- |
| ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable (უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის საჭირო კომპლექტით) |
| გამოყენებადი სივრცე | მინიმუმ 60 TB (RAID-6 დაცვით) გაფართოებადი მინ. 256 ტბ-მდე დისკების დამატებით ან/და შესაბამისი ლიცენზიის გააქტიურებით. |
| დაცვის ტექნოლოგია | RAID-6 |
| ჩასატვირთი დისკები და აქსელერაცია | მინიმუმ 2 ცალი SSD Raid-1 დაცვით, ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად; მინიმუმ 1 ცალი SSD დისკი ქეშირებისთვის; |
| Front-End პორტები | მინ. 4 ცალი 10/25Gb Ethernet SFP28 პორტი |
| კაბელები და ტრანსივერები | - მინ. 4 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (რეზერვირების დისკური მოწყობილობისთვის) - მინ. 4 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან) - მინ. 4 ცალი Multimode OM4 LC/LC ოპტიკური პატჩ კორდი - მინ. 3 ცალი UTP Cat5 პატჩ კორდი |
| პროტოკოლების მხარდაჭერა | CIFS, NFS, Open Storage (OST) |
| დედუბლიკაცია | - ყველა მხარდაჭერილი პროტოკოლიდან მიღებული მონაცემების გლობალური დედუბლიკაცია - ცვლადი დედუბლიკაციის ბლოკის ზომა - განაწილებული დედუბლიკაცია - დედუბლიკაციის დატვირთვის რეზერვირების სერვერ(ებ)ზე გადანაწილება; |
| მაქს. ჩაწერის სიჩქარე | არანაკლებ 65 TB/საათში |
| თავსებადობა | შემოთავაზებულ სისტემას უნდა შეეძლოს მონაცემების (სარეზერვო ასლების) კონტროლერის დონეზე რეპლიკაცია არსებულ მონაცემთა რეზერვირების დისკურ მოწყობილობასთან (Dell PowerProtect DD6400-თან) |
| ლიცენზირებული ფუნქციონალი | - სისტემის ცენტრალიზებული მართვა GUI და CLI მეშვეობით - მონაცემების In-Line დედუბლიკაცია და კომპრესია - D@RE ფუნქცია - მონაცემების ფაილური სისტემის დონეზე შიფრაცია - Open Storage (OST) პროტოკოლის გამოყენების საშუალება - მონაცემების მყისიერი კოპიების შექმნა (Snapshots) - მონაცემების ასინქრონული რეპლიკაცია იმავე ტიპის სისტემაზე - სარეზერვო მონაცემების შეუცვლადი ასლების შექმნა (WORM) ყველა ლიცენზია უნდა იყოს უვადო (Perpetual) და იმავე მწარმოებლის, რაც რეზერვირების დისკური სისტემა. |
| კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული კომპონენტები |
| გარანტია | მწარმოებლის 3 წლიანი მხარდაჭერის სერვისი 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში მხარდაჭერით სრულ აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსზე; |

არსებული მონაცემთა რეზერვირების დისკური მოწყობილობის გაფართოება - 1 ცალი

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- |
| არსებული სისტემა | Dell PowerProtect DD6400 Backup Appliance – 40TBu |
| გამოყენებადი სივრცის დამატება | მინიმუმ 20 TB გამოყენებადი მოცულობის ლიცენზიის დამატება. |

ვარიანტი #2

მონაცემთა რეზერვირების დისკური მოწყობილობა - 1 ცალი

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- |
| ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable (უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის საჭირო კომპლექტით) |
| გამოყენებადი სივრცე | მინიმუმ 80 TB (RAID-6 დაცვით) გაფართოებადი მინ. 256 ტბ-მდე დისკების დამატებით ან/და შესაბამისი ლიცენზიის გააქტიურებით. |
| დაცვის ტექნოლოგია | RAID-6 |
| ჩასატვირთი დისკები და აქსელერაცია | მინიმუმ 2 ცალი SSD Raid-1 დაცვით, ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად; მინიმუმ 1 ცალი SSD დისკი ქეშირებისთვის; |
| Front-End პორტები | მინ. 4 ცალი 10/25Gb Ethernet SFP28 პორტი |
| კაბელები და ტრანსივერები | - მინ. 4 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (რეზერვირების დისკური მოწყობილობისთვის) - მინ. 4 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან) - მინ. 4 ცალი Multimode OM4 LC/LC ოპტიკური პატჩ კორდი - მინ. 3 ცალი UTP Cat5 პატჩ კორდი |
| პროტოკოლების მხარდაჭერა | CIFS, NFS, Open Storage (OST) |
| დედუბლიკაცია | - ყველა მხარდაჭერილი პროტოკოლიდან მიღებული მონაცემების გლობალური დედუბლიკაცია - ცვლადი დედუბლიკაციის ბლოკის ზომა - განაწილებული დედუბლიკაცია - დედუბლიკაციის დატვირთვის რეზერვირების სერვერ(ებ)ზე გადანაწილება; |
| მაქს. ჩაწერის სიჩქარე | არანაკლებ 65 TB/საათში |
| თავსებადობა | შემოთავაზებულ სისტემას უნდა შეეძლოს მონაცემების (სარეზერვო ასლების) კონტროლერის დონეზე რეპლიკაცია არსებულ მონაცემთა რეზერვირების დისკურ მოწყობილობასთან (Dell PowerProtect DD6400-თან) |
| ლიცენზირებული ფუნქციონალი | - სისტემის ცენტრალიზებული მართვა GUI და CLI მეშვეობით - მონაცემების In-Line დედუბლიკაცია და კომპრესია - D@RE ფუნქცია - მონაცემების ფაილური სისტემის დონეზე შიფრაცია - Open Storage (OST) პროტოკოლის გამოყენების საშუალება - მონაცემების მყისიერი კოპიების შექმნა (Snapshots) - მონაცემების ასინქრონული რეპლიკაცია იმავე ტიპის სისტემაზე - სარეზერვო მონაცემების შეუცვლადი ასლების შექმნა (WORM) ყველა ლიცენზია უნდა იყოს უვადო (Perpetual) და იმავე მწარმოებლის, რაც რეზერვირების დისკური სისტემა. |
| კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული კომპონენტები |
| გარანტია | მწარმოებლის 3 წლიანი მხარდაჭერის სერვისი 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში მხარდაჭერით სრულ აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსზე; |

არსებული მონაცემთა რეზერვირების დისკური მოწყობილობის გაფართოება - 1 ცალი

| ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- |
| არსებული სისტემა | Dell PowerProtect DD6400 Backup Appliance – 40TBu |
| გამოყენებადი სივრცის დამატება | მინიმუმ 40 TB გამოყენებადი მოცულობის ლიცენზიის დამატება. |

შესასრულებელი სამუშაოები:

- ახალი აპარატურის ფიზიკური ინსტალაცია, დაკაბელება და მარკირება;

- ახალი აპარატურის  პირველადი კონფიგურაცია, არსებულ ქსელურ ინფრასტრუქტურასთან ინტეგრაცია და Firmware-ების ბოლო სტაბილურ ვერსიამდე განახლება;

- რეზერვირების დისკური სისტემის ინტეგრაცია არსებულ რეზერვირების პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.

- არსებული დისკური მოწყობილობის გაფართოების ლიცენზიის გააქტიურება.

- არსებულ და ახალ რეზერვირების დისკურ სისტემებს შორის რეპლიკაციის კონფიგურირება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- საქართველოში უნდა არსებობდეს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის-ცენტრი. აღნიშნულის დასტურად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია.

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების).

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF), რომელიც დაადასტურებს შემოთავაზებული საქონლის გაყიდვის ავტორიზაციას, მითითებული იქნება პრეტენდენტის დასახელება და წინამდებარე ტენდერის უნიკალური ნომერი.

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს “მონაცემთა რეზერვირების დისკური მოწყობილობის” მიმართულებით, არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის ანალოგიური ტექნოლოგიის გამოყენებით.

- საინსტალაციო სამუშაოები უნდა განახორციელოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებულმა ინჟინერმა. ინჟინრის სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს შემოთავაზებული სერვერების ინსტალაციაზე.