# Enterprise Storage

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

2x  Enterprise NVMe Storage

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

- წარმადობა

  - მინ. 127 000 IOPS 70%/30% Read/Write @ 32 KiB Block Size  with Sync Replication In Case of One Controller Failure;

  - Latency არაუმეტესს 1ms;

  - შემოთავაზებული სისტემა უნდა იყოს ისე კონფიგურირებული და აგებული, რომ არ მოხდეს მითითებული წარმადობის დეგრადაცია არცერთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში : Synchronous replication-ის რეჟიმში, Snapshots-ის შესრულებისას, 1 კონტროლერის (Controller) ან დისკის (Disk) მწყობრიდან გამოსვლისას, ნებისმიერი Part Fail-ის, ან ყველა ზემოთჩამოთვლილი ერთდროულად დადგომის შემთხვევაში;

- მოცულობა

  - გამოყენებადი მოცულობა - არანაკლებ 100TiB;

  - მოცულობის ზრდის შესაძლებლობა, დისკების ან დამატებითი დისკიანი თაროს საშუალებით;

  - ეფექტური მოცულობის მინიმალური მაჩვენებელი;

- ინტერფეისები

  - მინ. 4 x 32Gb FC პორტი San Switch-ებზე დასაერთებლად(Data) შესაბამისი ტრანსივერებით;

  - მინ. 4 ცალი რეპლიკაციისთვის განსაზღვრული პორტი FC -  32Gb  ან/და  Ethernet - 25Gb შესაბამისი ტრანსივერებით;

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 2x 1Gb Ethernet RJ-45 პორტი;

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული; აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

- ფუნქციონალი:

  - Metro კლასტერი სინქრონული რეპლიკაციით;

  - ავტომატური FailOver-ის შესაძლებლობა;

  - კომპრესია და დედუპლიკაცია;

  - მონიტორინგის და ანალიტიკის შესაძლებლობა;

  - Non-Disruptive Upgrades;

  - Qos;

  - Snapshoots;

  - SNMP v2/v3;

  - ოპერაციული სისტემების მხარდაჭერა - VMware vSphere 6.0 and higher, Windows Server 2016 and higher; Red Hat Enterprise Linux 8.x and higher;

- ლიცეზია

  - ყველა საჭირო ლიცენზია მოთხოვნილი ფუნქციონალისთვის;

- კაბელები

  - ყველა საჭირო კაბელი სანახი სისტემის ინფერასტრუქტურაში ინტეგრაციისთვის;

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 24x7 - მხარდაჭერის ტიპი;

  - დაზიანებული ნაწილის შეცვლა - Next Business Day;

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული მხარდაჭერით;

სამუშაოს აღწერილობა და სკოუპი

- შემოთავაზებული გადაწყვეტილებების ინტეგრაციის გემის, ტოპოლოგიის და დოკუმენტაციის მომზდება;

- კომპანიამ წინასწარ უნდა წარადგინოს ყველა მოთხოვნა რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული  და მოსამზადებელი დამკვეთის მიერ წინასწარ, ინტეგრაციამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე;

- არსებული 3par სანახი სისტემა უნდა ჩანაცვლდეს ახალი თაობის Enterprise სანახი სისტემით ორივე მონაცემთა დამუშავების ცენტრში (HQ/DR)  Metro კლასტერის და სინქრონული რეპლიკაციის საშუალებით;

- შემოთავაზებულ სანახი სისტემა უნდა დაინტეგრირდეს ინფრასტრუქტურაში  იმგვარად რომ დაზღვეული იყოს ყველა დაერთების კომპონენტი;

- არსებული სანახი სისტემის გადაწყვეტილებიდან ძირითადი კონფიგურაციის მიგრაცია(Users, Roles, Authentication, Network, Certificates, ETC);

- 3Par-იდან ძირითადი(კრიტიკული) მონაცემების მიგრაცია ახალ გადაწყტილებაზე;

- კონსულტაცია კომპანიის მონიტორინგის ცენტრალურ სისტემასთან ინტეგრაციისთვის;

- სტრეს ტესტის ჩატარება მოწოდებული სცენარების მიხედვით;

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები რომელიც უნდა იყოს აღწერილი მითითებულ ფაილში - Tech Specifications.xlsx;

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;