Инженер службы КИПиА, ОФ Маднеули

Свинцов Станислав

«28» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электромагнитного расходомера

| № п/п | Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Служба КИПиА, ОФ Маднеули |  |
| 2 | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя / Представителя Заказчика | Свинцов С.П., Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | Основание для приобретения | Извещение о непригодности к применению |  |
| 4 | Наименование оборудования | Расходомер электромагнитный |  |
| 5 | Количество к приобретению | 1 комплект |  |
| 6 | Технические характеристики, требования | Характеристики измеряемой среды: |  |
|  |  | Наименование | Пульпа |
|  |  | Температура, Со | +30…+45 |
|  |  | Давление избыточное, кПа | 100 до 101,3 кПа |
|  |  | Характеристики окружающей среды: |  |
|  |  | Температура, Со | +10…+35 |
|  |  | Влажность, % | 60…80 |
|  |  | Агрессивность | да |
|  |  | Наличие пыли | да |
|  |  | Характеристики расходомера: |  |
|  |  | Тип преобразователя | Электромагнитный |
|  |  | Соединение с процессом | PN16, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501) |
|  |  | Материалы | Футеровка: полиуретан, твердая резина, PFA, PTFE, натуральная резина Электроды: 1.4435/304L, сплав Alloy C-22, тантал, платина, Duplex 1.4465, карбид вольфрама, титан |
|  |  | Измеряемые параметры | Объемный расход, электропроводность, массовый расход |
|  |  | Диапазон измерения | 0...9'600 м3/ч |
|  |  | Диапазон температур продукта Диапазон окружающей температуры | -40...+180°C –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
|  |  | Степень защиты | IP 67 (Nema 4x) |
|  |  | Дисплей | да |
|  |  | Выходные сигналы | 4...20мА (активный/пассивный) Импульсно-частотный (активный/пассивный) Два выхода сигнала состояния |
|  |  | Цифровая связь | HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | Блок питания; Дисплей | 85-260 В переменного тока, SEA, 4-линейный + сенсорное управление SEA= язык JA+ID+EN |
| 7 | Документация | 1 Наличие руководства по эксплуатации и обслуживанию (язык документации – русский, английский). 2 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки - Не требуется 3 Наличие свидетельства о поверке (первично поверенный) - Не требуется |  |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 9 | Дополнительные условия | Нет |  |
| 10 | Другие требования | нет |  |

Hide details

Liner- natural rubber

Process Connection-PN16, St37-2/FE 410W B, flange EN1092-1 (DIN2501)

Electrodes - 1.4310/302, brush type, meas. electrodeonly

Calibration - 0.5%

Additional Test, certificate - Mat. certificate (tube + flange)

Approval - Non-hazardous area

Housing - Wall Alu, IP67 NEMA4X, -40oC/oFSensor see specification

Cable, Remote Version - ..... m coil and signal cable

Cable Entry - Gland M20 (EEx d > thread M20)

Power Supply; Display - 85-260VAC, SEA, 4-line + Touch controlSEA= language JA+ID+EN

Adjustment; Software Feature - Factory setup; basic version

Output, Input - 4-20mA HART + freq. + 2x relay

Marking - Tagging (TAG), see additional spec.