Инженер службы КИПиА, ОФ Маднеули

Свинцов Станислав

«28» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение цифрового измерительного кабеля

| № п/п | Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Служба КИПиА, ОФ Маднеули |  |
| 2 | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя / Представителя Заказчика | Свинцов С.П., Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | Основание для приобретения | Извещение о непригодности к применению |  |
| 4 | Наименование оборудования | Цифровой измерительный кабель |  |
| 5 | Количество к приобретению | 1 комплект |  |
| 6 | Технические характеристики, требования | Характеристики измеряемой среды: |  |
|  |  | Наименование | Пульпа |
|  |  | Температура, Со | +30…+45 |
|  |  | Давление избыточное, кПа | 100 до 101,3 кПа |
|  |  | Характеристики окружающей среды: |  |
|  |  | Температура, Со | +10…+35 |
|  |  | Влажность, % | 60…80 |
|  |  | Агрессивность | да |
|  |  | Наличие пыли | да |
|  |  | Характеристики измерительного кабеля: |  |
|  |  | Тип преобразователя | Потенциометрический (Измерительный кабель для бесконтактной, индуктивной, цифровой передачи измерительных сигналов) |
|  |  | Соединение с процессом | Индуктивная головка-разъем для цифровых датчиков с технологией Memosens и клеммами для проводов или штекером M12 для подключения к преобразователю |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды | от -25 до 135 °C (от -13 до 277 °F) |
|  |  | Выходной сигнал | 4…20 мА |
|  |  | ЖК-индикатор | нет |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP68 |
|  |  | Вид взрывозащиты | ATEX / NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx ia IIC T3/T4/T6 Ga FM / CSA IS/NI CLI Div1&2 GP ABCD |
|  |  | Диапазон измерения | Кабель с высоким импедансом не требуется |
|  |  | Длина кабеля | 25м |
|  |  | Схема подключения, характеристики кабеля | 4-х проводная (Оболочка кабеля: TPE. Диаметр: 6,3 мм (0,25 дюйма) Жилы: 2x2 жилы, витые пары) |
|  |  | Электропитание | 24 В постоянного тока |
|  |  | Кабельный ввод | требуется |
| 7 | Документация | 1 Наличие руководства по эксплуатации и обслуживанию (язык документации – русский, английский). 2 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки- Не требуется 3 Наличие свидетельства о поверке (первично поверенный)- Не требуется |  |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 9 | Дополнительные условия | Нет |  |
| 10 | Другие требования | Совместимость с цифровыми датчиками с технологией Memosens |  |

Hide details

Approval:

ATEX / NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx ia IIC T3/T4/T6 Ga FM / CSA IS/NI CLI Div1&2 GP ABCD

Cable Length:

25m

Cable Connection:

Wire terminals