ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

სტანისლავ სვინცოვი

2025 წლის 28 სექტემბერი

ტექნიკური დავალება

ციფრული საზომი კაბელის შესყიდვაზე

| № | პარამეტრის დასახელება | განმარტება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | დამკვეთი | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების სამსახური, მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |  |
| 2 | პასუხისმგებელი პირი: სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა/ დამკვეთის წარმომადგენელი | სვინცოვ ს.პ., ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | შესყიდვის საფუძველი | უვარგისობის შესახებ შეტყობინება |  |
| 4 | მოწყობილობის დასახელება | ციფრული საზომი კაბელი |  |
| 5 | შესაძენი ერთეულის რაოდენობა | 1 კომპლექტი |  |
| 6 | ტექნიკური მახასიათებლები / მოთხოვნები | საზომი მასალის მახასიათებლები: |  |
|  |  | დასახელება | პულპა (კირის რძე) |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +30…+45 |
|  |  | ჭარბი წნევა, კპა | 100-101,3 კპა |
|  |  | გარემოს მახასიათებლები: |  |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +10…+35 |
|  |  | ტენიანობა, % | 60…80 |
|  |  | აგრესიულობა | დიახ |
|  |  | მტვრის არსებობა | დიახ |
|  |  | საზომი კაბელის მახასიათებლები: |  |
|  |  | გარდამქმნელი/გადამწოდის ტიპი | პოტენციომეტრული (საზომი კაბელი უკონტაქტო, ინდუქციური, ციფრული საზომი სიგნალების გადაცემისთვის) |
|  |  | შეერთება | ინდუქციური თავსახური-დაკავშირება ციფრული სენსორებისთვის Memosens ტექნოლოგიით, კაბელების ტერმინალებით ან M12 შტეკერით გარდამქმნელთან დასაკავშირებლად |
|  |  | პროდუქტის ტემპერატურის დიაპაზონი | -25 - 135 °C (-13 - 277 °F) |
|  |  | გამომავალი სიგნალი | 4…20 მა |
|  |  | LCD ინდიკატორი | არა |
|  |  | დაცვის დონე | არანაკლებ IP68 |
|  |  | აფეთქებისგან დაცვის ტიპი | ATEX / NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx ia IIC T3/T4/T6 Ga FM / CSA IS/NI CLI Div1&2 GP ABCD |
|  |  | საზომი დიაპაზონი | მაღალი იმპედანსის/სრული წინაღობის კაბელი არ მოითხოვება |
|  |  | კაბელის სიგრძე | 25 მ |
|  |  | შეერთების სქემა კაბელის მახასიათებლები | 4- მავთულიანი (კაბელის გარსი: TPE. დიამეტრი: 6,3 მმ (0,25 დიუმი) კაბელის ძარღვი: 2x2 კაბელის ძარღვი, ხვეული წყვილი) |
|  |  | კვების წყარო | 24 ვტ მუდმივი ძაბვა |
|  |  | შემავალი კაბელი | მოითხოვება |
| 7 | დოკუმენტაცია | - ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო (ენა: რუსული, ინგლისური) - საზომი საშუალებების სახეობის ნებართვის სერტიფიკატი და შემოწმების მეთოდები - არ მოითხოვება - წარმოშობის სერტიფიკატი (პირველადი შემოწმება/კალიბრაცია შესრულებული) - არ მოითხოვება |  |
| 8 | გარანტიის ვადა: | მინიმუმ 1 წელი |  |
| 9 | დამატებითი პირობები | არა |  |
| 10 | სხვა მოთხოვნები | მონაცემთა თავსებადობა – ციფრული სენსორების Memosens ტექნოლოგიასთან |  |

დამატებითი დეტალები

ნებართვა: ATEX / NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx ia IIC T3/T4/T6 Ga FM / CSA IS/NI CLI Div1&2 GP ABCD

კაბელის სიგრძე: 25მ

კაბელის შეერთება: მავთულის ტერმინალები