Инженер службы КИПиА, ОФ Маднеули

Свинцов Станислав

«28» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение датчика давления

| № п/п | Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Служба КИПиА, ОФ Маднеули |  |
| 2 | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя / Представителя Заказчика | Свинцов С.П., Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | Основание для приобретения | Извещение о непригодности к применению |  |
| 4 | Наименование оборудования | Датчик давления |  |
| 5 | Количество к приобретению | 1 комплект |  |
| 6 | Технические характеристики, требования | Характеристики измеряемой среды: |  |
|  |  | Наименование | Пульпа, вода, воздух |
|  |  | Температура, Со | +30…+45 |
|  |  | Давление избыточное, кПа | 100 до 101,3 кПа |
|  |  | Характеристики окружающей среды: |  |
|  |  | Температура, Со | +10…+35 |
|  |  | Влажность, % | 60…80 |
|  |  | Агрессивность | да |
|  |  | Наличие пыли | да |
|  |  | Характеристики расходомера: |  |
|  |  | Тип преобразователя | Цифровой преобразователь давления с емкостной измерительной ячейкой и керамической мембраной |
|  |  | Соединение с процессом | Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L |
|  |  | Источник питания выходного сигнала | 4-20mA HART; extern + LCD |
|  |  | Измеряемые параметры | Жидкости Воздух |
|  |  | Диапазон измерения | 10bar/1MPa/150psi gauge;40bar/4MPa/600psi |
|  |  | Диапазон окружающей температуры | -40°C...85°C |
|  |  | Степень защиты | IP66/67 NEMA6P |
|  |  | Дисплей | да |
|  |  | Связь | 4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | Погрешность | 0,075% Калибровка "PLATINUM" 0,05% |
| 7 | Документация | 1 Наличие руководства по эксплуатации и обслуживанию (язык документации – русский, английский). 2 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки.- Не требуется 3 Наличие свидетельства о поверке (первично поверенный).- Не требуется |  |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 9 | Дополнительные условия | Нет |  |
| 10 | Другие требования | Нет |  |

Hide details

Approval - Non-hazardous area

Output; Operating - 4-20mA HART; extern + LCD

Housing; Cover Sealing; Cable Entry - T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; M20 gland,T14 = side cover(Ex d > M20 thread)

Sensor Range; Sensor Overload Limit - 10bar/1MPa/150psi gauge;40bar/4MPa/600psi

Calibration; Unit - Sensor range; mbar/bar

Process Connection - Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L

Seal - FKM

Additional Option 1 - HistoROM / M-DAT

Additional Option 2 - Not selected

Test, Certificate - Pressure test, internal procedure,inspection certificate

Marking - Tagging (TAG), see additional spec.