| შეთანხმებულია: „სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე ნაყარიდან და კარიერიდან ჩამდინარე მჟავე წყლების ქიმიური გაწმენდის ნაგებობის მშენებლობის“ პროექტის ხელმძღვანელი _______________ ივან სობოლევი 2025 წლის "___"____________ | ვამტკიცებ: RMG-ის სამრეწველო პროექტების მმართველი დირექტორი ________________ ალექსეი ნემოკაევი 2025 წლის "______"__________ |
| --- | --- |

პროექტის: P23-7 Water treat

გაკირიანების საამქროს არსებული შენობიდან

ახალ მილსადენში შეჭრის წერტილამდე

კირის წვენის მილსადენის მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

სამუშაოთა დამკვეთი: სს „RMG Copper“.

ობიექტების ადგილმდებარეობა: 	ბოლნისის რაიონი, კაზრეთის დასახლება.

სამუშაოთა დაწყების ვადა: საორიენტაციოდ 2025 წლის 10 ნოემბრიდან.

სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების სასურველი ვადა: 07 კალენდარული დღე.

სამუშაოთა მოცულობა:

კირის წვენის მილსადენის DN160 PN10 გაყვანა:

1.	არსებულ ტუმბოსთან მიერთება და DN160 PN10 მილსადენის გაყვანა საამქროში მილსადენების არსებული საყრდენების სისრულემდე დამუშავებით.

2.	მილსადენების 4 ხაზის (1 ძირითადისა და 3 სათადარიგოსი) თითოეული სიგრძით 60 მ, მიწისქვეშ, არსებული საავტომობილო გზისა და რკინიგზის ქვეშ, ზედაპირის დონიდან მილსადენების ზედა წერტილებამდე 0,5 მ სიღრმეზე გაყვანა და გაყვანის შემდეგ გრუნტის უკანვე ჩაყრა.

3.	მიწისქვეშა უბანი არსებული რკინიგზის ქვეშ (ბუდეებში) ჭების სისტემებამდე, ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურის, ასევე კომპენსატორების დაყენების ჩათვლით და თავად წყალსადენის ჭების მონტაჟი.

განლაგების გეგმა მოცემულია დანართში.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- მიწის ნაკვეთისა და რკინაბეტონის მოედნების გადაცემა.

- მილსადენებისა და საყრდენების მასალები.

- ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ანალოგიურ სამუშაოთა წარმოების გამოცდილება. რეფერენს-ფურცლის (რეალიზებული პროექტების სიის) წარმოდგენა.

- შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ტვირთამწე მოწყობილობებითა და ხელსაწყოებით. ქვემენარდე ორგანიზაციების ჩართვა დამკვეთთან შეთანხმებით ხდება.

- კომერციულ წინადადებაში სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული ვადები (მუშაობის გრაფიკი) და ღირებულება.

- მენარდემ უნდა წარმოადგინოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩაბმული ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი.