Техническое задание

на монтаж трубопровода известкового молока из существующего здания цеха известкования до точки врезки в новый трубопровод проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Срок начала работ: ориентировочно 10 ноября 2025 г.

Желаемый срок выполнения работ: 7 календарных дней.

Объем работ:

Выполнение прокладки трубопровода известкового молока DN160 PN10:

- Подключение к существующему насосу и внутрицеховая прокладка трубопровода DN160 PN10 с доработкой существующих опор трубопроводов.

- Подземная прокладка 4 ниток трубопроводов (1 основная, 3 резервные) длиной 60 метров каждая под существующей автомобильной дорогой и железнодорожными путями на глубине 0,5 м от уровня поверхности до верха трубопроводов (план указан в Приложении) с обратной засыпкой грунтом после прокладки.

- подземный участок под существующей железной дорогой (в футлярах) до системы колодцев, включая установку запорно-регулирующей арматуры, компенсаторов, и монтаж самих водопроводных колодцев.

План расположения в Приложении.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка, ЖБ площадок.

- Материалы трубопроводов и опор.

- Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.