ტექნიკური დავალება

დანართი N1

- შესყიდვის ობიექტი

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს PatchFALT გზის მოვლის მანქანაზე დაფიქსირებული გაუმართაობების სრულყოფილი დიაგნოსტიკა, დაზიანებული დეტალების გამოცვლა, მოწესრიგება და სისტემის სრული ფუნქციონალის აღდგენა. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და სათადარიგო ნაწილები უნდა იყოს შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლების, ახალი და ქარხნულად დამზადებული.

გზის მოვლის მანქანის სპეციფიკაცია:

- მანქანა: FORD2533 DC Truck w/NH1C PTO

- დანადგარი: patchFALT road maintenance vehicle;

- კომპრესორი: ATLAS COPCO Compressor XAS47Dd

- დაზიანებული დეტალების ჩამონათვალი

  - არსებული გამაცხელებლების (დიზელის გარელკების) დემონტაჟი და ახალი ორ ერთეულიანი გამაცხელებელი მოწყობილობებით ჩანაცვლება.

დამონტაჟებული გამაცხელებლები უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმალურ ტექნიკურ მოთხოვნებს და უნდა შეესაბამებოდეს ზემოთ მოცემულ დანადგარს.

- დიზელზე მომუშავე

- გათბობის საკმარისი სიმძლავრე PatchFALT მანქანის ტექნოლოგიური პროცესისთვის;

- უსაფრთხოების European CE/Safety სტანდარტების შესაბამისობა.

  - გამაცხელებელ სისტემაზე მიმავალი საწვავის მილი დაზიანებულია.

- დაზიანებული საწვავის მილსადენის დემონტაჟი;

- ახალი მილით ჩამანაცვლება, რომელიც უნდა იყოს გამძლე, კოროზია/ტემპერატურა გამძლე და შესაბამისი დიამეტრის;

- დამაგრების ელემენტების (კლამპების/ფიქსატორების) მოწესრიგება.

  - ელექტრო გენერატორის მონტაჟი

- PatchFALT-ის გამაცხელებელი სისტემის სრული ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი გენერატორის შერჩევა და მონტაჟი;

მინიმალური მოთხოვნები გენერატორზე:

- სიმძლავრე – გამაცხელებელი სისტემის სრული დატვირთვის უზრუნველსყოფად (მანქანის ტექნიკური მონაცემებზე დაყრდნობით);

- თავსებადობა არსებული ელექტროსისტემასთან;

- ვიბროგამძლე სამაგრი;

- CE სტანდარტის შესაბამისობა.

- ელექტროსისტემასთან სრული შეერთება, კაბელირების მოწესრიგება და დატესტვა.

  - ემულსიის ავზის აღდგენა

- ხელის გამფრქვევი თავაკისა და შესაბამისი მილის დამონტაჟება;

- არსებული კვანძებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

- ემულსიის სისტემის მთლიანობაში გაჟონვების და დოზირების ტესტირება.

  - შნეკის (Screw) შეცვლა

- დაზიანებული შნეკის დემონტაჟი

- ახალი შნეკის დამონტაჟება, რომელიც სრულად უნდა შეესაბამებოდეს PatchFALT მანქანის მოდელის ტექნიკურ მონაცემებს:

- მასალა – მაღალი გამძლეობის ფოლადი;

- მწარმოებლის ანალოგიური ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობა;

- სრული ტესტირება – ბრუნვის სისწრაფე, ვიბრაცია, მიწოდების თანაბრობა.

- შესრულების მოთხოვნები

- ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს მწარმოებლის ტექნიკური წესების, უსაფრთხოების ნორმებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

- ყველა მონტაჟებულ დეტალზე და შესრულებულ სამუშაოზე უნდა გავრცელდეს მინიმუმ 6 თვიანი გარანტია.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა შემოწმდეს ყველა კვანძი დატვირთვაზე.