ტექნიკური სპეციფიკაცია

- ზოგადი მოთხოვნები

ევაკუატორი უნდა იყოს ახალი

განკუთვნილი ქალაქის პირობებში ოპერირებისთვის – ვიწრო ქუჩებში და შეზღუდულ სივრცეებში

დანიშნულება: მსუბუქი ავტომობილებისა და მცირე ზომის მიკროავტობუსების. მინ. 3.5 და მაქს. 4.5 ტონამდე ტვირთამწეობა

- გაბარიტები და მანევრირება

მაქსიმალური სიგრძე: არაუმეტეს 7.5–8.0 მ

მაქსიმალური სიგანე: არაუმეტეს 2.3–2.5 მ

მოსახვევის მცირე რადიუსი – ქალაქში მანევრირებისთვის ოპტიმიზებული.

წინა ნაწილი კომპაქტური კაბინით.

- ძრავი და ტრანსმისია

საწვავი: დიზელი

ემისიის სტანდარტი: Euro 5 ან Euro 6

გადაცემათა კოლოფი: მექანიკური ან ავტომატური, არანაკლებ 6 სიჩქარის.

- სატვირთო პლატფორმა (ლაფეტი)

პლატფორმის სიგრძე: 4.5–6.0 მ

პლატფორმის სიგანე: 2.3–2.5 მ

მაქსიმალური სიმაღლე: 1.15 მ

პლატფორმის ტიპი: ჰიდრავლიკური მოძრავი პლატფორმით ან მექანიკური/ჰიდრავლიკური ფეხით.

დასაშვები დატვირთვა: მინ. 3.5 ტონა

ზედაპირი: ანტისრიალა მეტალი / გოფრირებული ფურცელი.

- ამწე მექანიზმი / ვინჩი

ვინჩის სიმძლავრე: მინიმუმ 4–5 ტონის წევა

ფოლადის ტროსის სიგრძე: არანაკლებ 15–20 მ

დისტანციური მართვა (სასურველია)

- უსაფრთხოებისა და განათების სისტემა

ელექტრო სისტემისგან დამოუკიდებელი სიგნალიზაციისა და საგანგებო ნათურების კომპლექტი (ლედ ფარებით).

პლატფორმის გვერდითა ნაწილებზე რისკის შემამცირებელი LED მარკირებები.

უკანა დამცავი ბარიერი.

- კაბინა

ადგილი: 2–3 მგზავრი

კონდიცირება: სავალდებულო

უსაფრთხოების სისტემა: ABS, ESP (სასურველია)

- შასი

შასი უნდა იყოს მტკიცე და დატვირთვების მიმართ მედეგი.

- დამატებითი მოთხოვნები

შემოთავაზებული ევაკუატორის აღჭურვილობა დამონტაჟებული უნდა იყოს მანქანის მწარმოებლის ქარხნული რეკომენდაციის შესაბამისად ან მის მიერ ავტორიზებულ საწარმოში.