| 1. Objective | 1. მიზანი |
| --- | --- |
| - The objective is to procure dash camera systems for light vehicles that enable simultaneous front and rear/side view recording, to ensure evidence capture in case of incidents | - შესყიდვის მიზანია მსუბუქი ავტომობილებზე დაინსტალირდეს ვიდეორეგისტრატორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წინა ხედვისა და უკანა ხედვის ერთდროულად ჩაწერას, რათა საჭიროების შემთხვევაში იყოს შესაძლებელი საგანგებო შემთხვევების ვიდეომტკიცებულებად გამოყენება. |
| 2. General System | 2. ზოგადი სისტემა |
| - Dual-channel (at minimum): Front camera + Rear camera - System must support simultaneous recording of both front and rear views. - Power input compatible with typical passenger vehicle 12 V network (with proper fuse/integration). - Loop recording support: automatically overwrite oldest footage when storage is full. - G-sensor (impact/acceleration detection) for event-marking and lockout of critical footage. - Parking mode support (monitoring when vehicle is parked) mandotaory. - Ease of installation: appropriate cabling for rear camera (through vehicle roof/trim as required) and minimal visual intrusion in passenger compartment. | - ორმხრივი (Dual Channel) სისტემა: წინა კამერა + უკანა კამერა - სისტემამ უნდა შეძლოს ერთდროული ჩანაწერი ორივე ხედვით (წინა და უკანა). - უნდა იყოს თავსებადი ავტომობილის 12 V ელექტროსისტემასთან. - უნდა ჰქონდეს ჩაწერის (Loop Recording) ფუნქცია – ძველი ფაილების ავტომატური ჩანაცვლება. - უნდა ჰქონდეს G-სენსორი (დარტყმის ან აჩქარების აღმოსაჩენად) – ლუპური ჩაწერისას ინციდენტის დროს გაკეთებული ჩანაწერი უნდა შეინახოს და არ წაშალოს - აუცილებელია ჰქონდეს პარკირების რეჟიმი (ავტომობილის გაჩერებისას ჩაწერის გაგრძელება). - ინსტალაცია უნდა იყოს მარტივი – უკანა კამერის კაბელი უნდა იყოს შესაბამისი სიგრძისა და ხარისხის, რათა შესაძლებელი იყოს მისი გამართული შეერთება სალონის გავლით. |
| 3. Image / Video Specifications | 3. გამოსახულების / ვიდეოსპეციფიკაციები |
| Front Camera - Resolution: Minimum 4K (3840×2160) @ 30 fps; - Sensor: High sensitivity sensor (e.g., Sony Starvis series or equivalent) for strong low-light performance. - Field of View (FoV): Wide angle, e.g., 140°–170° horizontal (to minimise blind spots). - Aperture / low-light: Large aperture (for example f/1.6–f/2.2) plus HDR/WDR support for high contrast scenes. - Recording format: High-efficiency codec (e.g., H.265) if supported. Rear Camera - Resolution: Minimum Full HD (1920×1080) @ 30 fps; - Field of View: Wide but not excessive (e.g., ~120°–140°) to capture rear traffic/plate details without extreme distortion. - Low-light/contrast handling: HDR or WDR support for rear view in tunnels or during night. - Sync with front channel for time-stamp and event data. | წინა კამერა: - გარჩევადობა: მინიმუმ 4K (3840×2160) @ 30 fps; - სენსორი: მაღალი მგრძნობელობის (მაგ. Sony STARVIS ან ეკვივალენტი). - ხედვის კუთხე (FoV): ფართო – დაახლოებით 140°–170°. - დიაფრაგმა: f/1.6–f/2.2; მხარდაჭერა HDR/WDR რეჟიმებისთვის. - ჩაწერის ფორმატი: თანამედროვე ვიდეოშეკუმშვის ტექნოლოგია (მაგალითად H.265), რომელიც დაზოგავს მეხსიერებას და ინახავს ვიდეოს უკეთესი ხარისხით მცირე ფაილის ზომაში. უკანა კამერა: - გარჩევადობა: მინიმუმ Full HD (1920×1080) @ 30 fps; - ხედვის კუთხე: 120°–140°. - მხარდაჭერა HDR/WDR რეჟიმებისთვის – განსაკუთრებით ღამის ან გვირაბში მოძრაობისას. - დროისა და ინციდენტების მიხედვით სინქრონიზაცია წინა კამერასთან. |
| 3. Storage & Memory | 3. შენახვა და მეხსიერება |
| - Micro-SD card support: Up to at least 256 GB; - Supported card type: High endurance / automotive grade micro-SD (e.g., U3 / V30 or better). - Loop recording: Overwrite oldest footage automatically when capacity is reached. - File segmentation: e.g., 1, 3 or 5 minute video files for better management. - Locking of event files triggered by G-sensor (non-overwrite). | - microSD ბარათის მხარდაჭერა: მინ. 256 GB-მდე. - ბარათის ტიპი: მაღალი გამძლეობის (High Endurance), მინ. U3/V30 კლასი. - ლუპური ჩაწერა: ძველი ჩანაწერების ავტომატური წაშლა ახალი ჩანაწერით. - ვიდეოფაილის სიგრძე: 1, 3 ან 5 წუთიანი სეგმენტები. - ინციდენტების ფაილები უნდა იყოს დაცული გადაწერისგან G-სენსორის გამოყენებით. |
| 4. Additional Features & Connectivity | 4. დამატებითი ფუნქციები და კავშირები |
| - Wi-Fi / mobile-app connectivity: allow user to download footage wirelessly and manage settings. - Timestamp overlay, vehicle speed overlay on video. - Parking mode: motion detection or impact detection when vehicle is off (requires hard-wiring or dedicated power supply). - Power-fail safe: e.g., super-capacitor or reliable battery backup to ensure safe shutdown of recording in power loss situations. | - Wi-Fi ან მობილური აპლიკაცია – ჩანაწერების გადმოსაწერად და პარამეტრების სამართავად. - Timestamp (თარიღისა და დროის ჩვენება ვიდეოზე). - პარკირების რეჟიმი – მოძრაობის ან დარტყმის აღმოჩენისას ავტომატური ჩაწერა. - დაცვა ენერგიის დაკარგვისგან - ენერგიის მოულოდნელი გათიშვისგან დაცვის მექანიზმი (Super Capacitor ან ელემენტი |
| 5. Mechanical & Installation Requirements | 5. მექანიკური და მონტაჟის მოთხოვნები |
| - Front camera: mounted behind the windshield (typically near rear-view mirror) so as not to obstruct driver view. - Rear camera: wiring through vehicle’s interior (roof-lining, pillars) to rear-view/cabin area; ensure high aesthetic/low-visibility installation. - Weatherproofing / sealing: rear exterior camera (if exposed) must be rated for automotive exterior environment (water, dust, vibration). - Cable routing: avoid interference with airbags, wiring harnesses, and maintain safe secure mounting. - System should support 12 V automotive supply (via cigarette-lighter or hardwire kit) and ideally include fuse protection / built-in surge protection. | - წინა კამერა უნდა დამონტაჟდეს საქარე მინაზე (სასურველია უკანა სარკესთან ახლოს), ისე რომ არ ზღუდავდეს ხედვას. - უკანა კამერის კაბელი უნდა გაიყვანოთ სალონის შიგნით (ჭერის ან ძირის გავლით). - თუ უკანა კამერა გარეთაა განთავსებული, უნდა იყოს წყალგაუმტარი და მტვრისგან დაცული. - მონტაჟისას არ უნდა დაირღვეს უსაფრთხოების სისტემები (მაგ. აირბაგები). - სისტემა უნდა მოიცავდეს დაცვის ელემენტებს – დენის გადამეტებისგან ან მოკლე ჩართვისგან. |
| 6. Warranty, Compliance & Support | 6. გარანტია და შესაბამისობა |
| - Manufacturer/supplier must provide data sheet with full technical details. - Warranty: minimum 12 months (preferably 24 months) including for both front & rear units. - Regulatory compliance: ensure system meets local automotive electronic standards, EMC/EMI compliance, CE/ROHS or equivalent safety approvals. - Spare parts/accessories: mounts, cables, micro-SD card recommendations, installation kit must be available. - After-sales service / firmware updates: ability to update firmware (via app/USB) and support for new features/bug-fixes. | - მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული ტექნიკური აღწერა (Datasheet). - გარანტია: მინიმუმ 12 თვე, სასურველია 24 თვე. - უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო ნორმებს: EMC/EMI, CE.ROHS ან შესაბამის ადგილობრივ სტანდარტებს. - უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სათადარიგო ნაწილები (კაბელები, სამაგრები, ბარათები). - უნდა იყოს შესაძლებელია საჭიროების შემთხვავაში პროგრამული განახლება Wi-Fi-ს ან USB-ს მეშვეობით. |