- დიამეტრი: 50 მმ (2 ")

- ტიპი: დაბინძურებული წყლის

- მაქს. ხარჯის მოცულობა არანაკლებ: 600 ლ / წუთში

- შეწოვის სიღრმე არანაკლებ: 8 მეტრი

- მიწოდების სიმაღლე არანაკლებ: 25 მეტრი

- ძრავის ტიპი: ბენზინის ძრავი

- ძრავის მწარმოებელი ფირმა: Honda

- ძრავის სიმძლავრე არანაკლებ: 5 ცძ

- გაშვების ტიპი: მექანიკური

- კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს მილი

- წონა: 35-50 კგ

- გარანტია მინიმუმ 1 წელი

- პროდუქცია უნდა იყოს ახალი

- უნდა იყოს სერიული წარმოების

- პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

- დიამეტრი: 80 მმ (3 ")

- ტიპი: დაბინძურებული წყლის

- მაქს. ხარჯის მოცულობა არანაკლებ: 1200 ლ / წუთში

- შეწოვის სიღრმე არანაკლებ: 8 მეტრი

- მიწოდების სიმაღლე არანაკლებ: 25 მეტრი

- ძრავის ტიპი: ბენზინის ძრავი

- ძრავის მწარმოებელი ფირმა: Honda

- ძრავის სიმძლავრე არანაკლებ: 8 ცძ

- გაშვების ტიპი: მექანიკური

- კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს მილი

- წონა: 60-70 კგ

- გარანტია მინიმუმ 1 წელი

- პროდუქცია უნდა იყოს ახალი

- უნდა იყოს სერიული წარმოების

- პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

- დიამეტრი: 100 მმ (4 ")

- ტიპი: დაბინძურებული წყლის

- მაქს. ხარჯის მოცულობა არანაკლებ: 1600 ლ / წუთში

- შეწოვის სიღრმე არანაკლებ: 8 მეტრი

- მიწოდების სიმაღლე არანაკლებ: 25 მეტრი

- ძრავის ტიპი: ბენზინის ძრავი

- ძრავის მწარმოებელი ფირმა: Honda

- ძრავის სიმძლავრე არანაკლებ: 11 ცძ

- გაშვების ტიპი: მექანიკური

- კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს მილი

- წონა: 75-80 კგ

- გარანტია მინიმუმ 1 წელი

- პროდუქცია უნდა იყოს ახალი

- უნდა იყოს სერიული წარმოების

- პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი