რკინიგზის ჩიხის მომსახურეობის ტექნიკური დავალება:

- რკინიგზის ჩიხი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 20-24 ან მეტი ა/მ (თვითმცლელის ტიპი) მომსახურების ფრონტით (10-12 რკინიგზის ვაგონი).

- ჩიხს უნდა ჰქონდეს მოქმედი რკინიგზაზე დარეგისტრებული ჩიხის კოდი.

- თვითმცლელი ა/მ მინიმალური სიგრძე 7,5 მ

- ბეტონის ბაქანის სასურველი პარამეტრებია- სიგრძე 200 მ, სიგანე 20-25 მ

- ჩიხის ლიანდაგი უნდა იყოს საკვანძო სადგურთან მიერთებული.

- სასურველია არემჯის თანამშრომლებისთვის საოფისე ფართით უზრუნველყოფა, შესაბამისი ყველა კომუნიკაციით და საოფისე ინვენტართ ( პრინტერი, სკანერი, ინტერნეტი და სხვ.)

- ტერიტორია უნდა იყოს სათანადოდ დაცული და შემოღობილი ღობით. სამუშაო ადგილი სათანადოდ განათებული და აღჭურვილი ვიდეო კამერებით.

- კონცენტრატის დასაწყობებლად საჭიროა მინიმუმ 1000 მ2 (ეკვივალენტი-  3000 ტ ტვირთის შესანახი ტერიტორია, გაზრდის პერსპეკტივით) . კონცენტრატი ლაგდება ლოტებად 3 სართულად (ერთი ლოტი საშუალოდ 100 ბიგ ბეგი და იკავებს 50 მ2). ლოტების არევა ერთმანეთსი აკრძალულია, ლოტები ერთმანეთტან უნდა იყოს მოშორებული ან სეპარირებული. კონცენტრატი უნდა ლაგდებოდეს პალეტებზე ან სხვა სეპარაციაზე რომ იყოს მოშორებული ნიადაგიდან, ზევიდან კონცენტრატი უნდა იფარებოდეს ტენტით.

- 24 საათიანი მომსახურეობა (ა/მ და რკინიგზის ვაგონების მიღება, გადატვირთვა, დაცლა, შენახვა)

- რკინიგზის ჩიხი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა საჭირო და ტექნიკირად გამართული ტექნიკით ( ამწე კრანი, მტვირთავი და სხვ.) და მომსახურე პერსონალით , რათა მოხდეს ყველა ზემოთ ხსენებული სერვისის მიწოდება.  ამწე კრანის მინიმალური პარამეტრები: ტვირთამწეობა 15 ტ, გასაშლელი მკლავი 20 მ).

- სხვა პროცესები არ უნდა მიმდინარეობდეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე.

- ტვირთის დატვირთვა არ უნდა ხდებოდეს წვიმიანი ამინდში და ყველა პროცეს უნდა იმართებოდეს მათ შორის რკინიგზის დატვირთვა  ერემჯის თანამშომლების კონტროლის ქვეშ (რკინიგზის წესების მიხედვით, შრომის უსაფრთხოების  და სხვა წესების მიხედვით).

- ა/მ, და რკინიგზის ვაგონების ტერიტორიაზე დაშვება- 24 საათიან რეჟიმში

- ბიგ ბეგებზე არსებული ერთჯერადი ლუქების შემოწმება(დამკვეთის  პასუხისმგებლობით და ზედამხედველობით),

- ბიგ ბეგების დასაწყობება ლოტების მიხედვით დამკვეთის ზედამხედველობის ქვეშ,ან პირდაპირ დატვირთვა ვაგონში( დამკვეთის ზედამხედველობის ქვეშ)

- ბაქნიდან ბიგ ბეგების  ვაგონებში დატვირთვა ლოტების მიხედვით დამკვეთის ინსტრუქციის მიხედვით

- ვაგონების საჭირო რაოდენობა იქბება უზრუნველყოფილი დამკვეთის მიერ.