ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოებსათან  დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

ზოგადი აღწერა: გამამდიდრებელი ფაბრიკის შენობაში უნდა მოხდეს რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა ტექნოლოგიური დანადგარებისთვის. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შეზღუდულ პირობებში, შენობის შიგნით არსებული ფუნდამენტების და კონსტრუქციების მიმდებარედ;

სამუშაოების მოცულობა:

- ფუნდამენტებისთვის ქვაბულის ამოჭრას განახორციელებს დამკვეთი;

- ქვაბულში უნდა მოეწყოს და დაიტკეპნოს ინერტული მასალის ფენა მინიმუმ 500 მმ სიმაღლის;

- ინერტული მასალის ფენის შემდეგ უნდა მოეწყოს მოსამზადებელი ბეტონის ფენა 100 მმ სიმაღლის B15 კლასის ბეტონით;

- მოსამზადებელი ბეტონის შემდეგ ეწყობა რკინაბეტონის სვეტები და რანდკოჭები თანდართული სქემატური ნახაზის პარამეტრების დაცვით;

- რანდკოჭებსა და სვეტებში გამოყენებულ უნდა იქნას მინიმუმ B30 W8 F150 კლასის ბეტონი შესაბამისი დანამატებით აგრესიული გარემოს ზემოქმედებისგან დასაცავად;

- 1 კუბურ მეტრ ბეტონზე გამოყენებულ იქნას დაახლოებით 120 კგ. არმატურა;

- რკინაბეტონის სვეტებში გათვალისწინებულია ანკერული ტიპის ჩასატანებელი დეტალების მონტაჟი სქემატური ნახაზის მიხედვით;

- ჯამურად სვეტებსა და რანდკოჭებში უნდა გამოყენებულ იქნას დაახლოებით 40 კუბური მეტრი ბეტონი და 4.8 ტონა არმატურა;

- გარკვეული მოცულობები შესაძლებელია დაზუსტდეს უშუალოდ სამუშაოების შესრულების დროს.

შემსრულებელის მოვალეობა:

- წარმოადგინოს ბეტონის სინჯების გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა;

- წარმოადგინოს არმატურის სერტიფიკატები;

- წინადადებაში მოგვაწოდოს დეტალური განფასება შესასრულებელი სამუშაოების.

დანართი: სქემატური ნახაზები.