- ზოგადი მოთხოვნები:

მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, მრეწველობისთვის განკუთვნილი მობილური შედუღების გენერატორი, რომელიც იძლევა როგორც შედუღების, ასევე ელექტროენერგიის გამომუშავების ფუნქციას. გენერატორი უნდა ფუნქციონირებდეს დიზელის საწვავზე.

- ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ძრავი: 3/4 ცილინდრიანი, სასურველია Perkins-ის ძრავი

- ძრავის სიმძლავრე: 24-26 KW

- გაგრილების ტიპი: წყლის გაგრილება

- საწვავის ტიპი: დიზელი

- საწვავის ავზის მოცულობა: 90-120 ლ

- გამომავალი სიმძლავრე: 30-400 A

- რეიტინგული გამომავალი: 400 A @ 26 V @ 60%

- IEC რეიტინგი: 325 A @ 33 V @ 100%

- OCV: ~65 V

- შედუღების ტიპი: Stick (SMAW), TIG (GTAW) DC, MIG/MAG (GMAW)

- გენერატორის სიმძლავრე: მუდმივი არანაკლებ 13 KW, პიკური არანაკლებ 15 KW

- სტარტერი: 12 V ელექტრო სტარტერი

- წონა: არაუმეტეს 550-650კგ

- გარანტია: მინიმუმ 1 წელი

- მოწოდების ვადა: მაქსიმუმ 45 კალენდარული დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

- კომპლექტაციაში უნდა შედიოდეს დამატებითი აპარატები (2 ერთეული)

- ნომინალური გამომავალი: 350 A @ 34 V @ 100% (DC+)

- გამომავალი დიაპაზონი: 30–350 A / 15–40 V

- შედუღების ტიპი: Stick (SMAW); MIG/MAG (GMAW); Flux-Cored (FCAW); Arc Gouging

- შესვლის ძაბვა (Input): 80 V DC (სამუშაო დიაპაზონი 50–113 V)

- OCV: ~78 V DC

- Arc Gouging შესაძლებლობები:

- ერთი მოდულით: 5/16" ელექტროდი

- ორი მოდულის პარალელურად მუშაობისას: ≥700 A (3/8" ელექტროდი)

- სადენის სიგრძე: არანაკლებ 30მ

- სადენის კვეთი: 70–120 mm²

- წონა: 25–30 კგ