სატენდერო ინფორმაცია

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს

ბჟუჟა ჰესზე სათავე ნაგებობაზე სეგმენტური ფარის ძირის შეკეთებისთვის  სამუშაოების შესრულებაზე

# 21/01-GIEC-Hydro/BJUJA/Pari

მომსახურების/სამუშაოს აღწერა:

- სამუშაოს  ჩასატარებლად  საჭირო სამოქმედო  არიალში  წყლის    მაქსიმალურად მოშორება.

- ადგილზე  არსებული სარეზერვო ფარების(შანდორების) გაწყობა   3ცალის  რაოდენობით . ფარებზე შემამჭიდროებელი  რეზინების  დაყენება  წყლის შესაჩერებლად.

- ფარების ასაწევი  მექანიზმების  გაწყობა  ბაგირების  შეცვლით.

- სარეზერვო  შანდორებზე შემამჭიდროებელი დამამაგრებელი  ხის  ბალკების  შეცვლა და  მასზე  შემამჭიდროებელი  რეზინების  დაყენება

- სარეზერვო  შანდორების  ჩაშვება   სეგმენტური  ფარის  წინ წყლის  მაქსიმალურად  შემცირება. საჭიროების  შემთხვევაში  ქვიშის  ჩაყრა სპეცტექნიკით  შანდორების  წინა  მხარეს.

- სეგმენტური  ფარის გაღება  და  სამუშაოს  მომზადება.

- სეგმენტური  ფარის  სიგრძე 6,20მ  ამ სიგრძეზე    60-70სმ  სიგანის  ბეტონის  ამოჭრა,  არმირების  მოწყობა  და 8მმ  ფოლადის  ლისტის მოწყობა  დაანკერება, დაბეტონება სპეციალური  წებოს, წყალგამძლე    მაღალი  მარკის ცემენტის მოტანა   და დაბეტონება.

- ფარზე  რეზინის  შეცვლა  და  სამაგრის  მომზადება  ისეთნაირად  რომ ფარის   საყრდენი და  დაბეტონებული  ძირი  ემთხვეოდეს ერთმანეთს წყლის იდეალურად შესამცირებლად.

- სარეზერვო  შანდორების ამოღება და  მითითებულ  ადგილას დასაწყობება.

მისამართი:

- ოზურგეთის რაიონი, სოფელი შემოქმედი

სამუშაოების შესრულების საორიენტაციო ვადა:

- 2026 წლის თებერვალი-მარტი

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, პეკინის გამზ. N34/ ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა, 0160. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - ბჟუჟა ჰესზე სათავე ნაგებობაზე სეგმენტური ფარის ძირის შეკეთებისთვის  სამუშაოების შესრულებაზე

# 21/01-GIEC-Hydro/BJUJA/Pari

ასევე გარკვევით ეწეროს პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.

გთხოვთ მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: ბესიკ კუბლაშვილი ტელ: 599 516 979

ტექნიკურ საკითხებზე დაუკავშირდით თენგიზ გოგელიას: 599211909

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის, 6 თებერვალი,  17:00 სთ.

შეთავაზების ვალუტა: ლარი.