დასახელება: ორგანიზაცია “World Vision საქართველოს ფონდის” (405339049) ქუთაისის მიუსაფარ ბავშვთა დღის და 24 საათიანი მომსახურების ცენტრის შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება;

მისამართი: ქ. ქუთაისი, 26 მაისის ქ. 43

გარე ფასადის სამუშაოები

- გარე ფასადის დაზიანებული ნაწილის ჩამოხსნა, შელესვა, შეფითხვა და შეღებვა.

- ფასადის რკინის შესასვლელი კარის და გარე გადახურვის ლითონის დეტალების შეღებვა.

- ფასადის გისოსების და გარე კიბის მოაჯირების შეღებვა

- უკანა აივანზე საწვიმარი ღარის მოწყობა (მოთუთიებული თუნუქის ღარის სისქით 0.50 მმ.)

- უკანა აივანზე სახურავის ფენილის მოწყობა არსებული მოთუთიებული თუნუქის.

- საწვიმარი ღარების მოწყობა (მოთუთიებული თუნუქის ღარის სისქით 0.50 მმ.

- საწვიმარი საფარის მოწყობა ფერადი თუნუქით სისქით 0.50 მმ უკანა აივნის კედელთან და წინა შუშის გადმოხურვასა და კედელს შორის.

- ქოლგის თავის შემოსვა ფიჭური პოლიკარბონატით

- გრანიტის ასასვლელი კიბეების აღდგენა - ფილის სისქე 50 მმ.

შიდა სარემონტო სამუშაოები - 1 სართული

შესასვლელი დერეფანი  - 8,77 კვ.მ.

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

მისაღები ოთახები  -  24,77 კვ.მ. +22.72 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

მობილური ჯგუფის  ოთახი - 10.75 კვ.მ.

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

საძინებელი ოთახი - 12.6 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

აქტივობების ოთახი - 24.57 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

საძინებელი ოთახი  - 11.16 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

ექიმის კაბინეტი -  4.86 კვ.მ -

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

საძინებელი ოთახი – 23.64 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება

საძინებელი ოთახი – 4.5 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

ფსიქოლოგის ოთახი - 4.5 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

სათამაშო ოთახი - 15.86 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება, დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა, შელესვა, შეღებვა.

დაზიანებული ლამინატის  იატაკის მოხსნა და ახლის დაგება.

1 ცალი მეტალოპლასმასის კარის გამოცვლა და საკეტების შეცვლა, კარის გევრდულების ლესვა დამუშავება.

სველი წერტილები - 4.10 +2.20 კვ.მ

1 ცალი მეტალოპლასმასის კარის გამოცვლა და საკეტების შეცვლა, კარის გევრდულების ლესვა დამუშავება.  საჭიროა ონკანების გამოცვლა.

შიდა სარემონტო სამუშაოები - 0 სართული

სამზარეულო - 12.17 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება,  დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა,  შეფითხვა, შეღებვა

სასადილო ოთახი  - 37.25 კვ.მ

ჭერის და კედლების დამუშავება,  დაზიანებული ნაწილების ჩამოხსნა,  შეფითხვა, შეღებვა და კაფელის გაკვრა.

სველი წერტილები -  17.47 კვ.მ -  სრულად გასაკეთებელი 2 ტუალეტი და 1 ცალი საშხაპე.

- არსებული გიფსოს/კაფელის/ჭერის დემონტაჟი. გიფსოს ტიხრების მოწყობა, ჭერის და კედლების დამუშავება,  შეფითხვა, შეღებვა და კერამიკული ფილების გაკვრა.

- სრული სანტექნიკური სამუშაოებია გასაკეთებელი -  მილების გამოცვლა, ჰიდროიზოლაცია, კანალიზაცია და აბაზანა/საშხაპე/ტუალეტის მოწყობა/აღჭურვა.

- არსებული მეტალოპლასმასის კარებების დემონტაჟი და ახლის დაყენება - 3 ცალი

დამატებითი სამუშაოები

- შიდა კიბის მოაჯირის და საფეხურების შეღებვა. დსპ დაწობოვებული ფილების მოწყობა კიბეზე - უკანა მხრიდან კუბის შეფუთვა.

- მთელს შენობაში დაზიანებული პლინტუსების შეცვლა.

- ფოლადის პანელური რადიატორების შეცვლა (8 ცალი) 22RKKR tipis paneluri radiatori 1000*600 (1 ცალი), 600*600 (4 ცალი) , 500*600 (3 ცალი)- ასევე თავისი ვენტილების მონტაჟით.