ტექნიკური დავალება

(პქბ) პოლიქლორირებული ბიფენილები - ზეთების უტილიზაცია

შპს „ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუერ“-ის კუთვნილ 8 სხვადასხვა ლოკაციაზე (იხილეთ დანართი) განთავსებულია 18 ერთეული ძალოვანი ტრანსფორმატორი და 3 ზეთიანი კასრი. აქედან 15 ერთეული ტრანსფპორმატორი ექსპლუატაციაშია, ხოლო 3 ერთეული მოხსნილ მდგომარეობაშია. ასევე, 3 კასრში არის, უკვე ამოღებული დანიძურებული ზეთები.

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია განახორციელოს შემდეგი ტიპის მომსახურება:

- აწარმოოს პქბ ზეთის შეგროვების სამუშაოები.

- ზეთის ამოღება ტრანსფორმატორებიდან და კასრებში გადატანა.

- ხუთი ერთეული ტრანსფორმატორის დადგენილი მეთოდიკით გამორეცხვა, კერძოდ ახალი ზეთის ჩასხმა და ხელახალი ამოღება.

- ექსპლუატაციაში მყოფი ტრანსფორმატორების შევსება ახალი ზეთით. ახალი ზეთი თავსებადი უნდა იყოს იმ კონკრეტული ტიპის ტრანსფორმატორებისათვის რომელშიც უნდა განთავსდეს.

- კასრებში გადატანილი დაბინძურებული ზეთის შეგროვება (მათ შორის, ამჟამად კასრებით სხვადასხვა ობიექტზე დასაწყობებული პქბ-თ დაბინძურებული ზეთები) და სპეციალურ გამოყოფილ ადგილზე გადატანა (ქალაქი თბილისი, ეველინა თავაძის ქუჩა, N 30).

აუცილებელია ტენდერში მონაწილე კომპანიის თანამშრომლებს, რომლებიც უშუალოდ შეასრულებენ სამუშაოს ან ზედამხედველობას გაუწევენ სამუშაო პროცესს, გავლილი უნდა ჰქონდეთ ტრენინგი თემაზე - „პქბ ზეთებთან მოპყრობა და დაბინძურებული ტრანსფორმატორის გამორეცხვის მეთოდიკის გაცნობა“.

დანართი - ტრანსფორმატორების და ზეთიანი კასრების ჩამონათვალი და განთავსების ადგილი

| უნიკალური ნომერი | ტრ-ის მისამართი | ტრ-ის მოდელი საიდენტიფიკაციო ნიშნულის მიხედვით | ტრ-ის მთლიანი მასა კგ | ტრ-ის/კასრის ზეთის მასა კგ | ტრ-ი ექსპლუატაციაშია |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | კი | არა |
| 22 | მცხეთა , სოფელი ნატახტარი | კასრის ზეთი (TM 250) | 1250 | 320 |  |  |
| 26 | ქალაქი რუსთავი , ტყეჭალის მიმდ. ტერიტორია | TM 250/10-83 | 954 | 272 |  | V |
| 32 | მცხეთა , სოფელი ნატახტარი | TM 250/6-66У1 | 1300 | 375 | V |  |
| 36 | მცხეთა , სოფელი ნატახტარი | TM 250/10-75У1 | 1150 | 320 |  | V |
| 42 | მცხეთა , სოფელი ნატახტარი | TM 63/6-66 | 518 | 180 | V |  |
| 66 | ქალაქი რუსთავი , ტყეჭალის მიმდ. ტერიტორია | 400 |  | 400 |  | V |
| 75 | ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა, N 56ა | TM 160/16-66 | 1000 | 290 | V |  |
| 87 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დიდი მუღანლო, 1-ლი ქუჩა, N 63 | TM 400/10-У1 | 1500 | 400 | V |  |
| 95 | ქალაქი რუსთავი , ტყეჭალის მიმდ. ტერიტორია | 3T 250/Р | 1250 | 280 | V |  |
| 101 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დიდი მუღანლო, 1-ლი ქუჩა, N 63 | TM 250/10-83У1 | 954 | 272 | V |  |
| 102 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დიდი მუღანლო, 1-ლი ქუჩა, N 63 | TM 160/6-66У1 | 960 | 266 | V |  |
| 108 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დიდი მუღანლო, 1-ლი ქუჩა, N 63 | TM 400/10-75У1 | 1500 | 400 | V |  |
| 110 | გარდაბანი , სოფელი კალინინოს ტერიტორია | TM 400/6 |  | 400 | V |  |
| 111 | გარდაბანი , სოფელი კალინინოს ტერიტორია | TM 250/10-У1 | 1150 | 300 | V |  |
| 119 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დიდი მუღანლო, 1-ლი ქუჩა, N 63 | TM 250/6-У1 |  | 375 | V |  |
| 131 | ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჭონქაძე , N 22 | TM 250/6-69 | 1340 | 375 | V |  |
| 142 | ქალაქი თბილისი, ქუჩა მუხრანი , N 84 | ნიშნული არ იკითხება | 660 | 209 | V |  |
| 1443 | ქალაქი რუსთავი , ქუჩა წმინდა ნინო , N 5 | TM250/10 | 730 | 375 | V |  |
| 1445 | მცხეთა , სოფელი ნატახტარი | TM160 | 970 | 285 | V |  |
| 60 | ქალაქი რუსთავი , ტყეჭალის მიმდ. ტერიტორია | კასრის ზეთი #3 |  | 190 |  |  |
| 64 | ქალაქი რუსთავი , ტყეჭალის მიმდ. ტერიტორია | კასრის ზეთი #6 |  | 60 |  |  |