Approved by:

APMT POTI COO

Abdelrahman Elshami

January 2026

Technical Task

Diving Services for Underwater Inspection and Support

Scope of Work:

The Contractor shall provide commercial diving services within Poti Port facilities and associated dry dock/berths on an as‑required Task Order basis. The following tasks are among those that may be required (including but not limited to):

A. Vessels & Dry‑Dock Support

- General underwater inspection of vessels; HD photo/video survey and condition report.

- Keel block verification during docking: confirm block positions vs plan; verify vessel settlement.

- TSHD Niko Nikoladze: inspect underwater hull; bottom doors, rubber seals and chains; measure wear/condition; adjust/replace chains as instructed.

- Dry dock chains, anchors, gates/caissons: inspection, measurement, and minor remedial support.

B. Port Infrastructure (Underwater)

- Berth/quay faces and toes: visual/measurement survey; note obstructions.

- Fender systems (underwater components): chains, shackles, anchors, panel backs, fixings; report damage/corrosion/wear.

C. Repair Assist (Minor Works)

- Diver support to minor repairs: installing clamps, replacing fender chains, light cleaning for inspection, fitting anodes, sealing leaks, etc., under separate work method statements.

D. Contingency / Emergencies

- Call‑out for urgent inspections (groundings, suspected damage, dropped objects) with mobilization targets agreed per contract.

Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Requirements:

The contractor shall fully comply with all APMT Poti HSSE policies and procedures during diving operations. Requirements include, but are not limited to:

- Compliance with APMT Poti HSSE policies and international diving standards (IMCA D014, IMCA D040, ADCI, or equivalent).

- Task-specific Risk Assessment (RA), Job Safety Analysis (JSA), and Dynamic Risk Assessment (DRA) conducted prior to and during operations.

- Mandatory SIMOPS assessment for diving near operational berths, vessel movements, lifting operations, or hot work.

- Mandatory Diving Emergency Response Plan including nearest hyperbaric facility, evacuation routes, emergency contacts, rescue procedures, loss-of-communication protocols, and diver retrieval plan.

- Pre-dive equipment inspection: surface supply systems, communication units, bailout systems, harnesses, umbilicals, and air-quality compliance.

- Verification of diver medical fitness with valid certified commercial diving medical examinations.

- Requirement for on-site O2 kit, first-aid trained personnel, and emergency communication line.

- Use of dive flags (Alpha Flag), safety buoy markers, vessel traffic notification, and establishment of exclusion zone.

- Control measures for contaminated water exposure: PPE, decontamination procedures, environmental controls.

- Permit-to-Work process: submission of dive plan, RA/JSA, equipment list, personnel certification, SIMOPS confirmation.

- Post-dive procedures: equipment decontamination, diver wellbeing check, dive logs, HSSE debrief, lessons learned.

Contractor Requirements:

- Provide minimum one working day notification prior to planned diving operations.

- Prepare and submit all required safety documentation, including permit applications, RA/JSA, and dive plans before work begins.

- Ensure proper filling, certification, handling, and transportation of diving cylinders and associated equipment to the dry dock or worksite.

Expected Deliverables:

- Confirmation that all keel blocks are correctly positioned prior to vessel docking.

- Verification that the vessel is properly settled and aligned on keel blocks.

- A detailed written report on any discovered defects or damages to vessels or port assets.

- High‑definition photo and/or video documentation of the inspected areas and any identified damages (upon request or when required).

Work Execution:

- Conduct underwater inspections of the vessel’s hull and appendages and issue a condition report based on findings.

- Inspect the vessel’s placement on keel blocks and perform necessary adjustments when instructed.

- Provide diver assistance in underwater repair work as defined in the task scope and approved work plan.

- Inspect bottom doors, rubber seals, chains, anchors, and associated components, performing adjustments or replacements as required.

ტექნიკური დავალება

მომსახურება წყალქვეშა ინსპექტირებისა და ჭყალვეშა სამუშაოებისთვის

სამუშაოს აღწერილობა:

შემსრულებელმა მოთხოვნის საფუძველზე უნდა უზრუნველყოს კომერციული წყალქვეშა სამუშაოები PSPC-ის აკვატორიაში მცურავი ერთეულების/ნავმისადგომების ფარგლებში. ქვემოთ მოცემული სამუშაოები წარმოადგენს სავარაუდო ჩამონათვალს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ჩამონათვალით:

A. მცურავი ერთეულებისა და დოკის მომსახურება:

- გემების წყალქვეშა ზოგადი ინსპექტირება; HD ფოტო/ვიდეო გადაღება და მდგომარეობის შეფასება.

- კილბლოკების სწორი განლაგების დადასტურება დოკირებამდე: ბლოკების შესაბამისობა გეგმასთან; ბლოკებზე გემის სწორად განთავსების შემოწმება;

- TSHD „ნიკო ნიკოლაძე“: წყალქვეშა კორპუსის ინსპექტირება; ქვედა კარების, რეზინის შუასადების და ჯაჭვების მდგომარეობის შემოწმება; ცვეთის/დაზიანების განსაზღვრა; საჭიროების შემთხვევაში ჯაჭვების კორექტირება/შემცვლა.

- მშრალი დოკის ღუზის ჯაჭვების, ღუზების, სარქველების ინსპექტირება, გაზომვები და მცირე შეკეთებითი სამუშაოების შესრულება.

B. პორტის ინფრასტრუქტურა (წყალქვეშა ნაწილი)

- ნავმისადგომების წინა ნაწილი და მისი საფუძველი: ვიზუალური ინსპექტირება; გაზომვა; ბარიერების/დაბრკოლებების დაფიქსირება.

- ფენდერული(გემამრიდი) სისტემები (წყალქვეშა კომპონენტები): ჯაჭვები, გადაერთებები,  ფენდერის პანელის უკანა ნაწილები, სამაგრები; კოროზიის/ზიანის/ცვეთის შესახებ ანგარიშის მომზადება.

C. შეკეთების უზრუნველყოფა (მცირე სამუშაოები)

- მყვინთავის დახმარება მცირე შეკეთებებში: სამაგრების მონტაჟი, ფენდერის ჯაჭვების შეცვლა, ზედაპირული გაწმენდა ინსპექტირებისთვის, ანოდების დაყენება, გაჟონვის დალუქვა და სხვ. (ცალკეული სამუშაო მეთოდოლოგიების შესაბამისად).

D. გადაუდებელი შემთხვევები / განსაკუთრებული სიტუაციები

- სასწრაფო გამოძახება ინსპექტირებისთვის (მეჩეჩზე შეჯდომა, საეჭვო დაზიანება); მობილიზაციის დრო — ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, უშიშროება და გარემოს დაცვა (HSSE) – მოთხოვნები:

- შემსრულებელი ვალდებულია სრულად დაემორჩილოს APMT Poti HSSE წესებს და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამყვინთავო სტანდარტებს (IMCA D014, IMCA D040, ADCI ან ეკვივალენტი).

- სამუშაო‑სპეციფიკური რისკების შეფასება (RA), სამუშაოს უსაფრთხოების ანალიზი (JSA) და დინამიკური რისკის შეფასება (DRA) სამუშაოებამდე და მათი მიმდინარეობისას.

- SIMOPS შეფასების სავალდებულო ჩატარება მოძრავ გემებთან, ოპერაციულ ნავმისადგომებთან, ამწე ოპერაციებთან მუშაობისას ან „ცხელ სამუშაოების“ (hot work) წარმოებისას.

- სავალდებულო საგანგებო რეაგირების გეგმა დაივინგისათვის, რომელიც მოიცავს უახლოეს ჰიპერბარიულ კამერას/ცენტრს, ევაკუაციის მარშრუტებს, საგანგებო საკონტაქტო პირებს, სამაშველო პროცედურებს, კომუნიკაციის დაკარგვის პროტოკოლებს და მყვინთავის ამოყვანის გეგმას.

- ჩაყვინთვის წინ აღჭურვილობის შემოწმება: ზედაპირიდან მიწოდების სისტემები, საკომუნიკაციო ერთეულები, ავარიული სარეზერვო სისტემები (bailout), აღკაზმულობა, უმბილიკალები და ჰაერის ხარისხის შესაბამისობა.

- მყვინთავების სამედიცინო ვარგისიანობის დადასტურება მოქმედი, სერტიფიცირებული კომერციული დაივინგის სამედიცინო შემოწმებების საფუძველზე.

- ადგილზე სავალდებულოა ჟანგბადის (O₂) კომპლექტის არსებობა, პირველადი დახმარების კურსგავლილი პერსონალი და საგანგებო კომუნიკაციის ხაზი.

- დაივინგის დროშების გამოყენება (ალფა დროშა), უსაფრთხოების ბუების მონიშვნა, გემების მოძრაობის წინასწარი შეტყობინება და უსაფრთხო ზონის შემოსაზღვრა.

- დაბინძურებულ წყალში მუშაობის კონტროლის ღონისძიებები: ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (PPE), დეკონტამინაციის პროცედურები და გარემოსდაცვითი კონტროლი.

- სამუშაოზე დაშვების (Permit-to-Work) პროცესი: დაივინგის გეგმის, რისკების შეფასების/სამუშაო უსაფრთხოების ანალიზის (RA/JSA), აღჭურვილობის სიის, პერსონალის სერტიფიკატების და პარალელური ოპერაციების (SIMOPS) დადასტურების წარდგენა.

- ჩაყვინთვის შემდგომი პროცედურები: აღჭურვილობის დეკონტამინაცია, მყვინთავების ჯანმრთელობის შემოწმება, ჩაყვინთვის ჟურნალები, HSSE დებრიფინგი და მიღებული გამოცდილების (lessons learned) დაფიქსირება.

### კონტრაქტორის მოთხოვნები

- დაგეგმილ დაივინგის სამუშაოებამდე მინიმუმ ერთი სამუშაო დღით ადრე შეტყობინების მიწოდება.

- სამუშაოების დაწყებამდე ყველა აუცილებელი უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა, მათ შორის ნებართვები, RA/JSA და დაივინგის გეგმები.

- დაივინგის ბალონებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის სწორი შევსების, სერტიფიცირების, დამუშავებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა დოკამდე ან სამუშაო ზონამდე.

### მოსალოდნელი შედეგები (Deliverables)

- დადასტურება, რომ ყველა კილ-ბლოკი სწორად არის განთავსებული გემის დოკზე შეყვანამდე.

- დადასტურება, რომ გემი სწორად არის დასმული და გასწორებული კილის ბლოკებზე.

- დეტალური წერილობითი ანგარიში გემზე ან პორტის აქტივებზე აღმოჩენილი ნებისმიერი დეფექტისა ან დაზიანების შესახებ.

- შემოწმებული უბნების და გამოვლენილი დაზიანებების მაღალი გარჩევადობის ფოტო და/ან ვიდეო დოკუმენტაცია (მოთხოვნის შემთხვევაში ან საჭიროებისას).

### სამუშაოების შესრულება

- გემის კორპუსისა და მის ელემენტებზე წყალქვეშა ინსპექტირების ჩატარება და მდგომარეობის ანგარიშის მომზადება მიღებული შედეგების საფუძველზე.

- გემის კილის ბლოკებზე განთავსების შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირების შესრულება მითითების შესაბამისად.

- წყალქვეშა სარემონტო სამუშაოებში მყვინთავების დახმარების გაწევა დამტკიცებული სამუშაო გეგმისა და დავალების ფარგლებში.

- ქვედა კარების, რეზინის შუასადების, ჯაჭვების, ღუზებისა და შესაბამისი კომპონენტების ინსპექტირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეგულირება ან ჩანაცვლება.