ტექნიკურო დავალება

მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკისთვის არასტანდარტული აღჭურვილობის დამზადებასა და მიწოდებაზე,

პროექტ მანდეულის გ/ფ მოდერნიზაციისთვის,

„სამრეწველო პროდუქტების გრავიტაციული და მეორადი დაფქვის უბნების“, „ტექნოლოგია №1, 70 ტონა/დღეში“ მშენებლობის პირველი ფაზა.

| რევიზია | ცვლილებები | ავტორი | თარიღი |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
|  | სამუშაოების დასახელება | „მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის, სამრეწველო პროდუქციის გრავიტაციული და მეორადი დაფქვის უბნების მოდერნიზაციის“, ეტაპი 1 „ტექნოლოგია №1 70 ტონა/დღეში“ პროექტისთვის, არასტანდარტული აღჭურვილობის დამზადება და მიწოდება. |
|  | დამკვეთი/ობიექტის ადგილმდებარეობა | «RMG Copper», 1103, საქართველო, ქვემო ქართლის რეგიონი, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი/ მადნეულის გ/ფაბრიკის მთავარი კორპუსი. |
|  | საპროექტო ორგანიზაცია – პროექტის შემმუშავებელი | ყაზახეთის რესპუბლიკა "Kazmintech Engineering" (ყაზმინტექ ინჟინერინგ) |
|  | აღჭურვილობის მომწოდებელი | განისაზღვერება კონკურსის საფუძველზე |
|  | სამუშაოების და მიწოდების მოცულობა | მიწოდების მოცულობა მოიცავს: - არასტანდარტული აღჭურვილობის მიწოდებას აღჭურვილობის დასახელემა და რაოდენობა; - ტუმბოების ზუმფი 100.01 - 1 ცალი; - ტუმბოების ზუმფი 100.02 - 1 ცალი; - ჩატვირთვის კოლოფი 100.03 - 1 ცალი; - ჩატვირთვის კოლოფი 100.06 – 1ცალი; - ჩატვირთვის ბუნკერი 100.07 - 1 ცალი; - აპარატის ჩარჩო "KNELSON" - 1 ცალი; - შემწოვი ტუმბოების მილსადენი 103.1.1-103.1.2 - 2 ცალი; - შემწოვი მილსადენი - 4 ცალი. - მე-12 პუნქტში მითითებული თანმხლები ტექნიკური დოკუმენტაცია მომწოდებელს უფლება აქვს წარადგინოს განაცხადი ტენდერში მონაწილეობაზე არასტანდარტული აღჭურვილობის ცალკეული ერთეულებზე, ტექნიკური შესაძლებლობების არარსებობის ან სხვა ობიექტური მიზეზების არსებობის გამო. |
|  | მომწოდებლისთვის გადასაცემი საწყისი მასალების ჩამონათვალი | არასტანდარტული აღჭურვილობის კატალოგი 25.0365.46.001.101-TX1.N0, წარმოების ტექნოლოგია, ეტაპი 1 PDF ნახაზები; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н01; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н02; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н03; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н06; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н07; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н13; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н14; - 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н15.. |
|  | მოწოდების კომპლექტი | - არასტანდარული აღჭურვილობა 25.0365.46.001.101-ТХ1.Н0 თანახმად - მილსადენების შემაერთებელი ელემენტების (მილტუები, ფიტინგები და ა.შ.) შესაბამისობა КМД -ის მიხედვით აპარატურის კომპლექტთან; მიწოდების გამონაკლისები (მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა): - პოზიციების შიდა ზედაპირების ფუტიროვკა - ტუმბოების 100.01 და 100.02 ზუმფისთვის განკუთვნილი PE100 მილსადენის გადავსების შემთხვევაში, მიწოდების ზღვრად მიიჩნევა ზედა და საპასუხო მილტუჩი ზუმფების გადავსების კოლოფი. |
|  | ტექნიკური მოთხოვნილებები | • მოწოდებული აღჭურვილობა უნდა იყოს ახალი (ანუ აღჭურვილობა, რომელიც არ არის გამოყენებული, არ არის შეკეთებული, მათ შორის აღდგენილი, შემადგენელი ნაწილები შენცვლილი, სამომხმარებლო თვისებების აღდგენა); • სრული ქარხნული აწყობა; • "KNELSON"-ის აპარატების ჩარჩოსთვის კონსტრუქციული შედუღების გადაბმების ტესტირება ურღვევი კონტროლის მეთოდით; • აღჭურვილობის სამუშაო რეჟიმი 24/7; • აღჭურვილობის მუშაობის დროს შენობაში გარემოს ტემპერატურა წელიწადის დროის მიხედვით -10-დან +45 გრადუს ცელსიუსამდეა. |
|  | მიწოდების ვადა | აღჭურვილობა მიეწოდება დამკვეთს საწყობში, КМД ნახაზების დამტკიცების დღიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. |
|  | მიწოდება | დამკვეთის საწყობი |
|  | დამზადების გარანტიები | - მწარმოებელი ერთპიროვნულად არის პასუხისმგებელი სრული, უსაფრთხო, გამართული აღჭურვილობის მიწოდებაზე მოქმედი ინდუსტრიული სტანდარტებისა და ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად. - მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს კონსტრუქციის ელემენტების შეესაბამისობა ГОСТ-ის, ОСТ-ის სტანდარტებთან ან სხვა (საერთაშორისო) სტანდარტების მოთხოვნებთან. - გარანტიების პირობები მითითებული უნდა იყოს შესყიდვის ხელშეკრულებაში და უნდა შედგენდეს არანაკლებ 12 თვეს ექსპლუატაციაში გაშვების დღიდან ან მინიმუმ 24 თვე მიწოდების დღიდან. |
|  | თანმხლები ტექნიკური დოკუმენტაცია | ნაკრები უნდა მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს: - აწყობის КМД ნახაზები; - სერთიფიკატების ასლები მასალებზე; - შეფუთვის ფურცელი; - "KNELSON"-ის აპარატის ჩარჩოსთვის ტესტირების აქტი; - არასტანდარტული აღჭურვილობის პასპორტები. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც ქაღალდზე, ასევე ელექტრონულად |
|  | პოტენციური მომწოდებლის კვალიფიკაციის მოთხოვნები | - მომწოდებელი უნდა იყოს მწარმოებელი; - მომწოდებელს უნდა ჰქონდეს მსგავსი აღჭურვილობის მიწოდების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; - მომწოდებელმა უნდა დაადასტუროს მსგავსი მიწოდებების გამოცდილება და წარმოადგინოს საცნობარო სია. |
|  | წარმოებისა და მასალების მიმართ მოთხოვნები | • შედუღებული გადაბმის ნაკერებს არ უნდა ჰქონდეს ბზარები, ჩაღრმავებები, შედუღების ნაკლებობა და უნდა გაიწმინდოს; • გარე და შიდა ზედაპირებს არ უნდა ჰქონდეს კოროზიის, ჩაღრმავებების ან არათანაბარობის კვალი; • ლითონის ნაწილებს უნდა ჰქონდეს დამცავი საფარი, რომელიც უზრუნველყოფს მათ დაცვას კოროზიისგან და მუშაობის უნარს აღჭურვილობის მთელი ექსპლუატაციის განმავლობაში; საღებავის გამოშრობა და აქერცვლა დაუშვებელია. |
|  | მარეგულირებელი მოთხოვნები, მათ შორის სერტიფიცირების მოთხოვნები საქართველოს ტერიტორიაზე | • მოწოდებულ აღჭურვილობასა და კომპლექტაციას უნდა ჰქონდეთ სერტიფიკატები, რომლებიც ადასტურებენ საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ნორმების, სტანდარტებისა და რეგულაციების დაცვას; • მოწოდებული აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს რესპუბლიკის სამრეწველო უსაფრთხოების რეგულაციებს. |
|  | ტექნიკურ-კომერციული წინადადებაში ტექნიკური ნაწილის მიმართ მოთხოვნები | ამ დავალებაში მითითებული ყველა მოთხოვნა წარმოადგენს კონკურსის მონაწილეთა ტექნიკური შეფასების კრიტერიუმებს. ტექნიკური შეფასების ჩატარებისას უპირატესობა მიენიჭება მომწოდებელს, რომელმაც წარმოადგენს ტექნიკურ-კომერციულ წინადადებას აღჭურვილობის მთლიანი მოცულობის წარმოებისთვის. |
|  | ტექნიკურ-კომერციულ წინადადების კომერციული ნაწილის მოთხოვნები | კომერციული წინადადებები ცალკეულ პოზიციებად უნდა იყოს წარდგენილი: - საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების ღირებულება; - არასტანდარტული აღჭურვილობის თითოეული ერთეულის ღირებულება; - ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება; - გადახდის პირობები; - დამზადების და მიწოდების ვადები მონაწილეს შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წარმოადგინოს დამატებითი მონაცემები წინადადების თემის უფრო სრულად გასაგებად. |