ვამტკიცებ:

RMG  „Gold“-ის მიწისქვეშა მაღაროს

საყდრისი 6 წარმოების დირექტორი

____________________ ვ.ვ. აბაშმაძე

„________“ ________________ 2026 წ.

ძაბვის კონტროლისთვის  მაღალი ძაბვის ვოლტმეტრების მონტაჟის და მიერთების ტექნიკური დავალება.

1. ზოგადი ცნობები:

- სამუშაოების დასახელება: შემომავალი ძაბვის კონტროლისთვის 10კვ მაღალი ძაბვის ვოლტმეტრების მონტაჟი და მიერთება.

- დაყენების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მაღარო საყდრისი 6. მიწისზედა 10კვ ქვესადგური.  10 კვ მაღალი ძაბვის შემავალი უჯრედი.

- დაყენების მიზანი: აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლის თავიდან ასაცილებლად 10კვ შემომავალი ფაზური/ხაზოვანი ძაბვის მონიტორინგი.

2. ხელსაწყოების (ვოლტმეტრების) ტექნიკური მოთხოვნები:

- ხელსაწყოების ტიპი: ციფრული, ფარის, შიდა მონტაჟის.

- გაზომვის დიაპაზონი: 0,5%-დან 1,5%-მდე.

- შეერთების ტიპი: ძაბვის ტრანსფორმატორების საშუალებით.

3. მონტაჟის მოთხოვნები:

- მონტაჟის ადგილი: 10კვ მაღალი ძაბვის უჯრედის შიდა პანელზე.

- შეერთების სქემა: დატვირთვის (ძაბვის წყაროს) პარალელურად.

- დაცვა: უსაფრთხოების მიზნით  ვოლტმეტრის მიერთების წრედში დამონტაჟდეს მცირე ნომინალის (1А-2А) დამცველები/ ავტომატური ამომრთველები.

- მარკირება: სადენები მარკირებული უნდა იყოს სქემის შესაბამისად.

4. გაშვება-გამართვის სამუშაოები:

- კონტაქტების საიმედოობის შემოწმება

- დაკალიბრება (აუცილებლობის შემთხვევაში)

- დატვირთვის ქვეშ მაჩვენებლების შემოწმება.

5. უსაფრთხოების მოთხოვნები:

- სამუშაოები ჩატარდეს გამორთული აღჭურვილობის დროს.

- დაცული იყოს ემწ (ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები).

6. დოკუმენტაცია:

მიერთების სქემა (განახლებული). შესრულებული სამუშაოების აქტი.

მოამზადა: საყდრისი 6 მაღაროს ენერგეტიკოსი იგორ პელისოვი __________________