ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოებსათან  დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

ზოგადი აღწერა: გამამდიდრებელი ფაბრიკის შენობაში უნდა მოხდეს რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა ტექნოლოგიური დანადგარებისთვის. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შეზღუდულ პირობებში, შენობის შიგნით არსებული ფუნდამენტების და კონსტრუქციების მიმდებარედ 2 ძირითადი მიმართულებით:

- რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა:

სამუშაოების მოცულობა:

- ფუნდამენტებისთვის ქვაბულის მომზადებისატვის უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 20 კუბური მეტრი ბეტონის დემონტაჟი და დაახლოებით 100 კუბური მეტრი გრუნტის გატანა;

- სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული პროექტების თანახმად (КЖ3- КЖ4 );

- რკინაბეტონის სამუშაოების საერთო მოცულობა ფუნდამენტებისთვის შეადგენს  დაახლოებით 40 მეტრ კუბს;

- ფუნდამენტებში და კონსტრუქციულ ელემენტებში გამოყენებული ბეტონის მარკები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტში მითითებულ კლასს და შეიცავდეს შესაბამის დანამატებს სულფატებისაგან დასაცავად;

- გარდა ფუნდამენტებისა უნდა მოხდეს ფუნდამენტების მიმდებარედ იატაკების აღდგენა AC1 პროექტში მოცემული მონაცემების თანახმად დაახლოებით 15 მეტრ კუბი მოცულობით;

- რკინაბეტონის სვეტებში გათვალისწინებულია ანკერული ტიპის ჩასატანებელი დეტალების მონტაჟი სქემატური ნახაზის მიხედვით;

- ჯამურად ფუნდამენტებსა და იატაკში გათვალისწინებულია დაახლოებით 55 კუბური მეტრი ბეტონის გამოყენება;

- რკინაბეტონის ფუნდამენტებს უნდა გაუკეთდეს ჰიდროიზოლაცია პროექტის თანახმად;

- გარკვეული მოცულობები შესაძლებელია დაზუსტდეს უშუალოდ სამუშაოების შესრულების დროს.

- არსებული რკინა-ბეტონის ფუნდამენტის აღდგენა:

- დამატებით უნდა განხორციელდეს არსებული რკინაბეტონის ფუნდამენტის რეკონსტრუქცია AC1 პროექტში მოცემული პირობების დაცვით დაახლოებით 207 კვადრატულ მეტრზე;

- უნდა განხორციელდეს ფუნდამენტების გაწმენდა დალაქეი ნარჩენებისგან;

- უნდა დამუშავდეს გაშიშვლებული არმატურა, შეილესოს და შემდეგ გარედან გაუკეთდეს იზოლაცია პროექტში მოცემული ხსნარის გამოყენებით.

დამკვეთი შემსრულებელს უზრუნველყოფს ინერტული მასალით და ტექნიკით დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების და გრუნტის გასატანად.

შემსრულებელის მოვალეობა:

- წარმოადგინოს ბეტონის სინჯების გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა;

- წარმოადგინოს არმატურის სერტიფიკატები;

- წინადადებაში მოგვაწოდოს დეტალური განფასება შესასრულებელი სამუშაოების.

- ჩასატანებელი დეტალების დამზადების ფასი მიეთითოს ცალკე;

დანართი: პროექტების თანახმად КЖ3- КЖ4 და AC1;