| Техническое задание по выбору вентилятора местного проветривания рудника Бектакари. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расположение ВМП относительно уровня моря, метр | 600-700 выше уровня |
| 2 | Расположение ВМП непосредственно | наземно-подземное |
| 3 | Среда установки ( рудничная атмосфера) | неопасная по газу |
| 4 | С одним электродвигателем | 90kw. |
| 5 | Температура в руднике | 16°до 20°С |
| 6 | Температура на поверхности | минус 6°С до +35°С |
| 7 | Степень исполнения защиты электрооборудования | IP55 |
| 8 | Статическое давление расчетное ( проектное) | 2500 Pa |
| 9 | Необходимая производительность | Макс. 37м3/с |
| 10 | Способ проветривания | нагнетательный |
| 11 | Диаметр выходного адаптера | 1400мм. |
| 12 | Режимы работы | Круглосуточный |
| 13 | Напряжение сети | 400В |
| 14 | Частота | 50Гц |
| 15 | Глушители на стороне всасывания и нагнетания | да |
| 16 | Крепление вентилятора : наземное , подвесное | да |
| Управление |  |  |
| 1 | При помощи ПЧ (Преобразователь частотный) | да |
| 2 | Дистанционное управление/ управление местное | да |
| 3 | Расположение ПЧ в внутри шкафа | да |
| Контролируемые параметры |  |  |
| 1 | Параметры работы электродвигателя | да |
| 2 | Точки смазки подшипников электродвигателя | да |
| Информация по руднику |  |  |
| 1 | Наклонный съезд с поверхности | да |
| 2 | Способ разработки , | буровзрывной |
| 3 | Все работы с применением самоходной техники на ДВС | да |