სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის საკუთრებაში არსებული  საგზაო სარეკლამო საინფორმაციო აბრის რეაბილიტაცია. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალი. თერჯოლის რაიონი სოფელი სიქთარვა.

ავტომაგისტრალზე განთავსებული 2 ცალი ძველი საინფორმაციო აბრების  დემონტაჟი და შემდგომ სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის საწყობში ტრანსპორტირება (თბილისი. ლილო)

ახალი აბრის  დამზადება მონტაჟი.

ინდივიდუალური პროექტირების საინფორმაციო ფარები დამზადებული უნდა იყოს ალუმინის მინიმუმ 2 მმ პროფილისგან.საინფორმაციო ფარის შემადგენელი  ყველა ნაწილი დამზადებული უნდა იყოს ანტიკოროზიული მასალისგან და ფარების წიბოები დაფარული უნდა იყოს ალუმინის ჩარჩოთი.

საინფორმაციო ფარის დამაგრება საყრდენ კონსტუქციაზე უნდა მოხდეს ისე, რომ უზრუნველყოფდეს ფარის მდგრადობას ექსტრემალური ამინდის პირობებში.ფარების დგარებზე მიერთების ადგილას დამატებით გამოყენებული უნდა იქნას ჯვარედინი კონსტუქციის მოთუთიებული ფოლადი.

ფარების დამზადებისთვის გამოყენებულ მასალაზე ლამინატორით დატანილი უნდა იქნეს მაღალი ინტენსივობის პრიზმული შუქამრეკლი ფირი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს EN 12899-1 სტანდარტის R2 კლასს და საინფორმაციო ფარის ყველა შუქამრეკლი ელემენტი (სიმბოლო) უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ სტანდარტს.

საინფორმაციო ფარებზე დატანილი სიმბოლოები და შრიფტები უნდა შეესაბამებოდეს სასტ 10807-78 სტანდარტს.

საინფორმაციო ბანერის მდგრადი კონსტრუქცია უნდა შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით.

საინფორმაციო ბანერის დემონტაჟი-მონტაჟის დაწყების წინ, შემსრულებელმა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაოების წარმოების ორგანიზაცია უნდა შეათანხმოს ყველა შესაბამის ორგანოებთან.