კომუტატორი 24  პორტი - 36 ცალი

| დასახელება: | აღწერა: |
| --- | --- |
| პორტები | არანაკლებ 24 პორტი 10/100/1000 Mbps Base‑T PoE არანაკლებ 4 პორტი 100/1000 Mbps SFP პორტებზე გადაძაბვისგან დაცვის დონე: არანაკლებ 6 KV არანაკლებ 1 კონსოლური პორტი მართვისთვის |
| წარმადობა | გამტარუნარიანობა: არანაკლებ 56 Gbps პაკეტების გადაცემის სიჩქარე: არანაკლებ 42 Mpps CPU: არანაკლებ 800 MHz Flash/SDRAM: არანაკლებ 256 MB / 512 MB მისამართების ცხრილი: არანაკლებ 8,000 MAC მისამართი სტატიკური და დინამიკური აგრეგაციის მხარდაჭერა |
| კვება | მაქსიმალური ენერგომოხმარება: არაუმეტეს 448 W (PoE ჩათვლით) სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: –5°C-დან +50°C-მდე PoE ბიუჯეტი: არანაკლებ 370 W PoE+ |
| ფორმ-ფაქტორი | რეკში დასაყენებელი, არაუმეტეს 1U, სამონტაჟო სამაგრები კომპლექტში |
| L2 ფუნქციონალი | 802.3ad LACP IEEE 802.3x Flow Control სტატიკური MAC მისამართები 802.1Q VLAN (4K) Voice VLAN STP/RSTP/MSTP G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) |
| L3 ფუნქციონალი | სტატიკური მარშრუტიზაცია IPv4, IPv6 DHCP client |
| უსაფრთხოება | SSHv2 802.1x Radius, HWTACACS ARP შეტევებისგან დაცვა IP Source Guard Storm suppression Port isolation Port security DHCP relay DHCP Snooping Option 82 ACL Energy Efficient Ethernet მხარდაჭერა |
| მართვის ფუნქციონალი | Web ინტერფეისისა და Command Line-ის მხარდაჭერა ჩატვირთვა და განახლება FTP/TFTP-დან SNMP System log Device Link Detection Protocol (DLDP) Remote Monitoring (RMON) |
| QoS | რიგების მართვა WRR, SP, SP+WRR Committed Access Rate (CAR) 802.1p სიჩქარის შეზღუდვა Port mirroring sFlow |
| პროდუქტის ხარისხობრივი მახასიათებლები | მიწოდებული მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი და ქარხნულად შეფუთული |
| ექსპლუატაციის პირობები | მწარმოებლის გარანტია: არანაკლებ 60 თვე. მწარმოებლის ვებ‑გვერდზე უნდა არსებობდეს გარანტიის ან დარჩენილი საგარანტიო ვადის შემოწმების შესაძლებლობა სერიული ნომრით ან სერვისული კონტრაქტის ნომრით. |

კომუტატორი 48  პორტი - 10 ცალი

| დასახელება: | აღწერა: |
| --- | --- |
| პორტები | არანაკლებ 48 პორტი 10/100/1000 Mbps Base‑T (1 -24 PoE პორტები) არანაკლებ 4 პორტი 100/1000 Mbps SFP |
| წარმადობა | გამტარუნარიანობა: არანაკლებ 104 Gbps პაკეტების გადაცემის სიჩქარე: არანაკლებ 77 Mpps CPU: არანაკლებ 800 MHz Flash/SDRAM: არანაკლებ 256 MB / 512 MB მისამართების ცხრილი: არანაკლებ 16,000 MAC მისამართი Link Aggregation მხარდაჭერა |
| კვება | მაქსიმალური ენერგომოხმარება: არაუმეტეს 465W (PoE ჩათვლით) სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: 0°C-დან +40°C-მდე PoE ბიუჯეტი: არანაკლებ 370 W PoE+ |
| ფორმ-ფაქტორი | რეკში დასაყენებელი, არაუმეტეს 1U, სამონტაჟო სამაგრები კომპლექტში |
| L2 ფუნქციონალი | 802.3ad LACP IEEE 802.3x Flow Control 802.1Q VLAN VLAN STP/RSTP Loop protection IGMP Snooping |
| უსაფრთხოება | Port Security Storm Control Port security DHCP relay Energy Efficient Ethernet მხარდაჭერა |
| მართვის ფუნქციონალი | Web ინტერფეისის და Cloud მხარდაჭერა ჩატვირთვა და განახლება TFTP-დან SNMP System log |
| QoS | რიგების მართვა 802.1p სიჩქარის შეზღუდვა Port mirroring |
| პროდუქტის ხარისხობრივი მახასიათებლები | მიწოდებული მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი და ქარხნულად შეფუთული |
| ექსპლუატაციის პირობები | მწარმოებლის გარანტია: არანაკლებ 60 თვე. მწარმოებლის ვებ‑გვერდზე უნდა არსებობდეს გარანტიის ან დარჩენილი საგარანტიო ვადის შემოწმების შესაძლებლობა სერიული ნომრით ან სერვისული კონტრაქტის ნომრით. |