ს.ს. „პანექსი“-ს ტერიტორიაზე დაცვისა და ლოჯისტიკის

ოთახების შენობის მოწყობის სამუშაოები

ქ. რუთავი

2026 წ.

- სამუშაოს აღწერა

შესასრულებელი სამუშაოები გულისხმობს ს.ს. „პანექსი“-ს ტერიტორიაზე დაცვისა და ლოჯისტიკის ოთახების შენობის მოწყობას.

https://www.google.com/maps/place/JSC+Panex/@41.588347,44.9445623,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x404407171b55a5f9:0x3b831da677098081!8m2!3d41.588347!4d44.9471426!16s%2Fg%2F11s2n3y0zr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

სამუშაოების შესრულება გულისხმობს:

- არსებული ძველი დაცვის ჯიხურის დემონტაჟს.

- ერთ სართულიანი 5 სმ-იანი სენდვიჩ პანელის შენობა.

- შენობა გადახურულია გოფრირებული თუნუქის სახურავით.

- არსებული შენობის საერთო ფართი 22 მ2.

- შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი მეტალოპლასტმასის კარებებისა და ფანჯრების დემონტაჟს და დასაწყობებას.

- საფუძვლის მოწყობა.

- არსებული ბეტონის მონგრევა და ნარჩენების დაყრა დამკვეთის ტერიტორიაზე, წინასწარ მითითებულ ადგილას - 50-100 მეტრის რადიუსში. ფართობი:40 მ2 სისქე 20- 35 სმ.

- 10 მმ-იანი ალმატურის ცალფენიანი ბეტონის საფუძვლის მოწყობა 10სმ - დან 40 სმ-მდე,

ფართით 39 მ2. ბეტონის მარკა B-25.

- ახალი შენობის მოწყობა ნახაზისა და რენდერების შესაბამისად. შენობის სიმაღლე 3 მეტრი.

- გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა.

- კორიდორში კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა 0.5მმ ფილით.

- ორივე საოფისე სივრცეში 0.8 მმ-იანი ლამინატის იატაკის მოწყობა.

- მეტალო პლასტმასის კარ - ფანჯარის მონტაჟი.

- შიდა ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი.

- გარე კედლების მოპირკეთება ალუკობონდის ფილებით.

- მყარი სამშენებლო ნარჩენების გატანა რუსთავის სამშენებლო ნარჩენების პოლიგონზე. დაახლოებით 6 კმ-ზე ობიექტიდან.

პრეტენდენტმა თავად უნდა შემოთავაზოს დამკვეთს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების სახეობა და შესაბამისად წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა.

დამკვეთის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოებზე  მოთხოვნილი იქნება მინიმუმ 1 წლიანი საგარანტიო ვადა. სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2026 წლის 1 ივნისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

ნებისმიერ პრეტენდეტს აქვს უფლება და მიეცემა შესაძლებლობა წინადადების წარმოდგენამდე დაათვალიეროს ტერიტორია და ადგილზე გაეცნოს არსებულ მდგომარეობას.