Шкаф ШУ-Э модель ШУ2-25s

Шкаф металлический, напольные, габаритами 1800х800х400 (ВхШхГ) с цоколем 200мм, на базе ПЛК S7-1215 (Siemens), с встроенной 12 дюймовой ЖК-панелью оператора, предназначается для управления станцией обеззараживания МЭБ-25 на базе мембранных электролизёров, с возможность регулирования общей производительностью от расходомеров заказчика от сигнала Modbus TCP или 4-20мА, а также с возможность подключения АРМ на базе ЭВМ.

Характеристики:

U,В = 380;

Pу, кВт = 40,

Ip,А = 33

Шкаф имеет встроенный блок контроля загазованности с выносными сенсорами (датчик водорода и датчик хлора), управление производительностью источников питания электролизеров осуществляется через сигнал 4-20мА, с опциональной возможностью перевода управления на сигнал PROFIBUS-DP.