„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

------------------------ მ.სვანი

-----  ----------------- 2026 წ.

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი  ТН-3000-5900 ტიპის მბრუნავი ბადეების №1,2,4 მიმდინარე შეკეთების   სამუშაო მოცულობა.

| მოწყობილობის დასახელება | სამუშაოს დასახელება | შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა |  | ღირებულება ლარი დღგ-ს გარეშე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა |  |
| ТН-3000-5900 ტიპის გამრეცხი მბრუნავი ბადე №1,2 | მიმღები კამერის ნატანისაგან გაწმენდა/გატანა | მ3 | 12 |  |
| ТН-3000-5900 ტიპის გამრეცხი მბრუნავი ბადე №1,2,4 | მბრუნავი ბადეების დაშლა | კომპლექტი | 3 |  |
|  | მბრუნავი ბადეების კარკასის ამოღება დაზინებული ნაწილების შეკეთება-შეღებვა | ცალი | 3 |  |
|  | ღერძების რევიზია, (ნახაზის 490430.01 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 210 |  |
|  | მილისის რევიზია, (ნახაზის 490430.02 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 210 |  |
|  | როლიკების რევიზია, (ნახაზის 490205.04 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 210 |  |
|  | მილისის Ф32х6 რევიზია, (ნახაზის 490205.08 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 420 |  |
|  | ბრინჯაოს მილისის რევიზია, (ნახაზის 490430.03 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 210 |  |
|  | ჯაჭვის თამასის რევიზია (ნახაზის 490205.01 შესაბამისობაში მოყვანა) | ცალი | 420 |  |
|  | სტანდარტული ნაკეთობების შეცვლა (ჭანჭიკი М16х120-012, ქანჩი М16-012, საყელური ზამბარიანი 16Н65F, საყელური 16х6-012) | კომპლექტი | 420 |  |
|  | მბრუნავი ბადის ამძრავი ღერძის საკისრების რევიზია, შეზეთვა. | ცალი | 3 |  |
|  | რედუქტორისა და ამძრავის შეკეთება, გაცვეთილი დეტალების შეცვლა | ცალი | 3 |  |
|  | მბრუნავი ბადეების მეტალი კონსტრუქციის ქვეშ არსებული ნატანის გაწმენდა | ცალი | 3 |  |
|  | მბრუნავი ბადეების აწყობა და გამართვა | ცალი | 3 |  |
|  | მბრუნავი ბადეების №1,2-ს მესერების საყრდენი ბეტონის კონსტრუქციების შეკეთება | მ2 | 20 |  |
|  | მბრუნავი ბადეების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ფენა | მ2 | 36 |  |
| სულ ჯამი (ლარი დღგ-ს გარეშე) |  |  |  |  |

ჰტნ-ს საამქროს უფროსი:               			  /ს. ბაგდასაროვი/