„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

------------------------ მ.სვანი

-----  ----------------- 2026 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი  დიაგონალური ტუმბო (ДП-8-23ГУЗ) №4-ის  მიმდინარე შეკეთების სამუშაო მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დიაგონალური ტუმბო ДП-8-23ГУЗ |  |  |  |  |
| 1 | დაიშალოს ზეთის სისტემის მილსადენები, ობტეკატელი, ზედა და ქვედა საკისარი, მუშა კამერა, მუშა თვალი, შემაერთებელი ქურო, ამოღებული იქნას ტუმბოს ღერძი. | კომპლექტი | 1 |  |
| 2 | ტუმბოს ღერძის შეკეთება, საყელურების გაპრიალება (აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩარხვა). | ცალი | 1 |  |
| 3 | ძრავისა და ტუმბოს შემაერთებელი ქუროს შეკეთება | ცალი | 1 |  |
| 4 | მუშა თვალის დაყენება, საკისრების მორგება, მუშა თვლების გაღება-დაკეტვის შემოწმება, აგრეგატის აწყობა და დაცენტრება, ტუმბოს მუშაობის შემოწმება | კომპლექტი | 1 |  |
| დიაგონალური ტუმბოს 6 კვ სამფაზიანი ასინქროლური ძრავი ВАН 215/59-16 (365 ბრ/წთ) |  |  |  |  |
| 1 | ფუნდამენტიდან ძრავის მოხსნა, სარემონტო მოედანზე გადატანა | ცალი | 1 |  |
| 2 | დაშლა როტორის გამოღება, გაწმენდა, დეფექტაცია, გაცვეთილი დეტალების შეცვლა, გრაგნილების დაფარვა ლაქით, აწყობა გამოცდა | კომპლექტი | 1 |  |
| 3 | ძრავის დაყენება | ცალი | 1 |  |
| აგრეგატის მუშაობაში შემოწმება |  | აგრეგატი | 1 |  |
| ჯამი დღგ-ს გარეშე |  |  |  |  |

ჰტნ-ს საამქროს უფროსი:               			  /ს. ბაგდასაროვი/