„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ„

«მტკვარი ენერჯი»-ს ტექნიკური დირექტორი

/მ. სვანი/

მჟავისა და ტუტის მიმღები კვანძის და ტუტის მოსამზადებელი ავზის თანაორმოს შეკეთების სამუშაო მოცულობა

| მოწყობილობის დასახელება | სამუშაოს დასახელება | შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა |  | ღირებულება ლარი დღგ-ს გარეშე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა |  |
| მჟავისა და ტუტის მიმღები კვანძის მოედანი (ღია მოედანი თანაორმოთი) | მჟავისა და ტუტის მიმღები კვანძის ღია მოედნის გაწმენდა ნარჩენებისგან და ნაგვის გატანა | მ2 | 25 |  |
|  | ზედაპირების განეიტრალება წყლით | მ2 | 25 |  |
|  | ზედაპირებზე დაზიანებული საფარის მოხსნა, მექანიკური დამუშავება და აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 | 25 |  |
|  | ბეტონის ზედაპირების გასუფთავება მტვრისა და ცხიმისაგან | მ2 | 25 |  |
|  | ბეტონისზედაპირების დაფარვა ეპოქსიდური კომპლექსის სამი ფენით | მ2 | 25 |  |
|  | მიმღები კვანძის ასასვლელი კიბის მოაჯირების და მზიდი კონსტრუქციის მექანიკური გაწმენდა და გასუფთავება მტვრისაგან | მ2 | 30 |  |
|  | კიბის მოაჯირების და მზიდი კონსტრუქციის შეღებვა მწვანე ფერის ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 | 30 |  |
| ტუტის მოსამზადებელი ავზის თანაორმო | ტუტის მოსამზადებელი ავზის თანაორმოს შიდა ზედაპირზე დაზიანებული საფარის მოხსნა, მექანიკური დამუშავება და ზედაპირის აღდგენა, იატაკის და კედლების გალესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით | მ2 | 40 |  |
|  | თანაორმოს შიდა ზედაპირის დაფარვა ეპოქსიდური კომპლექსის ორი ფენით | მ2 | 40 |  |
|  | სამშენებლო ნაგვის გატანა | მ3 | 1 |  |

ქიმიური  საამქროს უფროსი:               			  /ნ. დათუნაშვილი/