ტექნიკური დავალება

პროდუქტი: კანალიზაციის მიწისქვეშა ჰერმეტული სატუმბო სადგური 1+1

რაოდენობები და წარმადობები იხილეთ დანართში N2)

!!! დანართში N2 მოცემული პარამეტრები წარმოადგენს მუშა წერტილს

!!! დანართში N2 მოცემული საორიენტაციო რაოდენობები არის დაახლოებითი და არ ასახავს ზუსტ რეალობას.

ტექნიკური მოთხოვნები:

კანალიზაციის მიწისქვეშა ჰერმეტული სატუმბო სადგურების სრული კომპლექტი თითოეულ მოთხოვნილ წარმადობაზე  უნდა მოიცავდეს შემდეგ აგრეგატებს და ნაწილებს:

- 2 ერთეული კანალიზაციის მიწისქვეშა ჰერმეტული ტუმბო: სიმძლავრე - არანაკლებ 220 ვოლტი; ძრავის დაცვის კლასი IP68; კაბელის მინიმალური სიგრძე - 10მ; ტუმბოს კორპუსი - უჟანგავი ლითონი ან კოროზიის მიმართ მედეგი საღებავით დამუშავებული; მუშა თვალი (იმპელერი) - უჟანგავი ლითონი; „გრინდერი“ - სადაც მოთხოვნილია

- 1 ერთეული რეზერვუარი გადასაქაჩი სითხისათვის: მინიმალური მოცულობა 280 ლტ ჰერმეტული თავსახურით;

- 1 ერთეული დაცვისა და მართვის ფარი სასიგნალო შუქურით და ხმოვანი სიგნალიზაცით (სიგნალი უნდა ჩაირთოს როცა ტუმბოს რამე პრობლემა შეექმნება, გაიჭედება ან ხარვეზით იმუშავებს)

- ასევე ტუმბო სადგურის თითოეულ კომპლექტაციაში უნდა შედიოდეს მოცემული მახასიათებლების მქონე სატუმბო სადგურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილები: უკუსარქველები (სასურველია ბურთულიანი), ტივტივები, სუნის გასანეიტრალებელი ნახშირის ფილტრები და ა.შ.

ტუმბოები, უკუსარქველები და სხვა მაკომპლექტებელი ნაწილები ავზში უნდა იყოს განთავსებული.

შედარებით პატარა წარმადობის და აწევის ტუმბო სადგურების საერთო სიმაღლე (ავზის სიმაღლე სადაც სადგური იქნება განთავსებული) სასურველია არ აღემატებოდეს 1 მეტრს.

განსაკუთრებული მოთხოვნები

- გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, მოთხოვნა სხვადასხვა წარმადობის ტუმბოებზე, საჭირო რაოდენობებით მომწოდებელს გაეგზავნება წინასწარ შეთანხმებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. თითოეული შეკვეთის  მოწოდების ვადის ათვლა დაიწყება შეტყობინების გაგზავნის დღიდან. მოთხოვნა შეიძლება გაიზაგვნოს ათეულობით ტუმბოზე ან გარკვეულ შემთხვევაში 1 ან 2 ტუმბოზე.

- ექსელში მოცემული რაოდენობები საორიენტაციოა; შემსყიდველი არ არის ვალდებული შეისყიდოს ყველა მოთხოვნილი წარმადობის სადგური და/ან დაიცვას ექსელში მითითებული რაოდენობები. რაოდენობები შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს შემსყიდველის საჭიროების შესაბამისად.

- სასურველია პრეტენდენტმა შეძლოს რეალური ტუმბო სადგურის ჩვენება შემსყიდველისთვის ტენდერის შედეგების განხილვის პროცესში, ან ნიმუშად მიწოდება;

- თუ პრეტენდენტმა ვერ შეძლო რეალური ტუმბო სადგურის ჩვენება შემსყიდველისთვის ტენდერის შედეგების განხილვის პროცესში, სავალდებულოა ფოტო-ვიდეო მასალის წარმოდგენა სადაც ნათლად იქნება ნაჩვენები ტუმბო სადგურის ვიზუალი, სპეციფიკა და მუშაობის პრინციპები. შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მასალის ვერ წარმოდგენის შემთხვევაში, პრეტენდენტის შემოთავაზება შეიძლება დაიბლოკოს.

პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობისას წარმოადგინოს:

- სრულად შევსებული ფასების ცხრილი (დანართი N2) - სავალდებულო;

- ცალ-ცალკე „ფოლდერი“ დანართ N2-ში მოთხოვნილ თითოეულ წარმადობაზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

- სრული კომპლექტაციის სია, ჩაშლილი ყველა მაკომპლექტებლის აღწერით, რაოდენობებით და ფოტოებით თითოეული წარმადობის სადგურზე

- პროდუქციის ფოტო და/ან ვიდეო მასალა, იმ შემთხევაში თუ ვერ მოხდება ნიმუშად 1 სადგურის მიწოდება (მწარმოებლისგან/სავალდებულო);

- პროდუქციის ნახაზები (მწარმოებლისგან/სავალდებულო);

- პროდუქციის ტექნიკური პასპორტები (მწარმოებლისგან/სავალდებულო);

- მწარმოებლის მიერ გაცემული სხვა დოკუმენტაცია/სერტიფიკატები: მოხმარების სახელმძღვანელო, ინსტალაციის ინსტრუქცია, წარმოშობის სერტიფიკატი და სხვ;

- პრეტენდენტის სრული რეკვიზიტები: კომპანიის და საბანკო რეკვიზიტები;

- ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის ხელმოწერის უფლების დამადასტურებელი საბუთი/მინდობილობა;

- ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც უნდა გაიცეს ამ ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;

- ინფორმაცია მიწოდებასთან, გარანტიისა და გადახდის პირობებთან დაკავშირებით;

- შევსებული შესაბამისობის კითხვარები, რომელიც ატვირთული იქნება www.tenders.ge-ზე წინამდებარე დავალებასთან ერთად, იმ შემთხვევაში თუ ეს კითხვარი, ბოლო 1 წლის განმავლობაში შევსებული არ აქვს პრეტენდენტს;