სატენდერო განაცხადი: საბანკო ფილიალების ელექტროობის სისტემის კომპლექსური შემოწმება და ტექნიკური მომსახურება

1. პროექტის მიზანი

ბანკის საფილიალო ქსელში ელექტრული სისტემების უსაფრთხოების, მდგრადობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფა. სამუშაოები მოიცავს არსებული მდგომარეობის დეტალურ აუდიტს და პრევენციულ სერვისს (კონტაქტების რევიზია და პროფილაქტიკა).

2. შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი

ა) ელექტრული გამანაწილებელი ფარების რევიზია:

- ფარებში არსებული ყველა კომუტაციის აპარატის (ამომრთველების) ვიზუალური დათვალიერება.

- კონტაქტების გადაჭერა: ყველა ხრახნული კავშირისა და მომჭერის (Terminals) მექანიკური გადაჭერა/გამკვრივება გადახურების პრევენციისთვის.

- ფარებში მტვრისა და უცხო სხეულებისგან გასუფთავება.

- მარკირების შემოწმება და განახლება საჭიროების შემთხვევაში.

- ელექტრო ფარებში ტემპერატურული მდგომარეობის შემოწმება.

- ცხელი წერტილების მყისიერი აღმოფხვრა.

ბ) დატვირთვების და ფაზების ბალანსირება:

- ფაზებზე დატვირთვის გაზომვა (Current/Amperage) პიკურ რეჟიმში.

- ფაზებს შორის დატვირთვის არათანაბარი გადანაწილების (Asymmetry) იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების მომზადება ბალანსირებისთვის.

გ) სადენების და იზოლაციის მდგომარეობა:

- სადენების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა (Megger test) დაზიანებული ან დაძველებული უბნების გამოსავლენად.

- სადენების კვეთის შესაბამისობის დადგენა რეალურ დატვირთვებთან.

- დამიწების კონტურის დიაგნოსტიკა.

დ) დაბალი ძაბვის ქსელი და სოკეტები:

- ყველა ელ. სოკეტის შემოწმება (ფიზიკური მდგომარეობა, დამიწების არსებობა, ძაბვის სიდიდე).

ე) თერმოგრაფიული სკანირება:

- ელექტრული კვანძებისა და შეერთების ადგილების შემოწმება თერმო-ვიზორით, რათა გამოვლინდეს ფარული გადახურების წერტილები, რომლებიც შესაძლოა ვიზუალურად არ ჩანდეს.

3. ანგარიშგება

შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს დასკვნა, რომელიც მოიცავს:

- შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის გადაჭერების) დადასტურებას.

- ფარის მდგომარეობის წარმოდგენა ფოტო, ვიდეო მასალით.

- გაზომვის ოქმებს (იზოლაცია, დატვირთვა ფაზებზე, დამიწება).

- თერმოგრაფიულ სურათებს შესაბამისი ანალიზით.

- კრიტიკული ხარვეზების ნუსხას, რომლებიც საჭიროებს დაუყოვნებელ რეაგირებას (მაგ. დამწვარი სადენი, მწყობრიდან გამოსული ამომრთველი).

4. სპეციალური პირობები

- სამუშაო გრაფიკი: სამუშაო დღეებში ბანკთან შეთანხმებით.

- უსაფრთხოება: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ელექტროუსაფრთხოების შესაბამისი ჯგუფის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

- შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაცია.

5. ფასწარმოქმნის ფორმატი

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

- ერთი წერტილის (ფილიალის) სრული მომსახურების ღირებულება (გათვლილი საშუალო ფართზე).

- დეტალური ფასების ნუსხა (Unit Price) ცალკეული ოპერაციებისთვის (მაგ: იზოლაციის გაზომვა 1 ხაზი, 1 ფარის რევიზია და ა.შ.).