ტექნიკური დავალება (TOR)

მდინარე მტკვარზე არსებული მილსადენის ხიდის რეაბილიტაციის საინჟინრო პროექტირება

1. დავალების მიზანი

წინამდებარე ტექნიკური დავალების მიზანია მდინარე მტკვარზე არსებული მილსადენის ხიდის (სრული სიგრძე: 531.73 მ) რეაბილიტაციისათვის დეტალური სამშენებლო პროექტის მომზადების მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე საინჟინრო საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა.

დავალება მოიცავს არსებული ინფრასტრუქტურის კონსტრუქციულ შეფასებასა და რეაბილიტაციის შესაძლო ტექნიკური ალტერნატივების ანალიზს, მათ შორის Ø820 მმ დიამეტრის ორი ფოლადის მილსადენის გამოყენების შესაძლებლობის განხილვას აკვედუკის სისტემის თვითმზიდ კონსტრუქციულ ელემენტებად.

კონსულტანტი ვალდებულია განსაზღვროს ტექნიკურად, ეკონომიკურად და ოპერაციულად ოპტიმალური რეაბილიტაციის სტრატეგია და უზრუნველყოს მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საინჟინრო პროექტის შემუშავება.

2. საინჟინრო მომსახურების მოცულობა

2.1 კონსტრუქციული დიაგნოსტიკა და მდგომარეობის შეფასება

კონსულტანტი ვალდებულია განახორციელოს მდინარე მტკვარზე არსებული მილსადენის ხიდის კონსტრუქციული სისტემის სრული დიაგნოსტიკა, რომელიც მოიცავს მილსადენებს, საყრდენებსა და ქვეკონსტრუქციებს.

კვლევა უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამის არადესტრუქციულ ტესტირებას (NDT), საველე და ვიზუალურ ინსპექტირებას, არსებული მდგომარეობისა და ნარჩენი მზიდუნარიანობის განსაზღვრის მიზნით.

ასევე უნდა შესრულდეს აკვედუკის გეომეტრიული აზომვები, გადახრების, დეფორმაციების, ჩაჯდომებისა და ბრუნვების იდენტიფიცირებისათვის.

ფოლადის მილსადენების შეფასება მოიცავს:

* ულტრაბგერით სისქის გაზომვებს;

* შედუღების ნაკერების არადესტრუქციულ კონტროლს;

* ვიზუალურ ინსპექტირებას შესაბამისი ზედაპირის მომზადების შემდეგ;

* ადგილზე სიმაგრის (hardness) ტესტირებას ფოლადის მექანიკური მახასიათებლების დასადგენად.

რკინაბეტონის კონსტრუქციების (ბურჯები, რიგელები) შეფასება მოიცავს:

* ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრას;

* არმატურის აღმოჩენასა და სქემატიზაციას;

* კარბონატაციის სიღრმისა და კოროზიული პროცესების შეფასებას;

* კონსტრუქციული ელემენტების დეტალურ ინსპექტირებას.

2.2 საინჟინრო ალტერნატივების შეფასება

კონსულტანტმა უნდა შეიმუშაოს და შეაფასოს მდინარე მტკვარზე არსებული მილსადენის ხიდის რეაბილიტაციის ტექნიკურად განხორციელებადი ალტერნატიული გადაწყვეტები.

მინიმუმ განსახილველია შემდეგი ვარიანტები:

1. არსებული ზედა კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და გამაგრება არსებული სქემის შენარჩუნებით;

2. Ø820 მმ მილსადენების გამოყენება როგორც თვითმზიდი კონსტრუქციული ელემენტები;

3. მილსადენებისათვის ახალი მსუბუქი საყრდენი კონსტრუქციის მოწყობა;

4. ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის ახალი მსუბუქი სავალი ბილიკის მოწყობა;

5. მილსადენების დაზიანებული მონაკვეთების ნაწილობრივი ჩანაცვლება.

თითოეული ალტერნატივა უნდა შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმებით:

* კონსტრუქციული უსაფრთხოება;

* მშენებლობის განხორციელებადობა;

* ოპერაციული რისკები;

* ეკონომიკური ეფექტიანობა;

* გრძელვადიანი ექსპლუატაციისა და მოვლის მოთხოვნები.

კონსულტანტმა უნდა წარმოადგინოს ოპტიმალური გადაწყვეტა შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით.

2.3 მილსადენების რეაბილიტაცია და გამაგრება

დაზიანებების გამოვლენის შემთხვევაში კონსულტანტმა უნდა განსაზღვროს შესაბამისი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, მათ შორის:

* ლოკალური გამაგრება ფოლადის გარსებით ან შედუღებული ფირფიტებით;

* მნიშვნელოვნად დაზიანებული მონაკვეთების ჩანაცვლება;

* ზედაპირის მომზადება და ანტიკოროზიული დამცავი საფარების შერჩევა.

იმ შემთხვევაში, თუ მილსადენები გამოყენებული იქნება როგორც ძირითადი მზიდი ელემენტები, უნდა უზრუნველყოფილ იქნას მათი საკმარისი მზიდუნარიანობა ყველა შესაბამისი დატვირთვის პირობებში.

2.4 დემონტაჟისა და კონსტრუქციის გამსუბუქების სტრატეგია

არსებული კონსტრუქციული ელემენტების დემონტაჟის საჭიროების შემთხვევაში კონსულტანტმა უნდა შეიმუშაოს დეტალური მეთოდოლოგია, რომელიც მოიცავს:

* ბეტონის საფარისა და ფილების მოხსნას;

* გრძივი და განივი კოჭების დემონტაჟს;

* დემონტაჟის პროცესში დატვირთვების გადანაწილების ანალიზს;

* კონსტრუქციის ქცევის შეფასებას დატვირთვის მოხსნის შემდეგ.

2.5 ინსპექციისა და მომსახურების სავალი ბილიკის პროექტირება

პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ახალი სავალი ბილიკის მოწყობას, რომელიც:

* უნდა იყოს მსუბუქი ფოლადის კონსტრუქცია (სასურველია გალვანიზებული);

* უნდა მოიცავდეს მეტალის გისოსებიან იატაკს (Tramex ტიპის);

* უნდა უზრუნველყოფდეს თერმული დეფორმაციების კომპენსაციას (დამოუკიდებელი ან მოძრავი კვანძებით).

2.6 რკინაბეტონის კონსტრუქციებისა და საყრდენების რეაბილიტაცია

კონსულტანტმა უნდა განსაზღვროს სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, მათ შორის:

* დაზიანებული ბეტონის მოცილება;

* არმატურის პასივაცია;

* სტრუქტურული შეკეთება შესაბამისი სარემონტო მასალებით;

* საჭიროების შემთხვევაში დამცავი საფარების გამოყენება.

ასევე უნდა განხორციელდეს საყრდენების (bearings) ინსპექტირება, რეაბილიტაცია ან ჩანაცვლება, რაც მოიცავს:

* კონსტრუქციის აწევის პროცედურებს;

* დაზიანებული ელემენტების ჩანაცვლებას;

* თანამედროვე საყრდენი სისტემების (მაგ., ნეოპრენი/PTFE) მონტაჟს.

3. კონსტრუქციული ანალიზი და გაანგარიშება

კონსულტანტმა უნდა შეიმუშაოს აკვედუკის სამგანზომილებიანი (3D) კონსტრუქციული მოდელი და უზრუნველყოს მისი მუშაობის ანალიზი შესაბამისი დატვირთვების კომბინაციებში.

ანალიზი უნდა მოიცავდეს:

* ზღვრულ მდგომარეობებს (ULS);

* საექსპლუატაციო მდგომარეობებს (SLS);

* დასაშვებ დეფორმაციებს.

გასათვალისწინებელი დატვირთვები:

* საკუთარი წონა;

* წყლის დატვირთვა (~1.06–1.10 ტ/მ);

* ქარის დატვირთვა;

* სეისმური ზემოქმედება (მოქმედი ნორმების შესაბამისად);

* ტემპერატურული ზემოქმედება;

* ჰიდრავლიკური დარტყმა.

ასევე უნდა შემოწმდეს კონსტრუქციული სტაბილურობა (ლოკალური დაკარგვა, ოვალიზაცია, დაღლილობა) და ასიმეტრიული სამუშაო რეჟიმები.

4. მშენებლობის მეთოდოლოგია

კონსულტანტმა უნდა შეიმუშაოს მშენებლობის განხორციელების მეთოდოლოგია, რომელიც მოიცავს:

* სამუშაოების ეტაპობრივ განხორციელებას;

* დროებითი კონსტრუქციების საჭიროებას;

* მშენებლობის პროცესში სტაბილურობის უზრუნველყოფას;

* მომსახურების შეწყვეტის მინიმიზაციის ღონისძიებებს.

5. ოპერაციული და გარემოსდაცვითი მოთხოვნები

წყალმომარაგების უწყვეტობა:

უნდა უზრუნველყოფილ იქნას წყალმომარაგების უწყვეტობა ან შეფერხებების მინიმიზაცია.

გარემოს დაცვა:

უნდა განხორციელდეს ყველა აუცილებელი ღონისძიება მტკვრის მდინარის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.

6. პროექტის განხორციელების ეტაპები

ფაზა I (30%) – დიაგნოსტიკა და ალტერნატივების შეფასება

ვადა: 4 კვირა

ფაზა II (60%) – დეტალური პროექტის სამუშაო ვერსია

ვადა: 8 კვირა

ფაზა III (100%) – საბოლოო პროექტი და სატენდერო დოკუმენტაცია

ვადა: 4 კვირა

7. კონსულტანტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში:

* ხიდების ან ანალოგიური კონსტრუქციების რეაბილიტაცია;

* მილსადენების კონსტრუქციული პროექტირება;

* არანაკლებ 100 მ მალების ან 300 მ-ზე მეტი სიგრძის პროექტების განხორციელება.