| დასახელება | მოთხოვნები 1 კომპლექტზე |
| --- | --- |
| არქიტექტურა და ფორმ-ფაქტორი | · NGFW უნდა წარმოადგენდეს პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსს desktop შესრულებით, სტანდარტულ 19" სამონტაჟო კარადაში თაროზე დაყენების შესაძლებლობით, სიმაღლე არაუმეტეს 1 RU. |
|  | · NGFW აღჭურვილი უნდა იყოს კვების ბლოკით (100-240V AC, 50-60 Hz). |
|  | · თუ ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესასრულებლად საჭიროა რამდენიმე ასეთი მოწყობილობა (კლასტერიზაცია, უსაფრთხოების დამატებითი მოდულები, როუტერები და ა.შ.), ყველა მათგანი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიწოდების კომპლექტში. |
| ქსელური ინტერფეისები | · არანაკლებ 4 GE RJ45 პორტი; |
|  | · 1 კონსოლის RJ45 პორტი. |
| უსაფრთხოების სერვისების წარმადობა | · Stateful Firewall-ის გამტარუნარიანობა (1518 ბაიტიანი პაკეტებით, UDP): არანაკლებ 4 გბიტ/წმ. |
|  | · ერთდროული TCP-სესიების რაოდენობა: არანაკლებ 600 000. |
|  | · ახალი TCP-სესიების რაოდენობა წამში: არანაკლებ 30 000. |
|  | · გამტარუნარიანობა საშუალო ზომის (450 ბაიტი) პაკეტებზე ან Enterprise Testing Conditions / Enterprise traffic mix (FW+App Control+IPS+Malware Protection) პირობებში: არანაკლებ 500 მბიტ/წმ. |
|  | · გამტარუნარიანობა SSL/TLS ტრაფიკის ინსპექტირებისას IPS-ის გამოყენებით: არანაკლებ 400 მბიტ/წმ. |
| VPN-ის წარმადობა | · IPSec VPN-ის გამტარუნარიანობა: არანაკლებ 3,5 გბიტ/წმ. |
|  | · "კლიენტი-შლუზი" (Client-to-Gateway) ტიპის IPSec VPN ერთდროული კავშირების რაოდენობა: არანაკლებ 250. |
|  | · "შლუზი-შლუზი" (Gateway-to-Gateway) ტიპის IPSec VPN ერთდროული კავშირების რაოდენობა: არანაკლებ 200. |
| მაღალი ხელმისაწვდომობა (High Availability) | · რეჟიმების მხარდაჭერა: Active-Active, Active-Standby. |
|  | · კლასტერიზაცია უნდა ხორციელდებოდეს ჩაშენებული საშუალებებით, დამატებითი ლიცენზიებისა თუ ელემენტების გარეშე. |
|  | · კლასტერიზაციისას, კლასტერის ყველა კვანძის (node) მართვა უნდა ხორციელდებოდეს ერთი ფანჯრიდან. |
| L2 ფუნქციონალი და ქსელური სამსახურები | · პორტების აგრეგაცია (802.3ad), VLAN (802.1Q და Trunking). |
|  | · ჩაშენებული DHCP, NTP, DNS-სერვერები. |
| NAT | სტატიკური NAT, დინამიური NAT, PAT. |
| Multicast | Sparse და Dense რეჟიმები, PIM-ის მხარდაჭერა. |
| უსაფრთხოების სერვისები | Stateful Firewall, დაცვა DoS-შეტევებისგან, IPSec VPN. |
| Stateful Firewall | · მუშაობის რეჟიმები: NAT/როუტერი, გამჭვირვალე რეჟიმი (ხიდი/bridge). |
|  | · VoIP ტრაფიკის მხარდაჭერა: SIP პროტოკოლის ღრმა ინსპექტირება და დაცვა შეტევებისგან. |
|  | · პროქსის როლის გამოყენება ანალიზისთვის, სხვადასხვა პროტოკოლების სესიების ინსპექტირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა (session helpers, application layer gateway). |
| დაცვა DoS-შეტევებისგან | DoS შეტევების ამოცნობისა და ბლოკირების შესაძლებლობა: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding. |
| IPSec VPN | · დაშიფვრის ალგორითმები: 3DES, AES128, AES192, AES256. |
|  | · ჰეშირण्याच्या ალგორითმები: MD5, SHA256, SHA384, SHA512. |
|  | · Hub & Spoke და Spoke & Spoke (mesh) ტოპოლოგიების მხარდაჭერა. |
| QoS | ტრაფიკის ფორმირება (Traffic Shaping), ტრაფიკის პოლინინგი (Traffic Policing). |
| მარშრუტიზაცია და SD-WAN | · სტატიკური მარშრუტიზაცია და პოლიტიკებზე დაფუძნებული მარშრუტიზაცია. |
|  | · მარშრუტიზაციის დინამიური პროტოკოლები: RIP v1/v2, OSPF v2/v3, IS-IS, BGP4. |
|  | · ლოგიკური SD-WAN ინტერფეისის ფორმირება სხვადასხვა ტიპის კავშირების მქონე (MPLS, broadband Internet, LTE და ა.შ.) ფიზიკური და ლოგიკური ინტერფეისების გაერთიანებით. |
|  | · SD-WAN კავშირის არხების ხარისხის შეფასება ქსელის გარკვეულ კვანძებზე პაკეტების ან მოთხოვნების გაგზავნით. |
|  | · კავშირის არხების მახასიათებლების კონტროლი რეალურ დროში (packet loss, jitter, latency) და მათი გრაფიკული გამოსახვა (gui real-time monitor). |
|  | · SLA-ს განსაზღვრა მომხმარებლის აპლიკაციებისთვის (applications) არხების მახასიათებლების (packet loss, jitter, latency) გამოყენებით. |
|  | · არხების შერჩევის სხვადასხვა სტრატეგიების განსაზღვრა აპლიკაციებისა და სერვისების ტრაფიკის მარშრუტიზაციისთვის SLA-სთან შესაბამისობის, არხის საუკეთესო მახასიათებლების და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. |
|  | · აპლიკაციებისა და სერვისების ტრაფიკის მარშრუტიზაციის წესების განსაზღვრა SD-WAN არხების მეშვეობით სტრატეგიებისა და SLA-ს გათვალისწინებით. |
|  | · დატვირთვის ავტომატური ბალანსირება, გადართვა და რეზერვირება მომხმარებლის აპლიკაციებისა და სერვისებისთვის ქსელური კავშირების მახასიათებლების (loss, jitter, latency) რეალურ დროში ცვლილებისას. |
|  | · პაკეტების დანაკარგის დინამიური გამოსწორება ან შეცდომით მიღებული პაკეტების აღდგენა (Forward Error Correction), გამოწვეული WAN-არხების არახელსაყრელი პირობებით VPN-ით მუშაობისას. |
|  | · ერთი სესიის პაკეტების ბალანსირება ორ IPSec VPN გვირაბს შორის "per packet" ბალანსირების საფუძველზე. |
| აუთენტიფიკაცია, ავტორიზაცია და აღრიცხვა (AAA) | · მომხმარებელთა ლოკალური მონაცემთა ბაზა. |
|  | · LDAP, RADIUS, TACACS+ პროტოკოლების მხარდაჭერა. |
|  | · ორფაქტორიანი აუთენტიფიკაციის (two-factor authentication) მხარდაჭერა. |
|  | · Single Sign-On: ინტეგრაცია Windows AD-სთან. |
|  | · PKI და სერტიფიკატები: X.509, SCEP მხარდაჭერა, Certificate Signing Request (CSR) შექმნა, სერტიფიკატების ავტომატური განახლება ვადის გასვლამდე, OCSP მხარდაჭერა. |
| მართვა, ანგარიშგება, ინტეგრაცია | · გრაფიკული ვებ-ინტერფეისი (Web GUI), ბრძანებათა სტრიქონის ინტერფეისი (CLI). |
|  | · ცენტრალიზებული მართვის სისტემის მხარდაჭერა. |
|  | · ადმინისტრატორების როლური წვდომა (RBAC), REST API-ს მხარდაჭერა. |
|  | · ჟურნალიზაციისა და ანგარიშგების ცენტრალიზებული სისტემა (logging and reporting). |
|  | · ქსელური ინტერფეისებიდან პაკეტების ჩაწერის ფუნქციონალი (packet capture) მათი შემდგომი ანალიზისთვის. |
|  | · კონფიგურაციის ფაილების სარეზერვო ასლების შექმნისა და აღდგენის ფუნქციონალი. |
|  | · SNMP v1, v2, v3; sFlow v5, Netflow v9, syslog. |
| სხვა ფუნქციონალი | · WiFi-ის არანაკლებ 16 დაშვების წერტილისა და 8 კომუტატორის კონტროლერის სახით მართვის შესაძლებლობა. |
|  | · ორფაქტორიანი აუთენტიფიკაციის არანაკლებ 500 OTP ტოკენის მხარდაჭერა. |
|  | · შეუზღუდავი მომხმარებლის ლიცენზია. |