ტექნიკური დავალება

გარდაბნის საქლორატორო სადგურების  სარემონტო-სარეაბილიტაციო ან ახლის მშენებლობის სამუშაოები:

1.პროექტის მიზანი და ზოგადი მოთხოვნები

მიზანი: არსებული ფართის ტრანსფორმაცია თანამედროვე, ერგონომიულ და ფუნქციურ  სივრცედ.

პრიორიტეტი: უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ეკოლოგიურობა და ენერგოეფექტურობა.

2. სადემონტაჟო სამუშაოები:

- კედლის ნალესის ან თაბაშირმუყაოს ფენების სრული მოხსნა;

- არსებული გადახურვის, იატაკის საფარისა და ჭერის კონსტრუქციების დემონტაჟი;

- ნარჩენების გატანა და სივრცის მომზადება ახალი ინფრასტრუქტურისთვის.

3. ელექტრო ინფრასტრუქტურა და განათება, ელექტრო მომარაგება:

- დატვირთვის შესაბამისი კვეთის კაბელების შერჩევა და დაქსელვა.

- მთავარი და შუალედური ელექტრო კარადების, გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი

- წერტილების მოწყობა (როზეტები, ჩამრთველები) სამუშაო მაგიდებთან, პრინტერებთან და სხვა მოწყობილობებთან.

განათება:

- სამუშაო და საერთო სივრცეებში ნეიტრალური ნათების LED პანელების მონტაჟი.

- სველი წერტილების სპეციფიკური განათება (IP დაცვით).

4. გათბობა, ვენტილაცია და კონდიცირება

გაანგარიშება: მოწყობილობების სიმძლავრის განსაზღვრა ფართობისა და თბოდანაკარგების მიხედვით

კონდიცირება: ინვერტორული ტიპის კონდიციონერების მონტაჟი (ენერგოეფექტურობისთვის)

გათბობა: ელექტრო რადიატორების ინსტალაცია, რომლებიც აღჭურვილი უნდა იყოს თერმოსტატებით

ვენტილაცია: გამწოვი სისტემის მოწყობა.

5. სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

კედლები: თაბაშირმუყაოს ტიხრების/კედლების მოწყობა, შეფითხვნა, დაზუმფარება და შეღებვა

ჭერი: თაბაშირმუყაოს ან გასაჭიმი ჭერის კონსტრუქცია, შეღებვა/მოპირკეთება.

იატაკი: იატაკის გასწორე

საოფისე სივრცეში: მაღალი ცვეთამედეგობის (33-ე კლასი) ლამინატის დაგება

სველ წერტილებში: კერამიკული ფილების (კაფელ-მეტლახი) დაგება

6. მასალების ხარისხი და სტანდარტები.

ეკოლოგია: საღებავები, გრუნტები და წებოები უნდა იყოს დაბალი VOC (აქროლადი ნაერთები) შემცველობის.

7. დასკვნითი ეტაპი:სამშენებლო ნარჩენების სრული გატანა ობიექტიდანობიექტის დასუფთავება და ჩაბარება ექსპლუატაციისთვის.