ჟინვალჰესის კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების ამწე მექანიზმების შენობაში ტელფერის რეაბილიტაცია.

ამწე მექანიზმი წარმოადგენს რელსებზე მოძრავ ე.წ. ორტესებრ, 12 მეტრი სიგრძის კოჭს, რომელზედაც დაკიდებულია 8 ტონიანი ტვირთამწეობის ელექტროტელფერი.

საჭიროა რელსებზე კოჭის გადაადგილების მექანიზმის შერჩევა და დამონტაჟება. მექანიზმი, რომელიც სავარაუდოდ კოჭის შუა ადგილზე დამონტაჟდება, უნდა წარმოადგენდეს ელექტროამძრავს, რომლის რედუქტორიც კარდანული გადაცემით მოდებაში იქნება კოჭის წამყვან ბორბლებთან.

კრანბალკის ელექტროკვებისთვის საჭიროა შესაბამისი კვეთის მოქნილი სადენის დამონტაჟება, რომელიც ამწეს მოქმედების არეალში (დაახ.22 მეტრის სიგრძეზე) იმოძრავებს ფოლადის ბაგირზე.

ამწე მექანიზმის მართვისათვის გამოყენებული უნდა იყოს ექვსღილაკიანი პულტი.

- სხვა ყველა დამხმარე და აუცილებელი მოწყობილობების მოწყობა.

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნოლოგიური აღწერილობა/ნახაზი.

- სამუშაოთა გეგმა გრაფიკი.