Техническое задание

на фронтальный погрузчик для  подземного рудника «Бектакари»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные 
                    показатели

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к документации

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Универсальная самоходная спецтехника, разновидность ковшового погрузчика, предназначенная для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ.

1.2 Сведения о новизне

Поставщик должен гарантировать, что поставляемое оборудование является новым, ранее неиспользованным, серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятое с производства производителем на момент поставки.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для перевозки разгрузки материалов.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для всех макроклиматических районов на суше, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом

| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |
| Длина | 7000 мм. |  |  |  |
| Ширина (по ковшу) | 2550 мм. |  |  |  |
| Ширина по колесам | 2540мм. |  |  |  |
| Высота по разгрузке (угол 45`) | 2857 мм |  |  |  |
| Высота по кабина | 3340 мм. |  |  |  |
| Объем ковша | 2 м³ |  |  |  |
| Грузоподъемность | 3500 кг |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Тип двигателя | Дизельный с жидкостным охлаждением |  |  |  |
| Максимальная полная мощность | 140-160 л/с |  |  |  |
| Система впуска воздуха | Многоступенчатая 1.Предочиститель циклонного типа 2. Основной фильтр |  |  |  |
| Выхлопная система | Катализатор, глушитель |  |  |  |
| Напряжение стартера | 24 В. |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |
| Трансмиссия |  | Бесступенчатая гидростатическая с интеллектуальным управлением |  |  |
| Режимы трансмиссии |  | 4 диапазона скоростей с функцией плавного регулирования |  |  |
| Мост |  |  |  |  |
| Передний мост |  |  | Неподвижная; блокирующийся дифференциал |  |
| Задний мост |  |  | Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах) |  |
| Шины |  |  |  |  |
| Передние колеса |  |  | Размер и тип шин: 20-R25 L3 |  |
| Задние колеса |  |  | Размер и тип шин: 20-R25 L3 |  |
| Тормозная система |  |  |  |  |
| Конструкция: |  |  | Многодисковый пружинный тормоз (SAHR) |  |
| Рабочий тормоз: |  |  | Гидравлическая двухконтурная тормозная система закрытой конструкции на обоих мостах многодисковые тормоза в масляной ванне. |  |
| Предохранительный / стояночный тормоз: |  |  | Обратного действия, нормально заторможен пружинами, гидравлическое отключение. |  |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |  |  |
| Передний задний ход: 1-я передача |  |  | От 1 до 13 км/ч |  |
| Передний и задний ход: 2-я передача |  |  | 13 км/ч |  |
| Передний и задний ход: 3-я передача |  |  | 27 км/ч |  |
| Передний и задний ход: 4-я передача |  |  | 40 км/ч |  |
| Рулевое управление |  |  |  |  |
| Гидравлическое рулевое управление c шарнирно – сочлененной рамой. |  |  |  |  |
| Угол поворота шарнирного сочленения в каждом направлении |  |  | 40° |  |
| Стрела |  |  |  |  |
| Кронштейн крепления навесного оборудования |  |  | Быстросъёмное Гидравлическое |  |
| Максимальная высота подъёма по пальцу крепления ковша |  |  | 3908 мм. |  |
| Тип стрелы |  |  | Оптимизированная Z-образная кинематика с функцией параллельного подъема груза |  |
| Навесное оборудование |  |  |  |  |
| Ковш |  |  | 2 м³, полезная нагрузка 3500 кг. |  |
| Вилы для поддона. |  |  | Длина 1 200мм полезная нагрузка 3 500кг |  |
| Электрическая система |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение |  |  | 24 В |  |
| Аккумуляторная батарея |  |  | 2х12В |  |
| Защита |  |  | 65 IP |  |
| Основные и задние фары: |  |  | LED |  |
| Дополнительные фары и сигнальные лампы: |  |  | LED |  |
| Звуковая и световая сигнализации заднего хода |  |  | Звуковая и световая сигнализации заднего хода |  |
| Электропроводка |  |  | Жгуты электропроводки в несгораемой и водонепроницаемой оболочке |  |
| Кабина оператора |  |  |  |  |
| Безопасность кабины |  |  |  | Защита оператора от падающих предметов (FOPS Защита при опрокидывании (ROPS) |
| Наружная защита стекол кабины от падающих предметов |  |  |  |  |
| Сидение оператора |  |  |  | Эргономичное сиденье с пневмоподвеской и ремнем безопасности |
| Обзорность |  |  |  | Наличие штатной камеры заднего вида |
| Другое оборудование |  |  |  |  |
| Автоматическая противопожарная система |  |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  | Переносной огнетушитель 2 x 8 кг |
| Информационные таблички |  |  |  | Предупреждающие таблички и надписи на русском и английском языке |
| Сигнальные огни |  |  |  | Проблесковый маячок |
| Запасное колесо (с диском) |  |  |  | 2 шт. |
| Аварийная тормозная система. |  |  |  | Гидравлическое растормаживание тормоза |
| Комфорт |  |  |  | Наличие штатного кондиционера , системы отопления , обогрева заднего стекла и фильтрации приточного воздуха. |
| 4.1 Технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| Режим работы по требованию |  |  |  |  |
| 4.2 Требования по надежности |  |  |  |  |
| Нормативный срок эксплуатации не менее 4 лет. |  |  |  |  |
| 4.3 Требования к документации |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию , ремонту и диагностики на русском языке, на электронном и бумажном носителе. Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию двигателя внутреннего сгорания на электронном и бумажном. Паспорт погрузчика. |  |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ |  |  |  |  |
| Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев. Без ограничения к моточасам. |  |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |
| Детали погрузчика и её соединения должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при активной эксплуатации. Долговечность применяемых материалов должна соответствовать предусматриваемой эксплуатации, учитывать появление опасности, связанной с явлениями усталости, старения, коррозии и износа. В руководстве (инструкции) по эксплуатации машины должны быть указаны тип и периодичность контроля и технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности. Должны быть указаны части, узлы, агрегаты подверженные износу, и критерии их оценки и замены. |  |  |  |  |
| - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| Содержание выхлопных газов должно соответствовать норме Евро - 3 |  |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
| Фронтальный погрузчик должен поставляться в строгом соответствии с «Правилами безопасности при ведении погрузо-разгрузочных работ» |  |  |  |  |

СОГЛАСОВНО:

Врио Главного механика                                                                              Мельников Д.А.