| ტექნიკური დავალება ბოდორნა სამარაგო |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | საქონლის დასახელება | ძირითადი მახასიათებლებლები | რაოდენობა | განზომილება |
| 1 | გარე გამოყენების ქსელური IP კამერა (bullet) | 1. არანაკლებ 4MP რეზოლუციის მხარდაჭერა; 2. ლინზა 2.8 მმ 3. მინიმალური მგრძნობელობა 0.028, 0.02, 0.03, 0.005, 0.0008 ლუქსი ან უკეთესი მაჩვენებელი; 4. ინფრაწითელი განათება "IR ნათება" არანაკლებ 50 მეტრი; 5. კადრების რაოდენობა 4MP რეზოლუციის შემთხვევაში არანაკლებ 25 კადრი/წამში; 6. DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა; 7. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67; 8. ვიდეოკომპრესია: H.265 /H265+ / H.264 / H264+; 9. კამერას უნდა მოყვებოდეს გადაბმის კოლოფი | 10.00 | ცალი |
| 3 | ქსელური ვიდეო ჩამწერი | 1. არხების რაოდენობა არანაკლებ 16 არხისა; 2. 6MP რეზოლუციის კამერების ჩაწერის შესაძლებლობა; HDMI პორტზე 2688×1520 რეზოლუციის მხარდაჭერა; 3. არანაკლებ 1 ცალი HDMI და 1 ცალი VGA პორტის მხარდაჭერა; არანაკლებ 2 ცალი USB პორტის მხარდაჭერა; 4. ქსელური ჩამწერის პორტების რაოდენობა არანაკლებ 16 პორტისა, პოეს მხარდაჭერით. 5. არანაკლებ 2 ცალი მყარი დისკის სლოტის მხარდაჭერა, თითოეულ დისკზე არანაკლებ 6 TB მეხსიერების მხარდაჭერა; 6. ვიდეოკომპრესია: H.265+ /H265 / H.264 / H.264+; | 1,00 | ცალი |

| 5 | მყარი დისკი | არანაკლებ 6 TB მოცულობის; გათვლილი უნდა იყოს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებისთვის; მუშაობის რეჟიმი 24/7; | 1.00 | ცალი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | უწყვეტი კვების წყარო "Online UPS" | Offline UPS(1000VA) | 1.00 | ცალი |
| 7 | სამონტაჟო კარადა "IT Rack" | სამონტაჟო კარადა " RECK 6U ",ზომა არანაკლებ 600X600 | 1.00 | ცალი |
|  | ქსელური გამანაწილებელი (სვიჩი) PoE სტანდარტის მხარდაჭერით | 1. პორტების რაოდენობა არანაკლებ 6 ცალი 10/100M PoE პორტის მხარდაჭერა; 2. კამერის ჩართვის მხარდაჭერა 250 მეტრზე; 3. ქსელური პროტოკოლები: af/at სტანდარტის მხარდაჭერა; 4.PoE ჯამური რესურსი არანაკლებ 200 ვატი ან არანაკლებ შეთავაზებული კამერების ჩასართავად საჭირო ჯამური რესურსი | 1.00 | ცალი |

| 8 | PDU(ელექტრო გამანაწილებელი) | PDU, არანაკლებ 5 როზეტით (ევროპული სტანდარტი) | 1,00 | ცალი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | რკინის საყრდენი ბოძის სამონტაჟო სამუშაოები | არანაკლებ 6 მ სიმაღლე, 200 მმ დიამეტრი. | 4 | ცალი |
| 10 | მიწოდება/მონტაჟი | მიწოდება/მონტაჟის ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს: აპარატურის მიწოდება, ინსტალაცია, კონფიგურაცია და გამართვა, აგრეთვე სრულად გათვალისწინებული უნდა იყოს აპარატურის მონტაჟისთვის საჭირო სახარჯი მასალების ხარჯი: დენის დამაგრძელებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, ქსელის კონექტორები, და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა. |  |  |