ბანკის განზრახულებანი

ინტერესთა გამოხატვის შესახებ მოწვევის გამოცხადებით, ბანკი ახორციელებს ბაზრისა და ფასთა მოკვლევას, რათა შეისწავლოს ბაზარზე არსებული პროდუქცია და ფასები შემდეგ პროდუქტზე:

ოფისის ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ინტერესთა გამოხატვაზე წარმოდგენილი დოკუმენტები უნდა იძლეოდეს ნათელ წარმოდგენას კანდიდატი კომპანიის გამოცდილებასა და კომპეტენციებზე.

ტერმინთა განმარტებები:

კანდიდატი - საქართველოს რეზიდენტი თუ არარეზიდენტი დაინტერესებული პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება და კვალიფიკაცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინფორმაციულ უსაფრთხოების სფეროში საქმიანობის და გამოთქვამს სურვილს წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის პირობების შესაბამისად წარადგინოს წინადადება;

წარმოსადგენი წინადადების მახასიათებლები

კანდიდატები ვალდებულნი არიან ინტერესთა გამოხატვასთან ერთად წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია და დოკუმენტები:

- კომპანიის მოკლე რეზიუმე;

- გამოცდილების აღწერა, რომელიც დაადასტურებს კანდიდატის ან კანდიდატის პარტნიორი კომპანიის/ქვეკონტრაქტორის შესაძლებლობას მოგვაწოდოს წარმოდგენილი წინადადებით შემოთავაზებული პროდუქტი. იმ შემთხვევაში, თუკი კანდიდატის გამოცდილება ეყრდნობა ქვეკონტრაქტორების გამოცდილებას, დამატებით საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს პროექტში მონაწილეობის მიღების მზადყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტები თითოეული ქვეკონტრაქტორისათვის;

- გამოცდილების აღწერის განაცხადს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დოკუმენტები, რეკომენდაციები, რეფერენსები და/ან სხვა მტკიცებულებები;

- ოფიციალური პარტნიორობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

ინტერესთა გამოხატვის შესახებ განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. ბანკმა შესაძლოა მოიწვიოს კანდიდატები  პრეზენტაციის  გაკეთების მიზნით.

ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე წინადადებების წარდგენა

ინტერესთა გამოხატვის შესახებ განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფორმით შემდეგ მეილზე: tenders@basisbank.ge

განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის 30 ივნისი,  18:00  თბილისის დროით.

კანდიდატების შერჩევა

კანდიდატთა „მოკლე სიას“ (shortlist), ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე განაცხადების წარდგენის შემდგომ, განსაზღვრავს ბანკში შექმნილი კომისია.

„მოკლე სიაში“ შევლენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც კომისიის გადაწყვეტილებით დააკმაყოფილებენ ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის პირობებს, მათ შორის მოკლე სიაში მოხვედრის კრიტერიუმებს.

„მოკლე სიაში“ შესულ კანდიდატებს გადაეცემათ დაზუსტებული მოთხოვნა მოსაწოდებელი პროდუქტების შესახებ.

„მოკლე სიის“ შედგენის ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ.

კანდიდატების „მოკლე სიის“ შესარჩევი კრიტერიუმები განსაზღვრება კომისიის მიერ. კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმები შეიძლება შეიცვალოს ან შესწორდეს ნებისმიერ დროს განაცხადების მიღებისათვის განსაზღვრულ საბოლოო ვადამდე. ინფორმაცია ასეთი ცვლილებების ან შესწორებების შესახებ გამოქვეყნდება ბანკის ოფიციალურ  ვებ გვერდზე.

საჯაროობა

ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევასთან დაკავშირებულ შემოთავაზებებზე საჯარო განცხადებების ან გამოსვლების გაკეთება დაიშვება მხოლოდ ბანკის წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში.

ვალდებულებისგან თავისუფლება

ამ მოწვევით, სს ბაზისბანკი არ იღებს ვალდებულებას შეარჩიოს რომელიმე კანდიდატი, ან აუნაზღაუროს რაიმე ხარჯი ნებისმიერ კანდიდატს. დოკუმენტების წარდგენა კანდიდატს არ ანიჭებს ბანკის მიმართ რაიმე მოთხოვნის წარდგენის უფლებამოსილებას იმის გამო, რომ ასეთი კომპანია გამოეხმაურა მოთხოვნას წინადადებების წარდგენის თაობაზე.

ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის საპასუხოდ გაწეული ყველა ხარჯი და ნებისმიერი შემდგომი ინფორმაციის მოთხოვნა იქნება კანდიდატის ხარჯების ნაწილი.

ზეგავლენის მცდელობა

კანდიდატის ან მისი წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი მცდელობა მოახდინოს გავლენა ინტერესთა გამოხატვის პროცესზე, შეიძლება დასრულდეს კანდიდატის დისკვალიფიკაციით.

სამსახურის უფლებამოსილებანი ინტერესთა გამოხატვასთან დაკავშირებით კომისია ინტერესთა გამოხატვასთან დაკავშირებით უფლებამოსილია:

- უარი თქვას ან შეცვალოს ინტერესთა გამოხატვაზე მოწვევის პირობები (მათ შორის, „მოკლე სიის“ შესარჩევი კრიტერიუმები) წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებით;

- კანდიდატის მიერ წარდგენილ განაცხადთან დაკავშირებით მოითხოვოს დაზუსტება ან დამატებითი დოკუმენტაცია;

- დისკვალიფიკაცია მისცეს ნებისმიერ იმ კანდიდატს, რომლის განაცხადი ინტერესთა გამოხატვაზე არ შეესაბამება ამ მოწვევით განსაზღვრულ ინსტრუქციებს;

- დისკვალიფიკაცია მისცეს ნებისმიერ იმ კანდიდატს, რომელიც ინტერესთა გამოხატვაზე განაცხადში დაამახინჯებს არსებულ ფაქტებს;

- უკან გამოიწვიოს ეს მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე, ან ხელმეორედ მოიწვიოს კანდიდატები იმავე ან სხვა საფუძვლით, ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინფორმაციის გამოქვეყნების გზით;

- არ მოაწეროს ხელი ხელშეკრულებას ამ პროცესის შედეგად ან განაგრძოს კანდიდატების შერჩევა, ან გაუგზავნოს „მოკლე სიაში“ მოხვედრილ კანდიდატებს მოთხოვნა წინადადებების წარდგენის თაობაზე; და/ან შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ინტერესთა გამოხატვის და შეფასების ვადებში, ან ამ მოწვევის სტრუქტურაში, ან შინაარსში და განათავსოს აღნიშნული სამსახურის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

გამოყენებადი სამართალი

ინტერესთა გამოხატვის შესახებ განაცხადი და დოკუმენტების წარდგენა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

დეტალიზაიცა:

ქსელის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

1. პროექტის აღწერა

ორგანიზაცია გეგმავს 12-სართულიანი საოფისე შენობის ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელიც მოიცავს სრულფასოვან სადენიან ქსელს.

ქსელი უნდა უზრუნველყოფდეს:

- მაღალი წარმადობას

- უსაფრთხოებას

- მასშტაბირებას

- ცენტრალიზებულ მართვას

შენობაში თითოეულ სართულზე უნდა განთავსდეს წვდომის (Access) დონე, რომელიც დაკავშირებული იქნება აგრეგაციის/ბირთვის დონესთან.

2. ქსელის არქიტექტურა

ქსელის არქიტექტურა უნდა იყოს მინიმუმ ორდონიანი:

2.1 Access Layer

- თითოეულ სართულზე:

- 3 ერთეული 48-პორტიანი Gigabit Ethernet (Non-PoE) სვიჩი

- 1 ერთეული 48-პორტიანი Gigabit Ethernet (PoE) სვიჩი

2.2 Aggregation/Core Layer

- 2 ერთეული აგრეგაციის სვიჩი 2 ცალი კვების ბლოკით (redundant რეჟიმში)

2.3 ტოპოლოგია

- Access სვიჩები უკავშირდება აგრეგაციის სვიჩებს 2 ცალი 10G uplink-ით single mode ოპტიკური კაბელით

- აგრეგაციის დონეზე უნდა არსებობდეს 100G სიჩქარის uplink

- ქსელი უნდა იყოს მაღალი მდგრადობის და არ ჰქონდეს ერთ წერტილზე დამოკიდებული რისკი (single point of failure)

3. Access Layer მოთხოვნები

Access სვიჩები უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ შემდეგ მოთხოვნებს:

3.1 ფიზიკური პორტები

- 48 × 10/100/1000 Base-T Ethernet პორტები

- მინიმუმ 4 × 10G SFP+ uplink პორტი

3.2 PoE მხარდაჭერა (PoE სვიჩებისთვის)

- PoE+ მხარდაჭერა

- საკმარისი კვების რესურსით POE მოწყობილობებისთვის (AP, ტელეფონი და სხვ.)

3.3 ფუნქციონალი

- Stacking მხარდაჭერა

- VLAN / Private VLAN

- Port Security

- IEEE 802.1x ავთენტიკაცია

- DHCP Snooping

- IP Source Guard (IPSG)

- Dynamic ARP Inspection

4. Aggregation / Core Layer მოთხოვნები

თითოეული Aggregation სვიჩი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

4.1 პორტები

- მინიმუმ 24 × 10G SFP+ პორტი

- მინიმუმ 4 × 100G uplink პორტი

- Stacking ან მსგავსი redundancy ტექნოლოგია

- Layer 2 / Layer 3 ფუნქციონალი

4.2 თავსებადობა

- უნდა იყოს თავსებადი სხვა ვენდორების მოწყობილობებთან

5. ქსელის მართვის სისტემა

უნდა დაინერგოს ცენტრალიზებული მართვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს:

- ქსელის მონიტორინგი (წარმადობა, ალერტები)

- კონფიგურაციის ცენტრალიზებული მართვა

- მოწყობილობების lifecycle მართვა

- გაუმართაობის მართვა და ანალიზი

- ქსელის ვიზუალიზაცია (topology map)

6. ოპტიკური ტრანსივერები და აქსესუარები

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

- საჭირო რაოდენობის 10G ოპტიკური მოდულები (SM/MM) access-aggregation კავშირებისთვის

- 100G მოდულები aggregation uplinks-ისთვის

- stacking კაბელები

7. სერვისები და მიწოდება

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

7.1 მიწოდება

- სრული აღჭურვილობის მიწოდება

- შესაბამისი აქსესუარებით

7.2 მხარდაჭერა

- მინიმუმ 3-წლიანი გარანტია და სერვისი

- ტექნიკური მხარდაჭერა (hardware + software)

7.3 იმპლემენტაცია

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქსელის სისტემის სრული დანერგვა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

- ქსელის არქიტექტურის დეტალური დიზაინის შემუშავება

- მაღალი ხელმისაწვდომობის (HA) მექანიზმების დაპროექტება

- ყველა ქსელური მოწყობილობის საბაზისო და ოპერაციული კონფიგურაცია

- მართვის, მონიტორინგისა და უსაფრთხოების პარამეტრების გამართვა

- აუთენტიფიკაციის მექანიზმების (მაგ. 802.1X, RADIUS) ინტეგრაცია

- ქსელის მართვის სისტემასთან ინტეგრაცია

ტესტირება და ჩაბარება

- ქსელის ფუნქციონალური და დატვირთვის ტესტირების ჩატარება

- უსაფრთხოების მექანიზმების გადამოწმება

- fault სცენარების (failover, redundancy) ტესტირება

- საბოლოო დოკუმენტაციის გადაცემა

8. ძირითადი მოთხოვნები

- უნდა უზრუნველყოფდეს მომავალი გაფართოების შესაძლებლობას

- უნდა აკმაყოფილებდეს საწარმოო (enterprise-grade) სტანდარტებს