ტექნიკური დავალება

რეაგენტების შენობაში სადემონტაჟო და სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

სამუშაოების აღწერა: სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს საწარმოო ტერიტორიაზე ბოლნისი მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში მდებარე რეაგენტების შენობაში უნდა განხორციელდეს სადემონტაჟო და სარემონტო სამუშაოები.

სამუშაოების მოცულობა:

- უნდა განხორციელდეს რკინაბეტონის და აგურის კედლების ნაწილობრივი დემონტაჟი დაახლოებით 40 კვ/მ ფართობზე;

- უნდა განხორციელდეს შენობაში არსებული ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჯი დაახლოებით 3 ტონა პლატფორმები და კიბეები;

- უნდა მოხდეს დაახლოებით 400 კვ/მ ფართობის კედლების და ჭერის გარემონტება. განხორციელდეს კედლების გასუფთავება და ნესტმედეგი საღებავით შეღებვა;

- შენობიდან გამოსატანია დაახლოებით 20 მეტრ კუბი ნაგავი და ნიადაგი;

- უნდა განხორციელდეს 120 კვ/მ ფართობის ლითონის სვეტებისა და კოჭების აღდგენა (გასუფთავება და შეღებვა);

- შენობაზე უნდა დამონტაჟდეს კარებები შემდეგი ზომებით:

- უნდა განხორციელდეს 6 კვ/მ ფართობზე ფანჯრების დემონტაჟი და ახალი თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა.

- ორფრთიანი  3000 მმ სიმაღლე, სიგანე 3500 მმ. ერთ ფრთაში უნდა მოეწყოს ადამიანის სავალი მცირე კარები. ზომებით 2100 მმ სიმაღლე 900 მმ სიგანე; კარები უნდა იყოს ლითონის ჩარჩოთი და სენდვიჩპანელებით მოწყობილი;

- ორფრთიანი  3000 მმ სიმაღლე, სიგანე 2600 მმ. კარები უნდა იყოს ლითონის ჩარჩოთი და სენდვიჩპანელებით მოწყობილი;

- უნდა შეიცვალოს 1 ფრთიანი ლითონის კარი ახლით შემდეგი პარამეტრებით სიმაღლე 2100 მმ სიგანე 1000 მმ;

- შენობაში უნდა მოეწყოს ორფრთიანი ლითონის კარი სიმაღლით 2300 მმ სიგანე 2300მმ;

- უნდა მოეწყოს  ახალი ლითონის კარი სიმაღლე 3000 სიგანე სიგანე 2600

- უნდა ამოშენდეს  და გაილესოს შენობის შიდა ღიობი დაახლოებით 20 კვ/მ;

- უნდა გაილესოს და შეიღებოს ნესტმედეგი საღებავით კედლები დააახლოებით  80კვ/მ ფართობზე;

- შენობაში უნდა მოეწყოს მოჭიმული იატაკი დაახლოებით 100 კვ/მ ფართობზე.

- შენობის წინ უნდა დაესხას ბეტონის ფილა 200 მმ სიმაღლის არმირებული მინიმუმ 10 მმ არმატურით.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- დაუშვას შემსრულებელი ტერიტოირაზე;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს ამწე მექანიზმითა და ელ. ენერგიით.

- შემსრულებელი უზრუნველყოს ჯართისა და ნარჩენების გასატანად თვითმცლელით.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- დაიცვას უსაფრთხოების მოთხოვნები.

- ფასი წარმოადგინოს როგორც ჯამურად ასევე ერთეულების მითითებით.