1

ტექნიკური დავალება.

პროდუქტი: შენობის შიგნით განსათავსებელი კრან - ბალკა, ელექტრული გადაადგილებით რელსებზე და მასზედ ჩამოკიდებული 3,2 ტონა ტვირთამწეობის ბულგარული წარმოების ელ.ტელფერით, ბალკაზე ელექტრულად გადაადგილებით.

რაოდენობა: 1 კომპლექტი.

დანიშნულება:   3,2 ტონა სიმძიმის ტვირთის აწევა და გადაადგილება.

ტელფერის სიმძლავრე:   5 კვტ.

ტვირთის აწევის სიმაღლე:   8 მეტრი.

კვება:    3 x 400 ვ. 50 ჰც.

კრანის კომპლექტაცია:

კრანბალკის სავალი გზისთვის ფოლადის რელსი. (საჭირო რაოდენობა)

ბალკის გადამაადგილებელი რედუქტორი ელ. ძრავით, 3 x 400 ვ. 50 ჰც.- 2 ცალი

ტელფერის გადამაადგილებელი რედუქტორი ელ. ძრავით, 3 x 400 ვ. 50 ჰც.-1 ცალი.

ტელფერი, ბულგარული წარმოების 3,2 ტონა ტვირთამწეობის ელ. ტელფერი.

P=5 კვტ. 3 x 400 ვ. 50 ჰც. – 1ცალი.

დახურული ტიპის ელ. ტროლეი, ძაბვის მომხსნელებით და შემაერთებლებით - 1 კომპლექტი.

კრან-ბალკის, ტელფერის გადაადგილების და ტელფერის მართვის ფარი,

3 x 400 ვ. 50 ჰც - 1კომპლ.

დაცვის კლასი IP-55.

კრანის დისტანციური მართვის სისტემა თავისი 2 ცალი პულტით.

2

მართვის ფარის დაცვის ფუნქციები:

მოკლედ ჩართვისგან დაცვა.

გადატვირთვისგან დაცვა.

ფაზის დაკარგვისგან დაცვა.

ფაზების მიმდევრობის კონტროლი.

ძაბვის მატებისგან დაცვა.

დოკუმენტაცია:

ტესტირების ოქმი.

ტექნიკური პასპორტი და სქემატური ნახაზი.

ექსპლოატაციის ინსტრუქცია.

გარანტია:

არანაკლებ 24 თვე