| შეთანხმებულია: პროექტის ხელმძღვანელი ___________ ა.პატრაკეევ «___» __________2026 წ. | დამტკიცებულია: არ ემ ჯი კოპერის საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი ___________ ა.ნემოკაევ «___» __________2026 წ. |
| --- | --- |

ტექნიკური დვალება აღჭურვილობის შესყიდვაზე

ფლოტაციური კონცენტრატის საშრობი ღუმელი

თბილისი 2026

- დანიშნულება

# ფლოტაციური კონცენტრატის გაუწყლოება გაშრობის მეთოდით

- მოთხოვნები მომწოდებლისადმი

აღჭურვილობის მომწოდებელი უნდა იყოს მწარმოებელი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი და უნდა ჰქონდეს გამოცდილება მონტაჟსა და მომსახურებაში, მათ შორის სამთო-გამამდიდრებელ საწარმოში.

- ტექნიკური ახასიათებლები

# 3.1 ძირითადი მოთხოვნები

| № | მაჩვენებლები | ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
| ექსპლუატაციის პირობები: |  |  |
| 1 | კლიმატური კატეგორია | ზომიერი |
| 2 | სამუშაო ჰაერის ტემპერატურა, ℃ | არაუმეტეს +40-ისა |
| 3 | უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობა დღეში, საათებში | 24 |
| 4 | აღჭურვილობის გამოყენების მაჩვენებელი | 0,9 |
| ტექნიკური მახასიათებელი: |  |  |
| 5 | ზომები (დიამეტრი × სიგრძე), არაუმეტეს, მმ | Ø2,4×L10, გადახრები დაშვებულია მომხმარებელთან შეთანხმებით (ზღუდავს განვითარების არეალს) |
| 6 | რაოდენობა,ცალობა | 1 |
| 7 | ცილინდრის დამონტაჟების კუთხე, | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 8 | ცილინდრის ბრუნვის სიჩქარე, ბრ/წთ | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 9 | საშრობი მანქანის სიმძლავრე, ტ/სთ | 20 |
| 10 | მაქსიმალური შემომავალი ჰაერის ტემპერატურა, | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 11 | პირდაპირი ნაკადის გაშრობისას გამოთვლილი ტემპერატურა, | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 12 | გაზისა და მასალის ნაკადის რეჟიმი | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 13 | ავტომატიზირებული პროცესის კონტროლის სისტემა | ტექ. წინადადების წარდგენის ეტაპზე აუცილებელია შეთავაზების გაკეთება |
| 14 | მძრავის სახეობა | ერთი ელექტრო ძრავისგანFrom one electric motor |
| ელექტროძრავი: |  |  |
| 15 | დაცვის ხარისხი, IP | 55 |
| 16 | ძაბვა, В | 380 |
| 17 | ნომინალური ქსელის სიხშირე, Гц | 50 |
| 18 | ფეთქდამცავი შესრულება | არა |
| 19 | სიხშირის რეგულირების არსებობა | კი |
| ნედლეულის მახასიათებლები |  |  |
| 20 | ნედლეული | სპილენძ-ოქროს შემცველი ფლოტაციური კონცენტრატი (Cu = 6–15%, Au = 20–50 გ/ტ) |
| 21 | მარცვლის შემცველობა | ფლოტაციურ კონცენტრატში -44 µm წვრილი ფრაქციის შემცველობა 74–75%-ია. |
| 22 | გოგირდის შემცველობა, % | 32 % |
| 23 | გასაშრობი ნედლეულის ტენიანობა, % | არაუმეტეს 18-ისა |
| 24 | ტენიანობის მიზნობრივი მაჩვენებელი გაშრობის შემდეგ, % | არაუმეტეს 10-ისა |
| საკონტროლო კაბინეტი: |  |  |
| 25 | მიწოდების ძაბვა, V | 220 V AC |
| 26 | კაბინეტის IP რეიტინგი | IP65 ან უფრო მაღალი |
| აღჭურვილობა უნდა იყოს აღჭურვილი საბაზო ერთეულის ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების სრული კომპლექტით, მათ შორის ყველა პროცესისა და ტექნიკური ურთიერთდაკავშირებისა და დაცვის ჩათვლით. მართვის სისტემა უნდა ეფუძნებოდეს Allen Bradley-ის ან Siemens-ის კონტროლერს და HMI-ს ან ეკვივალენტს შედარებითი ფუნქციონალურობით (მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში). კარადა უნდა იყოს დაპროექტებული შემავალი/გამომავალი არხების რაოდენობის შემდგომი 10%-ით გაფართოების და დამატებითი აღჭურვილობის (ტერმინალური კონექტორები, გალვანური იზოლატორები, კალათა ან სამონტაჟო ავტობუსი კონტროლერისა და კვების წყაროებისთვის) შესაბამისი მონტაჟის შესაძლებლობით. მართვის კარადა უნდა იყოს აღჭურვილი სენსორული ეკრანით, რომლის დიაგონალი მინიმუმ 12 ინჩია, აღჭურვილობის მართვის, სიგნალიზაციისა და საინფორმაციო შეტყობინებების ჩაწერის, ასევე ტენდენციების მონიტორინგისთვის. ყველა საველე მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მართვის კარადასთან სტანდარტული ელექტრული სიგნალების გადამცემი სადენებით (4-20 mA, +24 V DC, მშრალი კონტაქტი). საველე მოწყობილობიდან PLC კარადაში სიგნალების გადაცემისთვის სხვადასხვა ციფრული პროტოკოლის გამოყენება დაუშვებელია. |  |  |
| ინსტალაციის მონაცემები: |  |  |
| 27 | განლაგება | შენობის შიგნით |
| 28 | საწვავის სახეობა | ელექტროენერგია/გაზი |
| 29 | აღჭურვილობის პაკეტის მოთხოვნები | მტვრისა და გაზის გამწმენდი სისტემის ჩათვლით |

  - მატერიალური და ტექნიკური რესურსების ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები

3.2.1 კომპონენტებისა და სისტემების კონსტრუქცია და მასალის მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს კლიმატურ პირობებს და უზრუნველყოფდეს ცვეთილი ნაწილების სწრაფად შეცვლას მონტაჟის ადგილზე.

3.2.2 ძირითადი აგრეგატები და ბლოკები უნდა მუშაობდნენ ყველა სეზონის ჰიდრავლიკური და ტრანსმისიის საპოხი მასალებითა და ზეთებით.

3.2.3 ელექტროძრავისა და გადაცემათა კოლოფის გარანტირებული მომსახურების ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 10,000 საათი.

3.2.4 საშრობი ღუმელის ძირითადი აგრეგატებისა და კომპონენტებისთვის გარანტირებული მუშაობის საათების უზრუნველყოფა.

- ელექტრომოწყობილობებისადმი  მოთხოვნები

საკაბელო და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (ჯაჭვიანი), არაწვადი იზოლაციით, რომელიც ინარჩუნებს პლასტიურობას +45-დან -15°C-მდე ტემპერატურის დიაპაზონში.

- საერთო ზომები

განისაზღვრება მომწოდებლის მიერ შერჩეული შიდა საერთო ზომების საფუძველზე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

გარანტიის ვადა შეადგენს 12 თვეს მიღების ტესტირების დასრულების დღიდან ან 24 თვეს მომხმარებლის საწყობში მიწოდების დღიდან, რომელიც უფრო ადრე მოხდება. მიმწოდებლის მიერ აღჭურვილობის გაფუჭების შემთხვევაში, გარანტიის ვადა გაგრძელდება ასეთი გაფუჭების ხანგრძლივობით.

- ტვირთის კომპლეკტი:

| No. | დასახელება | ზომის ერთეული. |
| --- | --- | --- |
| 1 | საშრობი ღუმელი | 1 |
| 2 | სათადარიგო ნაწილების ნაკრები 12-თვიანი ექსპლუატაციის პერიოდში რემონტისთვის | 1 კომპლექტ |

- საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

მომწოდებელი დამკვეთს მიაწვდის შემდეგ ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| No. | დოკუმენტაცია | მიწოდების ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | განზომილებიანი ნახაზი | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 10 დღის შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქციები | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი(ელექტრონული) | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 4 | ცვეთადი ნაწილების ნახაზები | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 5 | ტექნიკური პასპორტი | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 10 დღის შემდეგ |
| 6 | ელექტრო სქემები | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის და წარმომავლობის სერთიფიკატი | აღჭურვილობასთან ერთად |

** ნახაზები უნდა იყოს წარმოდგენილი ელექტრონული ფორმით pdf და dwg ფორმატებში.

დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ინგლისურ ან რუსულ ენაზე.

- შეფუთვისადმი მოთხოვნები

არარეგლამირებული

- დამატებითი პირობები

10.1 მიუთითეთ სრული კომპლექტი.

10.2 მოგვაწოდეთ ენერგომოხმარების წინასწარი ანგარიში.

- ქვეკონტრაქტორის ჩართულობა

დამკვეთთან შეთანხმებით

- მოწოდების პირობები

საქონელის მიწოდებული უნდა მოხდეს შემდეგი პირობებით: FOB წარმოშობის ქვეყანა (პორტი დამატებით უნდა განისაზღვროს მომხმარებელთან ერთად).

| შემუშავებული : |  |  |
| --- | --- | --- |
| დანადგარების კომპლექტაციის ინჟინერი |  | ი.სობოლევ |
| შეთანხმებულია: |  |  |
| გამზომ-მაკონტროლებელი ხელსაწყოების და აპარატურის ინჟინერი |  | რ.სუიუნოვი |
| ინჟინერ-ენერგეტიკოსი |  | ვ.კოსტილევი |