შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს იგოეთი ჰესისთვის დამმუხტველი მოწყობილობის მოსაწყობად საჭირო მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით. #29/06-Hydro-P-2026

პროდუქციის აღწერა:

- მთავარი სისტემა და კაბინეტი

- Eltek FP2 110V 8KW 3S400V+N SPD FPC (რაოდენობა: 1) —  (სისტემის მთავარი ბლოკი: 8კვტ, 110V DC გამომავალი ძაბვა, 3-ფაზიანი 400VAC შეყვანა + ნეიტრალი)

- KIT FRAME 23IN W600XD600XH2M FPC RAL7035 (რაოდენობა: 1) — 2 მეტრი სიმაღლის სამონტაჟო კაბინეტი (კარკასი)

- KIT DOOR W600XH2M FPC RAL7035 (რაოდენობა: 1) — კაბინეტის წინა კარი

- KIT:BATT. SHELF BOTT. W600xD600 FPC (რაოდენობა: 1) — ქვედა (ძირითადი) თარო ელემენტებისთვის

- KIT: BATTERY SHELF W600xD600 FPC (რაოდენობა: 2) — დამატებითი თაროები ელემენტებისთვის (სულ 3 თარო)

2. მართვისა და მონიტორინგის ბლოკი (Control & Monitoring)

- Smartpack 2 Touch (რაოდენობა: 1) — მთავარი კონტროლერი სენსორული ეკრანით

- Smartpack 2 Basic (რაოდენობა: 1) — კონტროლერის ბაზისური/ინტერფეისის მოდული

- I/O monitor Type 2 (რაოდენობა: 1) — შემავალი/გამომავალი სიგნალების მონიტორინგის პლატა ტელემეტრიისთვის

3. კვების მოდულები (Rectifiers)

- Flatpack2 110-125/2000 HE (რაოდენობა: 3) — (მაღალეფექტური 2000-ვატიანი დამტენი/გამმართველის მოდულები)

4. ელექტროგაყვანილობა და დაცვა (Wiring & Surge Protection)

- Kit SPD 400 VAC 3Ph TN Citel (რაოდენობა: 1) — იმპულსური ზეძაბვისგან დამცავი (SPD) 3 ფაზისთვის

- WIRE+TERM WDZ-RY 0.5mm² GRAY L3000 90℃ (რაოდენობა: 1) — სამონტაჟო სადენებისა და ტერმინალების კომპლექტი

- CAN BUScable 2m RJ45 Halogen free (რაოდენობა: 1) — 2-მეტრიანი საკომუნიკაციო კაბელი მოდულებს შორის კავშირისთვის

5. ავტომატური ამომრთველები (Circuit Breakers)

- BREAKER IC65N 25A 400VAC D 4P (რაოდენობა: 1) — Schneider 4-პოლუსიანი (3 ფაზა + ნეიტრალი) მთავარი შემავალი ავტომატი, 25A

- BREAKER 3VA 63A 415VAC TM210 3P (რაოდენობა: 1) — სიმძლავრის 3-პოლუსიანი ავტომატი, 63A

- CB Schneider iC60N/iC65N C40 2P (რაოდენობა: 2) — ორპოლუსიანი ავტომატი, 40A

- CB Schneider iC60N/iC65N C25 2P (რაოდენობა: 3) — ორპოლუსიანი ავტომატი, 25A

- BREAKER IC60N 10A 230/400VAC C 2P (რაოდენობა: 5) — ორპოლუსიანი დამხმარე ავტომატი, 10A

- BREAKER IC60N 6A 230/400VAC C 2P (რაოდენობა: 2) — ორპოლუსიანი დამხმარე ავტომატი, 6A

6.  ელემენტები (Batteries)

- Fiamm 12FHT102 (რაოდენობა: 9) — მაღალტემპერატურული წინა ტერმინალის მქონე 12V-იანი აკუმულატორები

თანდართული დოკუმენტაცია:

პროდუქციის ჩამონათვალი, განფასება - დანართი#1

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

- კომპანიის გამოცდილების დადასტურება ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების თაობაზე(არანაკლებ 1 წელი).

წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია(დანართი#1) წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება და ნომერი - #29/06-Hydro-P-2026

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლებისა და  ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები;

წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის გამზ. 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2ა.

ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2026 წლის 13 ივლისი 17:00 საათი

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
ნიკა კიღურაძე - 551 91 05 73

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72